ВВЕДЕНИЕ

Лекция 1. Единая система конструкторской документации (ЕКСД)  3

2. Электронные документы

Лекция 2. Виды изделий по ЕСКД						12

Лекция 3. Общие понятия								26

Лекция 4. Чертежи детали								46

Лекция 5. Стадии разработки конструкторской документации	55

Лекция 6. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению  65

Лекция 7. Правила выполнения электрических схем			86

Лекция 8. Правила выполнения схем соединений				106

Лекция 9. Основные требования к чертежам				125

Лекция 10. Основные надписи							136

Лекция 11. Спецификация								147

Лекция 12. Обозначение изделий и конструкторских документов    157

Лекция 13. Шрифты чертежные							164

Лекция 14. Нанесение размеров и предельных отклонений		179

Лекция 15. Групповые и базовые конструкторские документы Общая характеристика групповых и базовых документов				196

Лекция 16. Единая система технологической документации.

Стадии разработки и виды документов					215

Лекция 17. Общие правила записи технологической        информации в технологических документах на технологические процессы и операции.													225

Лекция 18. Правила записи адресной информации о технологическом процессе											227

Лекция 19. Правила записи информации в документах			234

Лекция 20. Общие правила выполнения графических технологических документов.										250

Лекция 21. Единая система технологической документации. Основные надписи											263

Лекция 22. Система обозначения технологической документации	272

Лекция 23. Формы и правила выполнения маршрутных карт	281

Лекция 24. Схема сборки и сборности						293

ВВЕДЕНИЕ

Создание изделий радиоэлектронных средств (РЭС) начинается с разработки конструкторской документации, выполняемой в соответствии с требованиями соответствующих стандартов. В Росии действует ряд систем (комплексов) государственных стандартов (ГОСТ) и технической документации, обозначаемых порядковыми номерами, например:

- Государственная система стандартизации (ГСС).

- Единая система конструкторской документации (ЕСКД).

- Единая система технологической документации (ЕСТД).

В обозначении стандарта указывается: номер системы; классификационная группа и порядковый номер стандарта в группе; год регистрации стандарта, например ГОСТ 2.743—82. Некоторые системы подразделяются еще на подсистемы.

При разработке любых изделий одним из основных документов является ЕСКД — комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила разработки, оформления и обращения конструкторских документов. Наряду с ГОСТами применяются отраслевые стандарты (ОСТ) и нормативно-технические документы (РМ, ТУ и др.). С развитием графических, технических и программных средств электронной вычислительной техники стало возможным автоматизированное выполнение трудоемких и однообразных графических и конструкторских операций, многовариантное конструирование, решение геометрических задач формообразования изделий и др. Графическое воспроизведение становится неотъемлемой частью систем автоматизированного проектирования (САПР). В книгу включены справочные сведения об отечественных технических и программных средствах автоматизации разработки и выполнения конструкторских документов, о подходе к организации работ по автоматизации.

Комплект графических и текстовых документов, в которых излагаются все сведения о конструкции изделия, называют конструкторской документацией. Это чертежи, пояснительные записки, расчеты, схемы. При разработке конструкции изделия и чертежей, необходимых для его изготовления, решают следующие конструкторские задачи: выбирают наилучший вариант изделия, его конструктивные элементы, материалы, анализируют образцы изделий и выполняют чертежи.

Конструкторская документация выполняется по стандарту (ГОСТу) согласно ЕСКД — единой системе конструкторской документации. Отступления от ЕСКД приводят к выпуску нестандартной документации, ошибкам и нарушениям, к выпуску некачественной, бракованной продукции.

Технологической документацией называют графические и текстовые документы, определяющие технологию изготовления изделия. В состав технологической документации входит и конструкторская документация.

Технологический процесс — это часть всего производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению формы, размеров и свойств материалов при изготовлении из них изделий. Технологический процесс осуществляют на различном технологическом оборудовании (станках) и с применением технологической оснастки: дополнительного оборудования, приспособлений, инструментов.

Технологическая операция — это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте или станке различными инструментами.

- Единая система конструкторской документации (ЕКСД)

  - Основные положения

ЕСКД — комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации*, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др).

Установленные стандартами ЕСКД нормы и правила по разработке, оформлению и обращению документации распространяются на следующую документацию:

- все виды конструкторских документов;

- учетно-регистрационную документацию для конструкторских документов;

- документацию по внесению изменений в конструкторские документы;

- нормативно-техническую, технологическую, программную документацию, а также научно-техническую и учебную литературу, в той части, в которой они могут быть для них применимы и не регламентируются другими стандартами и нормативами, например, форматы и шрифты для печатных изданий и т. п.

Основное назначение стандартов ЕСКД по ГОСТ 2.001-2013 состоит в установлении единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения конструкторской документации, которые обеспечивают:

- Применение  современных  методов  и  средств  при  реализации процессов жизненного цикла изделия;

- Взаимообмен	конструкторской	документацией	без	ее переоформления;

- Безбумажное	представление	информации	и	использование электронной цифровой подписи;

- Необходимую комплектность конструкторской документации;

- Автоматизацию	обработки	конструкторской	документации	и содержащейся в них информации;

- Высокое качество изделий;

- Наличие в конструкторской документации требований, обеспечивающих безопасность использования изделий для жизни и	здоровья потребителей, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу;

- Расширение унификации и стандартизации при проектировании изделий и разработке конструкторской документации;

- Проведение сертификации изделий;

- Сокращение	сроков	и	снижение	трудоемкости	подготовки производства;

- Правильную эксплуатацию изделий;

- Оперативную подготовку документации для быстрой переналадки действующего производства;

- Создание и ведение единой информационной базы;

- Гармонизацию стандартов ЕСКД с международными стандартами (ИСО, МЭК) в области конструкторской документации;

- Информационную поддержку жизненного цикла изделия

За последние годы часть стандартов комплекса ЕКСД подверглась существенной переработки, с учетом требования международных стандартов ИСО и МЭК в области конструкторской документации, требований компьютерного моделирования и систем автоматизированного проектирования. Форма конструкторской документации (КД) может быть двух видов: традиционной бумажной и электронной (2D и 3D модели). В ЕСКД появились новые виды документов: электронная модель изделия, электронная структура изделия, электронная спецификация, электронная модель детали, электронная модель сборочной единицы, интерактивный электронный документ, ведомость электронных документов, электронные чертежи, текстовые электронные КД. В зависимости от вида носителя документы могут быть бумажные, электронные и комбинированные. ГОСТ 2.001-2013 делает акцент на выполнение бумажных КД с целью использования или обработки преимущественно человеком, в то время как электронные КД выполняют с целью обработки средствами вычислительной техники, передачи на последующие стадии жизненного цикла изделия.

  - Межгосударственные стандарты ЕСКД распределяются по классификационным группировкам, приведенным в таблице 1.1.

Межгосударственные стандарты ЕСКД распределяют по классификационным группам, приведенным в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Межгосударственные стандарты ЕСКД

| Номер группы | Наименование классификационной группы стандартов |
| --- | --- |
| 0 | Общие положения |
| 1 | Основные положения |
| 2 | Классификация и обозначение изделий и конструкторских документов |
| 3 | Общие правила выполнения чертежей |
| 4 | Правила выполнения чертежей различных изделий |
| 5 | Правила изменения и обращения конструкторской документации |
| 6 | Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации |
| 7 | Правила выполнения схем |
| 8 | Правила выполнения документов при макетной метода проектирования |
| 9 | Прочие стандарты |

Обозначение стандартов ЕСКД состоит из:

- Индекс стандарта – ГОСТ;

- Цифры «2», присвоенной комплексу стандартов;

- Цифры после точки, обозначающей номер группы стандартов в соответствии с таблицей 1;

- Двузначного	числа,	определяющего	порядковый	номер стандартов данной группе.

- Электронные документы

  - ДЭ выполняют на стадии разработки изделия и применяют на всех стадиях жизненного цикла
изделия. ДЭ получают в результате автоматизированного проектирования (разработки) или преобразования
документов, выполненных в бумажной форме, в электронную форму.

  - ДЭ имеют два представления — внутреннее и внешнее.

Во внутреннем (подлинном) виде ДЭ существует только в виде записи информации, составляющей
электронный документ, на электронном носителе и воспринимаемом только программно-техническими средствами.

Внешним является представление ДЭ в доступной для визуального восприятия форме. Для получения формы внешнего представления внутреннее представление ДЭ должно быть преобразовано ктребуемому виду различными техническими средствами отображения данных (дисплеями, печатающими устройствами и др.)*.

  - ДЭ состоит из двух частей: содержательной и реквизитной.

Содержательная часть состоит из одной или нескольких ИЕ, содержащих необходимую информацию об изделии. Содержательная часть может состоять раздельно или в любом сочетании из текстовой, графической, аудиовизуальной (мультимедийной) информации. Реквизитная часть состоит из структурированного по назначению набора реквизитов и их значений. Номенклатура реквизитов ДЭ — по ГОСТ 2.104. В
реквизитную часть ДЭ допускается вводить дополнительные реквизиты с учетом особенностей применения и обращения ДЭ. Номенклатуру дополнительных реквизитов и правила выполнения и отображения в
визуально воспринимаемом виде устанавливает разработчик*.

Для документации на изделия, разрабатываемые по заказу Министерства обороны, номенклатурабдополнительных реквизитов документов должна быть согласована с заказчиком (представительством заказчика).

  - Все реквизиты ДЭ, значением которых является подпись, выполняют в виде ЭЦП по ГОСТ 34.310. Внешнее представление реквизитов, значением которых является ЭЦП, для различных видов конструктор-
ских документов устанавливает разработчик*.

Для документации на изделия, разрабатываемые по заказу Министерства обороны, номенклатура, внешнее представление и размещение реквизитов ДЭ, значением которых является ЭЦП, должны быть
согласованы с заказчиком (представительством заказчика).

  - ДЭ подразделяют на простые, составные и агрегированные в зависимости от состава и способа организации содержательной части:

- в простом ДЭ содержательная часть реализована в виде одной ИЕ;

- в составном ДЭ содержательная часть реализована в виде нескольких ИЕ, связанных друг с другом ссылками, как правило, определяемыми применяемым форматом данных;

- в агрегированном ДЭ содержательная часть реализована в виде нескольких ИЕ, информационно связанных друг с другом;

Примеры различных способов организации содержательной части ДЭ приведены в приложении Б*.

  - ИЕ в ДЭ могут образовывать сложные иерархические структуры, имеющие совмещенные реквизитные части и общие описания составляющих компонентов. При многократном использовании компонен-
тов допускается применение ссылок*.

  - Если в документе используются ссылки, то при выпуске документа все ссылки должны быть заменены на соответствующее им содержание. В составном и агрегированном документах, если его формат требует наличия ссылок, допускается оставлять ссылки при условии, что целостность таких ДЭ обеспечивают программно-технические средства*.

  - Наименования ДЭ в зависимости от способа их выполнения и характера использования — по ГОСТ 2.102. В этом случае в реквизитной части ДЭ должно быть указание о коде документа по ГОСТ 2.104*.

  - Подлинники, дубликаты и копии ДЭ имеют одинаковую силу с бумажной формой выполнения документов аналогичных наименований. В дубликатах и копиях должны быть сохранены обязательные
реквизиты, содержащиеся в подлиннике ДЭ.

  - Аутентичные ДЭ, полученные путем преобразования их форматов, подписанные в установленном порядке ЭЦП, имеют то же наименование документа, что и ДЭ, из которого они получены. Аутентичному ДЭ присваивают дополнительный признак, который записывают в реквизитной части документа. Аутентичный документ должен содержать в реквизитной части указание на исходный ДЭ, из которого он получен*.

  - Твердая копия, изготовленная и подписанная в установленном порядке, может иметь то же наименование документа, что и ДЭ, с которого она получена. В этом случае ответственность за взаимное
соответствие исходного ДЭ и его твердой копии в ходе жизненного цикла документов возлагается на разработчика.

Твердая копия должна содержать указание на то, что исходным документом является ДЭ.

  - При обращении ДЭ должна быть обеспечена возможность проверки ЭЦП всеми организациями-участниками обращения документа. Подтверждение подлинности и целостности ДЭ производится соответствующими программно-техническими средствами, обеспечивающими проверку ЭЦП*.

  - ЭЦП используют, как правило, последовательно или параллельно. При последовательном использовании каждая последующая ЭЦП, подтверждающая ранее подписанную информацию и все предыдущие ЭЦП, обеспечивает проверку целостности по предыдущим подписям. При параллельном использовании каждая ЭЦП подтверждает только подписываемую информацию*.

  - Порядок использования ЭЦП и применяемые программно-технические средства в пределах отдельной организации устанавливаются разработчиком документации в зависимости от наличия конкретно-
го информационного, программного и организационного обеспечения.

Для документации, выполняемой в электронной форме на изделия, разрабатываемые по заказу Министерства обороны, порядок использования ЭЦП и применяемые программно-технические средства должны быть согласованы с заказчиком (представительством заказчика)*.

Порядок управления данными ЭЦП устанавливает разработчик. При обращении ДЭ в корпоративных АС порядок управления данными ЭЦП (например, обмен ключами) устанавливают организации-
участники*.

Рисунок Б.1 — Примеры организации данных в электронных конструкторских документах

Рисунок Б.1 — Примеры организации данных в электронных конструкторских документах

Рисунок Б.1 — Примеры организации данных в электронных конструкторских документах

Рисунок Б.1 — Примеры организации данных в электронных конструкторских документах

| Реквизит | ная часть |
| --- | --- |
| г ^ | * * |

Содержательная часть

пособы организации данных в электронных конструкторских документах

а - простой ДЭ

б	- составной ДЭ

в - агрегированный ДЭ

Рисунок Б.1 — Примеры организации данных в электронных конструкторских документах
Примечания

- Линия с точками отражает принадлежность компонентов документа.

Линия со стрелкой отражает логическую и информационную связь между компонентами

Техническое задание

Техническое задние (ТЗ) – исходный документ для проведения работ, устанавливающий требования к создаваемому изделию (его составной части или комплектующего изделия межотраслевого применения) и технической документации на него, а также требования к объему, срокам проведения работы и форме представления результатов.

Техническое задание является неотъемлемой частью контракта или договора, заключаемого между заказчиком работы и исполнителем. Утверждает ТЗ заказчик. Разработку и согласование ТЗ осуществляет заказчик или разработчик. Для подтверждения отдельных требований к продукции, в том числе требований безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, а также оценки технического уровня продукции, ТЗ может быть направлено разработчиком или заказчиком на экспертизу стороне организации. При необходимости может проводиться метрологическая экспертиза ТЗ.

Если исходная информация для вновь создаваемых изделий недостаточно полная, а исполнители при работе допускают ошибки, то разработку изделия проводят в несколько стадий (не менее двух): научно- исследовательская работа (НИР) и опытно-конструкторская (ОКР). Каждая стадия включает несколько этапов. Спецификой разработки РЭС является то, что на всех стадиях и этапах различные специалисты взаимодействуют друг с другом с самого начала.

Основным исходным техническим документом для НИР и КОР, выполняемых по договору, является техническое задание (ТЗ), составляющее неотъемлемую часть этого договора. НИР, ОКР и постановку изделий электронной техники на производство регламентирует национальный стандарт ГОСТ Р 53736-2009 Изделия электронной техники. Порядок создания и постановки на производство. Основные положения.

Этапы выполнения НИР:

- Разработка ТЗ (разработка, согласование, утверждение);

- Выбор направления исследования (изучение и анализ зарубежных и	отечественных источников, необходимые исследования, патентные исследования, выбор направления и его технико- экономическое обоснование);

- Теоретические и экспериментальные исследования (проведение исследований по выбору оптимальных вариантов конструкторских и технологических решений, разработка при необходимости новых технологических процессов, изготовление макетов изделия, составление отчета о патентных исследованиях и тд.);

- Приемка НИР (приемку НИР проводит приемочная комиссия).

Этапы конкретной НИР, а также необходимость их приемки должны быть определены в ТЗ и контракте на ее выполнение. НИР считают законченной после утверждения акта приемки НИР.

Этапы выполнения ОКР:

- Разработка ТЗ;

- Разработка эскизного проекта;

- Разработка технического проекта;

- Разработка рабочей КД, ТД и проекта технических условий (ТУ);

- Приемка ОКР

Требования к построению, содержанию, изложению, оформлению, порядку согласования и утверждения технического задания на выполнение научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР) в области изделий машиностроения и приборостроения устанавливает межгосударственный стандарт ГОСТ 15.016-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задние. Требование к

содержанию и оформлению. В ТЗ на ОКР рекомендуется предусматривать

учет интересов всех возможных потребителей. Не допускается включать в ТЗ требования, которые противоречат действующему законодательству и обязательным требованиям стандартов и технических регламентов. В ТЗ должна быть предусмотрена реализация всех обязательных требований стандартов и технических регламентов, распространяющихся на данную продукцию.

ТЗ на ОКР по ГОСТ 15.016-2016 может состоять из разделов, располагаемых в следующем порядке.

Наименование, шифр ОКР, основание, исполнитель и сроки выполнения ОКР. Указывают наименование, шифр ОКР и полное наименование документа, на основании которого должна выполнять ОКР, номер и дату его утверждения, исполнителя и сроки выполнения ОКР.

Цель выполнения ОКР, наименование и назначение изделия. Указывают цель выполнения ОКР (устанавливают подлежащие достижению обобщенные результаты выполнения ОКР). Полное наименование, обозначение (если имеется), назначение и область применения создаваемого (модернизируемого) изделия, а при необходимости и место создаваемого изделия в системе.

Технические требования к изделию. Указывает требования, характеристики, нормы, показатели и другие параметры, определяющие назначение, эксплуатационные характеристики, условия эксплуатации и применения изделия.

Технико-экономические требования. Устанавливают требования, выполнение которых обеспечит разработку изделия, отвечающего условию экономической целесообразности его создания по критерию «эффективность- стоимость».

Требования к видам обеспечения. Устанавливают требования и нормы по видам обеспечения изделия для достижения заданной эффективности в

процессе его применения и эксплуатации (требования к нормативно- техническому, метрологическому, диагностическому, математическому, программному и информационно-лингвистическому обеспечению).

Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям межотраслевого применения. Устанавливают требования к групповым, ремонтным комплектам ЗИП и другим покупным изделиям, жидкостям, смазкам, краскам и материалам. Требования к использованию при создании (модернизации), изготовлении и эксплуатации изделий и материалов. Ограничение номенклатуры применяемого сырья, материалов и других покупных изделий. Возможность применения и ограничения в применении дефицитных и драгоценных материалов и сплавов, порядку их учета. Требования к физико-химическим, механическим и другим свойствам отдельных видов сырья и материалов, определяющих качество изделия.

Требования к консервации, упаковке и маркировке. Устанавливают требования к консервации с учетом сроков и условий хранения изделия (комплектов ЗИП) на открытых площадках, под навесом, в хранилищах, в составе законсервированного объекта, комплекса. Требования к упаковке, способ упаковки, возможные варианты упаковки в зависимости от сроков и условий хранения и перевозки. Требования к маркировке, наносимой на изделие и упаковку.

Требования к учебно-тренировочным средствам (при необходимости). Устанавливают перечень и требования учебно- тренировочных средств (комплексные и специализированные тренажеры- имитаторы, макеты, модели, учебные стенды, плакаты), которые должны быть разработаны для изучения изделия, отработки профессиональных навыков работы, технического обслуживания и ремонта изделий.

Специальные требования. Устанавливают требования к виду и составу специального оборудования и оснастки, необходимые для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания. Требования к разработке средств

обеспечения испытаний изделия, в том числе средств имитации, объективного контроля и обеспечения испытаний на стойкость, электромагнитную совместимость, помехозащищенность, защищенность от электромагнитных лучей.

Требования к документации. Устанавливают требования к документам разрабатываемого изделия согласно стандартам ЕСКД.

Этапы выполнения ОКР. Указывают наименования обязательных этапов, а при необходимости – самостоятельных отчетных подэтапов и конкретный перечень работ, выполняемых на каждом этапе.

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР. Указывают правила и порядок выполнения и приемки этапов ОКР, а также порядок выполнения и приемки самостоятельных отчетных подэтапов ОКР. Перечень документов и исходных данных для выполнения ОКР. Необходимость разработки, изготовления и испытания макетов, количество опытных образцов изделий, место проведения испытаний.

ТЗ на НИР может быть дополнено приложениями. В зависимости от особенностей разрабатываемого изделия, условий его применения и эксплуатации допускается вводить в ТЗ на ОКР другие разделы или исключать разделы, в которых нет необходимости.

ТЗ на НИР и требования к построению, изложению и оформлению в основном аналогичны соответствующим требованиям к ТЗ на ОКР в части, касающейся НИР. Содержание ТЗ на НИР должно соответствовать требованиям стандартов системы разработки и постановки продукции на производство, регламентирующих порядок выполнения НИР.

Требования к изложению и оформлению ТЗ на техническое предложение, эскизный проект и технический проект в основном аналогичны соответствующим  требованиям  к  ТЗ  на  ОКР  в  части  их  касающейся.

Содержание ТЗ должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.118, ГОСТ 2.119 и ГОСТ 2.120.

Лекция 2. Виды изделий по ЕСКД

Состав КД на изделие зависит от вида изделия – деталь, сборочная единица, комплекс или комплект.

D1 деталь: Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций, например: валик из одного куска металла, литой корпус; пластина из биметаллического листа; печатная плата; маховичок из пластмассы (без арматуры); отрезок кабеля или провода заданной длины. Эти же изделия, подверг - нутые покрытия (защитным или декоративным), независимо от вида, толщины и назначения покрытия, или изготовленные с применением местной сварки, пайки склейки, сшивки и т. п., например: винт подвергнутый хромированию; трубка, спаянная или сваренная из одного куска листового материала; коробка, склеенная из одного куска картона.

Деталь – изделие неспецифицированное (т. е. не имеет составных частей). Другие изделия относятся к специфицированным, т.е. состоят из двух или более составных частей (рисунок 1).

Рисунок 2.1 – Виды изделий и их структура по ЕСКД

D2 сборочная единица: Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятие-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой,  развальцовкой,  склеиванием,  сшивкой,  укладкой  и  т.  п.),

например: автомобиль, станок, телефонный аппарат, микромодуль, редуктор, сварной корпус, маховичок из пластмассы, с металлической арматурой.

D3 комплекс: Два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии–изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. Каждое из этих специфицированных изделий, входящих в комплекс, служит для выполнения одной или нескольких основных функций, установленных для всего комплекса.

D4 комплект: Два и более изделия, несоединенных на предприятии- изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера, например, комплект запасных частей, комплект инструмента и принадлежностей, комплект измерительной аппаратуры, комплект упаковочной тары и т. п.

Классификация изделий по ЕСКД приведена на рисунке 2.2.

Кроме того, изделия делят на изделия основного производства (предназначенные для реализации потребителю) и на изделия вспомогательного производства (предназначенные только для собственных нужд предприятия, изготовляющего их). Изделия, предназначенные для реализации и одновременно используемые для собственных нужд предприятием, изготовляющим их, относятся к изделиям основного производства.

Рисунок 2.2 – Классификация изделий по ЕСКД

Изделия, получаемые предприятием в готовом виде, делятся на изделия, получаемые  в  порядке  кооперирования,  и  покупные.  К  первым  относят

составные части разрабатываемого изделия, изготовляемые на другом предприятии по КД, входящей в комплект документов разрабатываемого изделия. К покупным относятся изделия, не изготовляемые на данном предприятии и не получаемые в порядке кооперирования.

Классификация конструкторских документов

К конструкторским документам относятся графические, текстовые, аудиовизуальные (мультимедийные) и иные документы, установленные стандартами ЕСКД, содержащие информацию об изделии, необходимую для его проектирования, разработки, изготовления, контроля, приемки, эксплуатации, ремонта (модернизации) и утилизации. Документ логически состоит из двух частей: содержательной, включающей информацию, ради распространения и сохранения которой создан документ, и реквизитной, включающей сведения (признаки), по которым документ может быть идентифицирован и авторизован (рисунок 2.3).

Конструкторские документы в зависимости от стадии разработки подразделяются на проектные и рабочие.

D5 проектный конструкторский документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет конструкцию изделия и содержит необходимые данные для его разработки.

В ЕСКД установлено три вида проектов – техническое предложение, эскизный проект и технический проект.

D6 техническое предложение: Совокупность проектных конструкторских документов, которые должны содержать технические и технико-экономические обоснования целесообразности разработки документации изделия на основании анализа ТЗ и различных вариантов возможных решений изделия, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого и существующих изделий, а также патентных материалов.

Техническое предложение после согласования и утверждения в установленном порядке является основанием для разработки эскизного (технического) проекта.

D7 эскизный проект: Совокупность проектных конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление о назначении, об устройстве, принципе работы и габаритных размерах разрабатываемого изделия, а также данные, определяющие его основные параметры. Эскизный проект после согласования и утверждения в установленном порядке служит основанием для разработки технического проекта или рабочей КД.

D8 технический проект: Совокупность проектных конструкторских документов, которые должны содержать окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и исходные данные для разработки рабочей КД.

Технический проект после согласования и утверждения в установленном порядке служит основанием для разработки рабочей КД.

При разработке проектов по ЕСКД выполняются работы, рекомендованные стандартами.

Проектные документы не предназначены для изготовления изделий. В них отражается результат внутреннего проектирования изделия – его конструкция, которая подлежит согласованию со всеми участниками разработки и утверждению. Утвержденный технический проект (или эскизный, если технический проект не разрабатывался) по существу является подробным иллюстрированным чертежами и схемами заданием на разработку рабочей КД.

От проектов (проектных документов) следует отличать рабочие конструкторские документы.

D9 рабочий конструкторский документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет конструкцию изделия и содержит необходимые данные для его изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта.

Рабочие конструкторские документы делятся на производственные, эксплуатационные и ремонтные.

D10 производственный конструкторский документ: Рабочий конструкторский документ, предназначенный для обеспечения изготовления (ремонта), контроля и приемки изделия.

D11 эксплуатационный документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и/или отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы.

D12 ремонтный документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами содержит данные, необходимые для подготовки ремонтного производства, осуществления ремонта и контроля изделия после ремонта.

Классификация конструкторских документов по ЕСКД приведена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Классификация конструкторских документов

4 Примеры конструкторских документов

D13 чертеж общего вида: Документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы изделия. Код документа по ЕСКД – ВО. Документ может разрабатываться для всех проектов, но обязательным является только для технического проекта. Правила выполнения – по стандартам.

D14 пояснительная записка: Документ, содержащий описание устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико- экономических решений. Код документа – ПЗ. Документ является обязательным для всех проектов. Правила выполнения – по стандартам.

D15 ведомость технического предложения [эскизного проекта, технического проекта]: Документ, содержащий перечень документов, вошедших в соответствующий проект.

Коды ведомостей – ПТ, ЭП и ТП. Для проектов ведомость проекта документ обязательный. Правила выполнения – по стандарту.

Чертеж общего вида, пояснительная записка и ведомости проектов являются исключительно проектными документами и в рабочую КД не входят.

D16 спецификация: Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта. Для спецификации код не установлен. Правила выполнения – по стандарту.

D17 сборочный чертеж: Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля.

Код сборочного чертежа – СБ. Правила выполнения – по стандарту. Примеры спецификации и сборочного чертежа приведены на рисунках 2.5 и

2.6. Сборочный чертеж может быть совмещен со спецификацией (рисунок 2.7). Такой совмещенный документ считается спецификацией, не имеет кода и должен выполняться только на листах формата А4.

D18 чертеж детали: Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. Для чертежа детали код не установлен. Правила выполнения – по стандарту.

Согласно ЕСКД чертежи деталей могут быть включены в документацию технического проекта, но на практике, как правило, применяются только в рабочей документации.

Чертеж детали для деталей, сборочный чертеж для сборочных единиц и спецификация для всех специфицированных изделий являются обязательными документами. В КД электротехнических изделий и РЭС обычно входят электромонтажные чертежи.

D19 электромонтажный чертеж: Документ, содержащий данные, необходимые для выполнения электрического монтажа изделия.

Код электромонтажного чертежа – МЭ. Правила выполнения – по стандарту. Составные части изделия, устанавливаемые по электромонтажному чертежу, записываются в раздел спецификации «Устанавливают по … МЭ» (рисунки 9 и 10).

От электромонтажного чертежа, по существу представляющего собой разновидность сборочного чертежа, и работа по которому ведется на предприятии-изготовителе изделия, следует отличать монтажные чертежи.

D20 монтажный чертеж: Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки (монтажа) на месте применения.

Код монтажного чертежа – МЧ. Правила выполнения – по стандарту.

Спецификация, сборочный, электромонтажный и монтажный чертежи являются исключительно рабочими конструкторскими документами.

Установленные в ЕСКД правила оформления основных элементов (изображений, текстовой информации и т. д.) в чертеже общего вида, сборочном и монтажном чертежах являются одинаковыми, поэтому эти документы имеют значительное внешнее сходство. Их иногда неправильно применяют и опытные конструкторы. В учебных работах ошибки в применении этих документов обычное явление. Чертеж общего вида – документ проектный и не предназначен для изготовления по нему изделий. В рабочую КД его не включают. В учебных (курсовых и дипломных) работах конструкторского профиля вместо него часто выполняют сборочный чертеж.

Это ошибка. Сборочный чертеж – документ рабочий. По нему ведут сборку изделий при изготовлении.

Монтажный чертеж предназначен для установки изделия (если изделие

– сборочная единица) или составных частей изделия (если изделие – комплекс или комплект) на месте использования. Этот документ – также только рабочий и в проектах не применяется. Не относится он и к числу обязательных рабочих документов. При разработке рабочей КД на сборочную единицу он часто не разрабатывается совсем или совмещается со сборочным чертежом. Выпуск монтажного чертежа на сборочную единицу вместо сборочного чертежа – ошибка

D21 технические условия: Документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах. Код – ТУ. Документ может входить как в проектную, так и в рабочую документацию.

D22 схема: Конструкторский документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделий и связи между ними.

Схемы могут входить как в проектную, так и в рабочую документацию. Номенклатура схем установлена стандартом. По признакам принципа действия и связей составных частей изделия схемы делятся на виды: электрические, гидравлические, кинематические, деления и др. По признаку основного назначения схемы делятся на типы: структурные, функциональные, принципиальные, расположения и др. В КД на РЭС обычно входят электрические схемы: структурная (код – Э1), функциональная (код – Э2), принципиальная (код – Э3), а также схема деления изделия на составные части (код – Е1) (рисунок 2.10).

D23 руководство по эксплуатации: Эксплуатационный документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках

(свойствах) изделия, его составных частей и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей.

Код руководства по эксплуатации – РЭ. Документ исключительно рабочий.

В ЕСКД предусмотрены и другие текстовые и графические конструкторские документы.

Все графические документы (чертежи, схемы) могут быть выполнены в электронной форме как электронные чертежи и (или) как электронные модели изделия. Текстовые документы могут быть выполнены в электронной форме. Вид документа и его наименование при этом сохраняются.

Рисунок 2.11 – Сигнальный фонарик, его составные части (а) и схема деления этого фонарика на составные части (б). 1 – фонарь сигнальный КПРТ.676665.003; 2 – корпус КПРТ.301176.005; 3 – колпачок ЕРНГ.676834.008; 4 – гайка КПРТ.758442.001; 5 – шайба КПРТ.758486.001; 6

– оправа ЕРНГ.714551.006; 7 – светофильтр ЕРНГ.756411.001; 8 – корпус КПРТ.714532.001; 9 и10 – выводы КПРТ.757474.012; 11 – пружина КПРТ.753511.114

Конструкторские документы в зависимости от способа их выполнения и характера использования подразделяются на оригиналы, подлинники, дубликаты и копии.

D24 оригиналы: Документы, выполненные на любом материале и предназначенные для изготовления по ним подлинников.

При ручном вычерчивании чертежей оригинал обычно выполняется на чертежной бумаге карандашом. С оригинала копированием на прозрачную кальку (тушью вручную или на копировальных машинах) изготавливается подлинник. После изготовления подлинника и сдачи его в архив отдела технической документации оригинал обычно не хранится или, по крайней мере, не применяется в качестве официального документа. Оригинал, если он не используется в качестве подлинника, является промежуточной формой, своего рода черновиком конструкторского документа.

D25 подлинники: Документы, оформленные подлинными установленными подписями и выполненные на любом материале, позволяющем многократное воспроизведение с них копий. Допускается в качестве подлинника использовать оригинал, фотокопию или экземпляр образца, изданного типографским способом, оформленные заверительными подлинными установленными подписями лиц, ответственных за выпуск документа.

D26 дубликаты: Копии подлинников, обеспечивающие идентичность воспроизведения подлинника, выполненные на любом материале, позволяющие снятие с них копий. Дубликаты используются вместо подлинников для изготовления копий конструкторских документов на предприятиях, не являющихся держателями подлинников, (предприятиях- дублерах, предприятиях-смежниках).

D27 копии: Документы, выполненные способом, обеспечивающим их идентичность с подлинником (дубликатом) и предназначенные для непосредственного использования при разработке, в производстве, эксплуатации и ремонте изделий.

Копиями являются также микрофильмы-копии, полученные с микрофильма-дубликата.

Документы, предназначенные для разового использования в производстве (документы макетов, стендов для лабораторных испытаний и др.), допускается выполнять в виде эскизных конструкторских документов, которые в зависимости от способа выполнения и характера использования также могут подразделяться на оригиналы, подлинники, дубликаты и копии. Но часто оригиналы эскизных документов передаются в производство без изготовления подлинников, дубликатов или копий. Эскизные документы не следует путать с эскизным проектом.

При определении комплектности конструкторских документов на изделия различают:

основной конструкторский документ;

основной комплект конструкторских документов; полный комплект конструкторских документов.

Основным конструкторским документом является: для деталей – чертеж детали; для сборочных единиц, комплексов и комплектов – спецификация.

D28 основной комплект конструкторских документов изделия: Комплект конструкторских документов, объединяющий конструкторские документы, относящиеся ко всему изделию (составленные на все данное изделие в целом), например, сборочный чертеж, принципиальная электрическая схема, технические условия, эксплуатационные документы.

Конструкторские документы составных частей в основной комплект документов изделия не входят.

D29 полный комплект конструкторских документов изделия: Комплект конструкторских документов изделия, состоящий из основного комплекта конструкторских документов на данное изделие и основных комплектов конструкторских документов на все составные части данного изделия, примененные по своим основным конструкторским документам.

Изделие, примененное по конструкторским документам, выполненным в соответствие с ЕСКД, записывают в документы других изделий, в которых оно применено, за обозначением своего основного конструкторского документа. Считается, что такое изделие применено по своему основному конструкторскому документу.

Обозначения изделий и конструкторских документов

Каждому изделию и конструкторскому документу присваивается индивидуальное обозначение. Основные правила обозначения изделий и конструкторских документов установлены стандартом и Классификатором ЕСКД.

При выполнении единичных конструкторских документов обозначение изделия имеет структуру в соответствии с рисунком 2.12, а.

Четырехзначный код организации разработчика назначается по кодификатору организаций-разработчиков. Этого кода организация- разработчик может не иметь, и тогда в обозначении он будет отсутствовать. Код классификационной характеристики присваивают изделию по Классификатору ЕСКД. Порядковый регистрационный номер от 001 до 999 присваивает организация-разработчик для каждого кода классификационной характеристики.

Обозначение основного конструкторского документа (т. е. чертежа детали для детали и спецификации для остальных видов изделий) совпадает с обозначением изделия. Например, для сборочной единицы АБВГ.301172.012

спецификация	будет	иметь	обозначение	АБВГ.301172.012,	для	детали СТАР.711112.476 чертеж детали будет иметь обозначение СТАР.711112.476.

Обозначение неосновного конструкторского документа имеет обозначение изделия (основного конструкторского документа) с добавлением кода документа, установленного ЕСКД. Например, сборочный чертеж для сборочной единицы АБВГ.301172.012 будет иметь обозначение АБВГ.301172.012СБ, пояснительная записка – АБВГ.301172.012ПЗ.

Рисунок 2.12 – Обозначения изделий и документов

При выполнении конструкторских документов групповым способом, когда на несколько изделий выпускается один основной конструкторский документ, одно из этих изделий условно принимается за основное и ему присваивают обозначение как при выполнении единичных документов, например, АТХМ.301146.077. Это обозначение называется базовым. Обозначение остальных исполнений изделия будет иметь вид, показанный на рисунке 12, б.

Обозначение основного конструкторского документа соответствует обозначению основного исполнения изделия (базовому обозначению) – АТХМ.301146.077. Обозначения неосновных конструкторских документов может присваиваться по-разному. Чаще всего на все исполнения изделия, на которые разработан основной конструкторский документ, выпускается один групповой неосновной конструкторский документ. В этом случае его обозначение имеет такую же структуру, как и при оформлении единичных документов, например, АТХМ.301146.077СБ.

Можно на некоторые исполнения (или на все исполнения) изделия выпускать самостоятельные неосновные конструкторские документы, структура обозначений которых будет иметь вид в соответствии с рисунком 2.12, в.

При базовом способе выполнения документов базовые конструкторские документы обозначаются как единичные. Конструкторские документы исполнений обозначаются добавлением к базовому обозначению порядковых номеров исполнений от 01 до 99.

Код классификационной характеристики имеет структуру, показанную на рисунке 2.12, г.

Всего в классификаторе ЕСКД 100 классов. Все изделия размещены в 49 классах, остальные классы резервные. Детали размещены в 71, 72, 73, 74, 75 и 76 классах, в остальных классах размещены специфицированные изделия.

В основной надписи конструкторского документа обозначение может быть указано несколькими способами (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 – Примеры указания обозначения в основной надписи конструкторского документа

Если в обозначение документа входит буквенный код организации- разработчика (например, АБВГ), то обозначение указывают в соответствии с рисунком 12, а. Правая нижняя графа основной надписи в этом случае не заполняется. Если организация не имеет кода, то в правой нижней графе основной надписи указывается наименование организации (рисунок 2.13, б). Обозначение документа и код организации-разработчика могут указываться в основной надписи как на рисунке 2.13, в.

Лекция 3. Общие понятия

В середине семидесятых годов прошлого века в нашей стране создана Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП) – комплекс взаимосвязанных основополагающих организационно- методических и общетехнических нормативных документов, устанавливающих основные положения, обеспечивающие техническое и организационное единство выполняемых работ на стадиях жизненного цикла продукции, а также взаимодействие заинтересованных сторон.

Обозначение стандартов, входящих в этот комплекс, состоит из аббревиатуры ГОСТ Р (национальный стандарт Российской Федерации) или ГОСТ (межгосударственный стандарт) и номера, который начинается с числа

- Например, национальный стандарт СРПП «Основные положения» имеет обозначение  ГОСТ  Р  15.000  –  94,  межгосударственный  стандарт  СРПП

«Порядок выполнения научно-исследовательских работ» – ГОСТ 15.101 – 98. Кроме стандартов в комплекс документов СРПП входят и другие документы (например, рекомендации Р 50-605-80 – 89). Разработка военных t-систем выполняется в соответствии с комплексом документов СРПП ВТ. Обозначение национальных стандартов этого комплекса имеет вид ГОСТ РВ 15.ХХХ – ХХ.

По стандарту разработка и постановка на производство продукции (t- систем, изделий) в общем случае предусматривает:

  - разработку ТЗОКР;

  - проведение ОКР, включающей:

- разработку документации (КД и ТД) по правилам, установленным стандартами ЕСКД и ЕСТД,

- изготовление опытных образцов,

- испытания опытных образцов,

- приемку результатов ОКР;

  - постановку на производство, включающую:

- подготовку производства,

- освоение производства: изготовление установочной серии, квалификационные испытания.

D1 опытно-конструкторская работа; ОКР: Комплекс работ по разработке КД и ТД на опытный (головной) образец создаваемой (модернизируемой, модифицируемой) t-системы, изготовлению и испытаниям опытного (головного) образца или опытной партии этой t-системы.

D2 техническое задание на ОКР; ТЗОКР: Исходный технический документ для проведения ОКР, устанавливающий комплекс требований к создаваемой t-системе и к содержанию, объемам и срокам выполнения ОКР.

Исходный технический документ для проведения ОКР по разработке вооружения и военной техники называется тактико-техническим заданием (ТТЗ).

При создании сложных t-систем для разработки ТЗОКР могут выполняться НИР и/или разработка аванпроекта.

D3 научно-исследовательская работа; НИР: Комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) t-систем.

D4 разработка аванпроекта: Вид работ, предшествующий ОКР по созданию t-системы, выполняемый будущим исполнителем ОКР по заданию заказчика или основного потребителя с целью технико-экономического обоснования целесообразности разработки t-системы и путей ее создания, производства и эксплуатации.

Для создания новых веществ, материалов, технологических процессов проводятся  опытно-технологические  работы  (ОТР),  порядок  проведения

которых в лекциях не рассматривается.

Последовательность работ (стадий) по созданию изделий (t-систем) их распределение по фазам показаны на рисунке 3.1.

На практике все отраженные на рисунке 3.1 работы выполняются редко. Часто для разработки t-системы проводится только ОКР, причем ОКР может состоять только из одной стадии «Разработка КД опытного образца (опытной партии)».

НИР, разработку аванпроекта и ОКР, а также любую их совокупность в тех случаях, когда нет необходимости выделять какую-либо одну из них или рассматривать особенности работы, в литературе обозначают аббревиатурой НИОКР.

Рисунок 31

Возможны три модели организации НИОКР по созданию t-систем производственно-технического назначения:

- по госзаказам, т. е. по государственным, муниципальным и другим заказам, финансируемым из федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации;

- по заказам конкретных потребителей – заинтересованных организаций, обществ, коммерческих структур;

- инициативные разработки при коммерческом риске разработчика и изготовителя. К первой модели можно отнести также и разработки t-систем военного назначения, выполняемые по СРПП ВТ. Классификация НИОКР приведена на рисунке 2.

Рисунок 3.2

При проведении НИОКР для экспериментальных исследований и проверки правильности выбора технических решений изготавливаются и подвергаются испытаниям модели, макеты, экспериментальные образцы, опытные образцы и головные образцы.

D5 модель: Изделие, процесс, явление, математическая модель, находящиеся в определенном соотношении с объектом испытаний и (или) воздействиями на него и способное заменить их в процессе испытаний.

D6 макет: Упрощенное воспроизведение в определенном масштабе изделия или его части, на котором исследуются отдельные характеристики изделия, а также правильность принятых технических и художественных решений.

D7 экспериментальный образец: Образец продукции, обладающий основными признаками намечаемой к разработке продукции, изготовляемый с целью проверки предлагаемых и уточнения отдельных характеристик для использования их при разработке этой продукции.

D8 опытный образец: Образец продукции, изготовленный по вновь разработанной рабочей документации для проверки путем испытаний соответствия его заданным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство и (или) использования по назначению.

Для сложных t-систем мелкосерийного и единичного производства с длительным  циклом  изготовления  и  монтажа,  требующих  значительных

материальных и финансовых затрат, изготовление опытных образцов может не предусматриваться. В этом случае вместо опытных образцов (которые изготавливаются только для испытаний и, обычно, не предназначаются для эксплуатации) испытываются головные образцы – первые образцы единичной или мелкосерийной продукции, передаваемые после испытаний потребителю для эксплуатации.

D9 головной образец: Изделие, изготовленное по вновь разработанной документации для применения заказчиком с одновременной отработкой конструкции и технической документации для производства и эксплуатации последующих изделий данной партии или серии.

В ходе НИОКР на моделях, макетах и экспериментальных образцах для изучения их характеристик проводятся исследовательские испытания. Разновидностью исследовательских испытаний являются доводочные испытания опытных образцов. Обычно с первого раза изготовить опытные образцы, отвечающие всем предъявленным требованиям, не удается. В конструкцию первоначально изготовленных опытных образцов приходится вносить много изменений («доводить опытные образцы»), добиваясь улучшения их характеристик. Эти изменения и проверяются на доводочных испытаниях.

После доводки и достижения заданных характеристик опытные образцы для контроля качества подвергаются контрольным испытаниям.

D10 предварительные испытания: Контрольные испытания опытных образцов и (или) опытных партий с целью определения возможности их предъявления на приемочные испытания.

Предварительные испытания являются самопроверкой разработчика перед представлением опытных образцов (опытных партий) на приемочные испытания. Можно считать (несколько упрощенно), что на предварительных испытаниях руководство разрабатывающего предприятия принимает ОКР у

своих сотрудников – непосредственных исполнителей этой ОКР, перед тем как

пригласить для приемки работы заказчика. Эти испытания проводятся комиссией, назначаемой разработчиком, поэтому в документах их иногда неправильно называют заводскими. В некоторых документах эти испытания называют стендовыми, что также не соответствует терминологии, установленной стандартом.

Если опытные образцы проходят предварительные испытания с положительными результатами, то разработчик по результатам изготовления, доводочных и предварительных испытаний корректирует КД, присваивает ей литеру «О». Литера «О» на рабочих документах означает, что опытные образцы и КД готовы к приемочным испытаниям. Приемочная комиссия, председателем которой назначается представитель заказчика или основного потребителя, проводит приемочные испытания.

D11 приемочные испытания: Контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продукции или изделий единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса о постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению.

При положительных результатах приемочных испытаний корректируется КД и ей присваивается литера «О1». Присвоением рабочей КД этой литеры обычно заканчивается ОКР. Но разработка КД не заканчивается. Окончанием разработки КД следует считать присвоение КД литеры «А» после корректировки КД по результатам изготовления и квалификационных испытаний установочной серии.

D12 квалификационные испытания: Контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в заданном объеме.

3 Формирование исходных требований. Внешнее проектирование

- фаза разработки (формирование исходных требований, в том числе внешнее проектирование) – процесс установления исходных требований и формирование предварительных (возможных и желательных) очертаний разрабатываемой t-системы.

Исходные данные для выполнения ОКР обычно оформляются в виде ТЗОКР.

Содержание, порядок и правила оформления ТЗОКР устанавливаются в государственных и других нормативных документах. По рекомендациям СРПП ТЗОКР на создание народно-хозяйственной продукции имеет следующие разделы: наименование и область применения t-системы; основание для выполнения ОКР; исполнители ОКР; изготовитель t-системы; цель и назначение ОКР; технические требования; экономические показатели; стадии и этапы ОКР; порядок контроля и приемки; приложения. Рекомендации в настоящее время не действуют, но в отсутствие других документов содержание ТЗОКР можно определить по этим рекомендациям.

Большинство разделов ТЗОКР содержат требования к взаимоотношению участников разработки, формальному порядку проведения работ и прочей «бюрократии». Требования к качеству разрабатываемой t- системы, которые собственно и являются исходными данными для разработки,  содержаться  только  в  разделах  «Технические  требования»  и

«Экономические показатели». Эти разделы наиболее важны для конструирования и наиболее сложны при составлении. Раздел «Технические требования» в общем случае содержит показатели назначения и технического совершенства, требования к составу, устройству, надежности, эстетические и эргономические требования, требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам, условиям эксплуатации, к безопасности, к технологичности и метрологическому обеспечению, стандартизации и унификации, маркировке и упаковке, к транспортированию и хранению и др. В разделе «Экономические показатели» в общем случае указывают лимитную

цену t-системы, предполагаемую годовую потребность в них, срок окупаемости затрат на разработку и освоение, ориентировочную эффективность, экономические и другие преимущества новой t-системы.

ТЗОКР согласовывается с основными участниками разработки, в число которых входят: заказчик, основной потребитель, разработчик (исполнитель ОКР), изготовитель.

Порядок утверждения ТЗОКР зависит от модели организации работ. ТЗ на выполнение договорных ОКР (первые две модели организации работ) утверждает заказчик. В случае инициативной разработки (третья модель организации работ) ТЗОКР утверждает руководитель предприятия- разработчика.

ТЗОКР может быть выдано заказчиком (при договорных работах) или составлено самим разработчиком (при инициативных работах). Необходимо отметить, что и при договорных работах ТЗОКР часто составляет разработчик; заказчик лишь его утверждает.

В качестве ТЗОКР может быть использован иной документ, содержащий необходимые и достаточные требования для разработки продукции и взаимопризнаваемый заказчиком и разработчиком.

Исходные данные для разработки t-системы, формируются на основе прогнозирования потребности в таких tсистемах с учетом тенденций их развития, а также развития производственных процессов и услуг, в сфере которых они будут использоваться. Тенденции развития t-систем такого назначения определяют в процессе патентных исследований по стандарту.

Завершающей стадией прогнозирования потребностей является определение объемов выпуска новой t-системы, ориентировочной общей продолжительности поставки, а также экономической эффективности производства и применения t-системы. Основой для формулирования этих требований ТЗОКР служит информация о рыночном спросе – форме проявления

потребности на рынке. Исследование рынка при третьей модели организации НИОКР является для разработчика жизненно важной задачей проектирования новой t-системы.

При договорных разработках определение потребности – задача, прежде всего, заказчика, и в первую очередь на нем лежит ответственность за неблагоприятные последствия ошибок в этом определении. Но даже если инициатива в проведении договорной разработки полностью принадлежит заказчику, исследования потребности разработчиком повысят достоверность прогноза.

Часто при проведении разработок по первой модели (а иногда и по второй) фактическая инициатива принадлежит разработчику, который, проведя собственные исследования рынка и тенденций развития t-системы, убеждает заказчика профинансировать разработку новой t-системы. Убедить потенциального заказчика будет тем легче, чем квалифицированнее выполнены такие исследования.

Составление ТЗОКР и является целью I фазы разработки t-системы и, в частности, ее внешнего проектирования. Утверждение ТЗОКР – формальное завершение этой фазы.

Выполнение ОКР для разработки t-систем, как правило, является обязательным. Исключение составляют несложные и недорогие в разработке t-системы, разработка которых чаще всего ведется по инициативе предприятия-разработчика и серийное изготовление которых планируется тоже предприятием-разработчиком. Такие t-системы могут разрабатываться без проведения официальных ОКР. В этом случае не применимы стандартизованные понятия «научно-исследовательская работа», «разработка аванпроекта»,  «опытно-конструкторская  работа»,  но  неформальная  фаза

«формирование исходных требований» есть и у такой разработки, а у конструирования и в этом случае есть фаза «внешнее проектирование».

Общие требования к организации и выполнению НИР установлены в СРПП. Исходным техническим документом для проведения НИР обычно является ТЗНИР, которое устанавливает требования к содержанию, объемам и срокам проведения работ.

По результатам НИР составляется отчет о НИР. К отчету может быть приложен проект ТЗОКР на разработку новой t-системы.

Другой вид работ по формированию исходных требований к t-системе – разработка аванпроекта. Аванпроект в общем случае состоит из:

- пояснительной записки;

- ведомости аванпроекта;

- схем;

- таблиц и расчетов;

- чертежа общего вида;

- габаритного чертежа.

Обязательным документом является пояснительная записка. Необходимость разработки остальных документов определяет разработчик аванпроекта. К комплекту документов аванпроекта, как правило, прилагается проект ТЗОКР.

Аванпроект разрабатывают для определения возможности, необходимости и путей создания новой t-системы, когда имеется значительная неопределенность в исходных предпосылках создания этой t-системы. По содержанию и объему работ, составу технической документации аванпроект аналогичен техническому предложению по ЕСКД [13, 14]. Отличие технического предложения, предусмотренного ЕСКД, и аванпроекта по СРПП состоит в организации разработки этих проектов. Разработка технического предложения – это начальная стадия более общей работы – ОКР, конечной целью которой является разработка рабочей (а не только проектной) КД,

изготовление опытных образцов tсистем и проведение их приемочных испытаний. Разработка аванпроекта – самостоятельный вид работ, выполняется по отдельному заданию (ТЗАПР) до начала ОКР. Конечной целью этой работы является разработка только проектной КД и проекта ТЗОКР. Рабочая КД при выполнении аванпроекта не разрабатывается.

  - Формирование конструкции. Внутреннее проектирование

Когда в учебной литературе говорят о проектировании или конструировании техники, чаще всего имеют в виду внутреннее проектирование.   Учебники   с   названиями   «Проектирование   самолетов»,

«Проектирование радиопередатчиков», «Конструирование станков» и т. д., в основном рассматривают вопросы именно внутреннего проектирования. II фаза конструирования (внутреннее проектирование) t-системы – основная фаза в ее конструировании, также как II фаза разработки (формирование конструкции t-системы) – основная фаза в ее разработке. I фаза конструирования и I фаза разработки – это подготовительные процедуры для внутреннего проектирования и формирования конструкции t-системы. III фаза разработки (конструкторская подготовка производства с рабочим конструированием) при качественном выполнении II фазы – более или менее рутинная процедура по оформлению и проверке результатов внутреннего проектирования.

- фаза разработки представляет собой процесс последовательного углубления идеализированных знаний о разрабатываемой t-системе, осуществляемый исходя из данных ТЗОКР и практического опыта путем:

а) многократного (многовариантного) моделирования t-системы посредством отображения его в КД, последующего сопоставления и анализа различных моделей, построенных на различных сочетаниях составляющих элементов, и выделения наиболее желательного (оптимального) варианта, т. е. разработки технического предложения;

б) проработки и изучения основных составляющих элементов оптимального варианта модели и принципов их взаимодействия посредством отображения модели в КД, т. е. разработки эскизного проекта;

в) всесторонней проработки и изучения модели, всех ее элементов и их взаимосвязей посредством отображения их в КД, позволяющих получить полное представление об устройстве и принципе работы t-системы, т. е. разработки технического проекта.

Формирование конструкции (включая внутреннее проектирование) t- систем, для разработки КД на которые организуется официальная ОКР, обычно осуществляется на проектных стадиях разработки КД (таблица 1).

Таблица 3.1 – Разработка проектной КД

| Разработка технического предложения | Изучение и анализ ТЗ |
| --- | --- |
|  | Подбор материалов |
|  | Разработка конструкторских документов |
|  | Рассмотрение и утверждение технического предложения с присвоением конструкторским документам литеры «П» |
| Разработка эскизного проекта | Разработка конструкторских документов эскизного проекта |
|  | Изготовление и испытание и/или разработка и анализ материальных макетов (при необходимости) и/или разработка, анализ электронных макетов (при необходимости) |
|  | Рассмотрение и утверждение эскизного проекта с присвоением документам литеры «Э» |
| Разработка техничсекого проекта | Разработка конструкторских документов технического проекта |
|  | Изготовление и испытание материальных макетов (при необходимости) и/или разработка, анализ электронных макетов (при необходимости) |
|  | Рассмотрение и утверждение технического проекта с присвоением конструкторским документам литеры «Т» |

Основные исходные данные для выполнения II фазы разработки содержатся, прежде всего, в ТЗОКР. В дополнение к ТЗОКР (а иногда и вместо него) используются отчеты о НИР или аванпроекты, описания изобретений,

созданные в процессе выполнения НИР и разработок аванпроектов экспериментальные образцы, КД на t-систему, подлежащую модифицированию, модернизации или совершенствованию, образец t- системы (чаще всего зарубежной), подлежащей копированию или воспроизведению с некоторыми изменениями.

Примерный перечень работ, выполняемых на проектных стадиях, приведен в стандартах.

Если ОКР выполняется в одну стадию «Разработка рабочей КД опытного образца (опытной партии)» внутреннее проектирование осуществляется на этой стадии. Внутреннее проектирование (так же как внешнее проектирование и конструирование в целом) несложных составных частей t-систем часто выполняется на основании устных указаний руководителя разработки или конструктора, выполняющего проектирование t- системы.

Конечной целью процесса внутреннего проектирования является создание комплекта проектной (не рабочей!) КД, в которой должна быть отражена (записана) конструкция t-системы, отвечающая требованиям ТЗОКР. Проектная КД должна содержать все исходные данные, необходимые для разработки рабочей КД.

  - Конструкторская подготовка производства. Рабочее конструирование

III фаза разработки (конструкторская подготовка производства с рабочим конструированием) представляет собой материальное воплощение конструкторского замысла – процесс эмпирического познания разрабатываемой t-системы, осуществляемый путем изготовления и экспериментального исследования натурных образцов t-системы в период освоения ее производства, сопоставления опытных данных с ТЗОКР и КД на нее и внесение уточнений в КД.

Рабочее конструирование – это часть конструкторской подготовки производства (III фазы разработки) и при конструировании t-системы в официальных ОКР включает в себя:

- разработку рабочей КД,

- анализ результатов изготовления и экспериментальных исследований (испытаний) опытных образцов,

- внесение изменений в рабочую КД по результатам этого анализа. Разработка рабочей КД для несложных изделий заключается в простом оформлении документов (деталировании) доступном по своей квалификации чертежникам-конструкторам. При разработке рабочей КД сложных t-систем специалисту, выполняющему эту работу, приходится решать и некоторые вопросы внутреннего проектирования: уточнять форму и размеры деталей, конструкции соединений, выбирать места прокладки проводов, уточнять технологию изготовления и т. д.

Стадии и этапы III фазы разработки согласно ЕСКД приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Разработка рабочей КД

| Разработка КД опытного образца (опытной партии) изделий | Разработка КД, предназначенной, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии) изделия, без присвоения литеры |
| --- | --- |
|  | Изготовление и предварительные испытания опытного образца (опытной партии) изделия |
|  | Корректировка КД по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) изделия с присвоением ей литеры «О» |
|  | Приемочные испытания опытного образца (опытной партии) изделия |
|  | Корректировка КД по результатам приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) изделия с присвоением ей литеры «О1» |
|  | Для изделия, разрабатываемого по заказу Министерства обороны, при |

|  | необходимости, – повторное изготовление и испытание опытного образца (опытной партии) изделия по КД с литерой «О1» и корректировка КД с присвоением ей литеры «О2», «О3», … «Оn» |
| --- | --- |
| Разработка КД на изделие серийного (массового) производства | Изготовление и испытание установочной изделия по КД с литерой «О1», (или «О2», «О3», … «Оn» |
|  | Корректировка КД по результатам изготовления и испытания установочной серии, а также оснащения технологического процесса, с присвоением ей литеры «А» |
|  | Для изделия, разрабатываемого по заказу Министерства обороны, при необходимости, – изготовление и испытание головной (контрольной) серии по КД с литерой «А» и соответствующая корректировка КД с присвоением ей литеры «Б» |
| Разработка КД на изделие единичного производства | Разработка КД, предназначенной для изготовления и испытания изделия, с присвоением ей литеры «И» |

Изготовление и испытания опытных образцов не входит в конструирование, тогда как анализ их результатов и внесение при необходимости изменений в рабочую КД является частью конструирования. Изменение КД начинается в общем случае с пересмотра конструкции частей t- системы, т. е. с внутреннего проектирования. Иногда по результатам изготовления и испытаний опытных образцов приходится пересматривать исходные данные и корректировать ТЗОКР, т. е. выполнять работу по внешнему проектированию.

Исходными данными для рабочего конструирования являются ТЗОКР и результаты внутреннего проектирования. Если при проведении внутреннего проектирования был разработан и утвержден заказчиком технический или эскизный проект, то рабочая КД должна разрабатываться в соответствии с этим проектом. Отклонения рабочей КД от согласованных и утвержденных проектов допускаются только с согласия всех участников разработки, утвердивших и согласовавших проект.

При рабочем конструировании обычно выполняются:

разработка производственный КД, предназначенной для изготовления и испытания опытных (или головных) образцов t-системы (чертежей деталей, спецификаций, сборочных чертежей, технических условий и методик испытаний, чертежей упаковки, гидро-, пневмо-, электромонтажных чертежей и т. д.). При конструировании моделей, макетов, экспериментальных образцов и в некоторых других случаях при рабочем конструирование вместо рабочей может разрабатываться эскизная КД в соответствии со стандартом;

разработка эксплуатационных документов (руководств по эксплуатации, формуляров, паспортов);

выполнение расчетов (или уточнение расчетов, выполненных при проектировании), подтверждающих работоспособность и надежность t- системы (расчеты механических прочности и жесткости, расчеты точности, размерных цепей, масс отдельных деталей и т. д.);

проверка и согласование КД с технологами и нормоконтролерами;

конструкторское сопровождение изготовления опытных образцов (консультирование технологов, разрабатывающих технологические процессы, и рабочих, изготавливающих опытные образцы, оперативное устранение ошибок в рабочей КД и т. д.);

анализ результатов доводочных и предварительных испытаний опытных или головных образцов;

корректировка КД по результатам изготовления, доводочных и предварительных испытаний опытных образцов; присвоение конструкторским документам литеры «О»;

анализ результатов приемочных испытаний опытных образцов;

корректировка КД по результатам приемочных испытаний опытных образцов; присвоение конструкторским документам литеры «О1».

При рабочем конструировании в основном завершается отработка конструкции t-системы на технологичность, проводимой в соответствии со стандартом.

Потребительские свойства t-системы, качество ее изготовления во многом зависят от качества рабочей КД. Поэтому качество КД в процессе рабочего конструирования контролируется различными специалистами с целью выявления ошибочных и недостаточно обоснованных конструкторских решений в документации. Проектная КД также подвергается таким проверкам, но проектная КД не составляет полного комплекта КД, и все ошибки при ее проверке выявить невозможно. К тому же ошибки, допущенные в проектной КД, могут быть выявлены при рабочем конструировании и устранены в рабочей КД. Полный комплект рабочей КД отражает конструкцию t-системы наиболее подробно и однозначно, и контроль качества КД в процессе рабочего конструирования может быть выполнен более достоверно, чем в процессе проектирования.

Конструкторский контроль КД, проводимый квалифицированным конструктором, – первый в списке контрольных операций новой КД. Чаще всего конструкторский контроль КД на составную часть разрабатываемой системы выполняет конструктор этой системы. Специалист, выполняющий конструкторский контроль, проверяет КД и по характеристикам, по которым КД будет проверяться узкими специалистами при других видах контроля.

Технологический контроль КД является завершающей операцией в отработке рабочей КД на технологичность. Он выполняется специалистом- технологом. Этот вид контроля направлен на: достижение в разрабатываемых системах заданных показателей технологичности; выявление наиболее рациональных способов изготовления t-системы с учетом заданного объема выпуска и т. д. При технологическом контроле проверяют: правильность выбора варианта конструктивного решения в соответствии с требованиями технологичности; правильность выбора принципиальной схемы конструкции,

обеспечивающей простоту компоновки и технологичность t-системы; рациональность конструктивных решений с точки зрения простоты изготовления; обеспечение преемственности конструкции и т. д.

Метрологическая экспертиза (метрологический контроль) КД – это анализ и оценка технических решений по выбору параметров, подлежащих измерению, установлению норм точности и обеспечению методами и средствами измерений процессов разработки, изготовления и испытания, эксплуатации и ремонта изделий. Целью проведения метрологической экспертизы является: обеспечение взаимозаменяемости деталей, сборочных единиц и агрегатов, создание необходимых условий для кооперирования производства и развития специализации; повышение эффективности производства за счет уменьшения затрат на контроль и снижение брака и т. д.

В процессе проведения метрологической экспертизы проверяют: оптимальность номенклатуры измеряемых параметров; возможность контроля необходимых параметров в процессе изготовления, испытаний, эксплуатации и ремонта изделий; обеспеченность применяемыми средствами измерений и т. д. Метрологическая экспертиза КД проводится специалистами- экспертами под методическим руководством главного метролога. По окончании экспертизы составляется заключение по результатам метрологической экспертизы, которое утверждается главным метрологом предприятия.

Нормоконтроль имеет своей задачей обеспечение: соблюдения в КД норм, требований и правил, установленных в стандартах; достижения в разрабатываемых изделиях высокого уровня унификации и стандартизации и т. д.

При нормоконтроле, в частности, проверяют внешний вид документации (аккуратность выполнения и удобочитаемость), комплектность документации и наличие на документах необходимых подписей, соответствие предъявляемой КД стандартам ЕСКД и т.д.

Лекция 4. Чертежи детали

При конструировании ЭС значительное место в общем объеме рабочих чертежей деталей занимают чертежи ПП, правила выполнения которых при бумажном и электронном способах представления документации устанавливает ГОСТ 2.417-91. Рассмотрим наиболее важные из них.

- Чертежи ПП всех видов конструкций должны иметь название «Плата печатная», а чертеж гибкого печатного кабеля должен называться «Кабель печатный гибкий». Следует заметить, что одной из наиболее распространённых ошибок при оформлении чертежей является смешивание понятий «Печатная плата» и «функциональный узел на печатном монтаже», поэтому иногда в наименовании чертежей встречаются, например, такие словосочетания: «Усилитель низкой частоты. Печатная плата» или «Печатная плата усилителя». Это ошибка. Печатная плата является обычной деталью и не может выполнять функции усилителя. Электронный модуль усилителя образуется только после установки на плату ЭРИ и других компонентов, т.е. после выполнения сборочных операций.

- Размеры на чертеже должны указывать одним из пяти способов:

  - Согласно требованиям ГОСТ 2.307-2011;

  - Путем  нанесения  координатной  сетки  в  прямоугольной системе координат;

  - Путем нанесения координатной сетки в полярной системе координат;

  - Комбинированным  способом  при  помощи  размерных  и выносных линий по ГОСТ 2.307-2011 и координатной сетки;

  - В  виде  таблицы  с  координатами  элементов  проводящего рисунка.

- При нанесении размеров с помощью координатной сетки ее линии должны нумероваться. Шаг нумерации определяется с учетом насыщенности, масштаба изображения и численно может быть выражен в

миллиметрах или в количестве линий сетки.

- Разрешается выделять на чертеже отдельные линии координатной сетки, чередующиеся через определенные интервалы, но при этом в технических требованиях чертежа необходимо помещать указания наподобие:

«Линии координатной сетки нанесены через два интервала».

- Координатную сетку в зависимости от способа выполнения документации следует наносить по одному из вариантов:

  - На все поле чертежа;

  - На часть поверхности ПП;

  - Рисками  по  периметру  контура  ПП  или  на  некотором расстоянии от него.

- Шаг координатной сетки устанавливается по ГОСТ Р 51040-97.

- За начало отсчёта в прямоугольной системе координат для печатных плат прямоугольной формы следует принимать:

  - Центр крайнего левого или правого нижнего отверстия;

  - Левый или правый нижний угол печатной платы;

  - Левую или правую нижнюю точку, образованную линиями построения.

- Для плат круглой формы за начало отсчета в прямоугольной системе координат допускается принимать центр печатной платы или точку, образованную линиями пересечениями двух касательных к окружности.

- Координатную сетку в полярной системе координат применяют для разработки чертежей печатных плат, у которых наблюдается определенная последовательность расположения повторяющихся печатных проводников с радиальной ориентацией, при этом шаг координатной сетки задают по углу и диаметру и назначают в зависимости от расположения элементов печатных плат.

- Если размеры и конфигурация проводящего рисунка оговорены в технических требованиях чертежа, то элементы проводящего рисунка допускается изображать условно.

- Свободные от проводников и контактных площадок участки печатной платы, на чертеже необходимо обводить штрихпунктирной утолщенной линией, а размеры участков определяются по координатной сетке или наносятся на чертеж.

- Для нанесения размеров, обозначений шероховатости поверхности и т.п. допускается приводить на чертеже дополнительный вид, на котором рисунок ПП следует изображать частично или не изображать вовсе. При этом над  таким  видом  должна  размещаться  поясняющая  надпись,  например,

«Печатные проводники не показаны».

- Круглые контактные площадки с отверстиями, в том числе имеющими зенковку, и контактные площадки произвольной формы, размеры которых не указаны, изображают на чертеже одной окружностью. Допускается на чертеже условно изображать контактные площадки, в зависимости от их размеров, в виде квадрата, прямоугольника, многоугольник и т.п. Размеры и форму контактных площадок обязательно указывают в технических требованиях чертежа.

- Отверстия с близкими диаметрами изображают окружностью одной диаметра с обязательным указанием условного знака в соответствии с ГОСТ 2.307-2011.

- Параметры отверстия – диаметр, условный знак, диаметр контактной площадки, наличие металлизации и число таких отверстий необходимо объединять в таблицу.

- Проводники на чертеже должны обозначаться одной линией, являющейся осью симметрии проводника. На чертеже следует указывать числовое значение ширины проводника.

- Отдельные элементы проводящего рисунка ПП, например: проводники, экраны и прочее допускается выделять на чертеже штриховкой, зачернением или другими способами.

- На изображении ПП можно наносить надписи, знаки и т.п., которые отсутствуют на самих изделиях, о чем должна извещать соответствующая

запись в технических требованиях чертежа. В местах нанесения надписей разрешается координатную сетку не наносить.

- На чертеже ПП может частично отсутствовать информация об отдельных ее элементах, при этом в технических требованиях чертежа должна присутствовать ссылка на содержащий отсутствующую информацию документ.

- Маркировочные символы располагают на свободном месте ПП. Сборочные чертежи

Сборочный чертеж предназначен для обеспечения сборки и контроля сборочной единицы. Число сборочных чертежей должно быть оптимальным для рациональной организации производства изделий.

Основные правила к выполнению сборочных чертежей устанавливает ГОСТ 2.109-73, согласно которому сборочный чертеж должен содержать:

  - Изображение сборочной единицы, отражающее взаимное расположение и связи ее составных частей для обеспечения сборки и контроля;

  - Размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые необходимо выполнить или проконтролировать по данному чертежу;

  - Указания о характере и методах осуществления сопряжения, если точность сопряжения обеспечивается не заданными значениями допусков размеров, а подбором, подгонкой и т.п.;

  - Указания о выполнении неразъемных соединений (сварных, клеевых, паяных и др.);

  - Номера позиций составных частей;

  - Габаритные, установочные, присоединительные и другие размеры с нанесением координат расположения, размеров с предельными отклонениями элементов, служащих для соединения с сопрягаемыми изделиями и других необходимых параметров.

Иногда на сборочных чертежах указывают координаты центра масс, а также техническую характеристику изделия.

Необходимо отметить, что сборочные чертежи выполняют, как правило, с упрощениями в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Так, на сборочных чертежах допускается не показывать:

  - Различные мелкие элементы, например: фаски, скругления, проточки, углубления, насечки, зазоры между стержнем и отверстием и др.;

  - Крышки, кожухи, перегородки и т.п., если требуется показать закрытые ими части изделия, при этом над изображением делают поясняющую надпись, например: «Кожух поз. 5 не показан»;

  - Видимые части изделий, расположенные за сеткой или частично закрытые впереди расположенными составными частями;

  - Надписи на табличках, шкалах и других подобных деталях, изображая только их контур.

На сборочных чертежах изделия, выполненные из прозрачного материала, изображают как непрозрачные, однако допускается составные части изделий, расположенные за прозрачными предметами, изображать как видимые, например: шкалы стрелочных приборов, внутреннее устройство индикаторных ламп и т.д.

Все составные части сборочной единицы на сборочных чертежах нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации на эту сборочную единицу, причем позиционные номера наносят на полки линий-выносок, проводимых от изображений составных частей.

Основную надпись оформляют по ГОСТ 2.104-2006. Под наименованием изделия записывают «Сборочный чертеж», а к обозначению изделия добавляют шифр СБ., например, наименование чертежа «Усилитель. Сборочный чертеж», а его обозначение ХХХ.ХХХХХХ.ХХХ. СБ.

В составе сборочного чертежа обязательно присутствует спецификация,

содержащая перечень всех составных частей, входящих в данное изделие, а

также конструкторские документы, относящиеся к нему и его составным частям. Форму и порядок заполнения спецификации устанавливает ГОСТ 2.106-96. (рисунок 1).

Рисунок 4.1

В общем случае, спецификация состоит из разделов, расположенных в следующей последовательности:

  - Документация (основной комплект КД на специфицируемое изделие);

  - Комплексы;

  - Сборочные единицы;

  - Детали;

  - Стандартные	изделия	(примененные	в	соответствии	с требованиями различных стандартов);

  - Прочие изделия (примененные по техническим условиям);

  - Материалы (все материалы, входящие в изделие);

  - Комплекты  (сменных  и	запасных	частей,  инструмента, упаковки и пр.).

Наличие того или иного раздела определяется составом изделия, для которого разрабатывается спецификация. Наименование каждого раздела указывают в виде подчеркнутого заголовка в графе «Наименование». Заполнение каждого из разделов производится в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ 2.106-96.

В разделе «Документация» записывают вначале документы на специфицируемое изделие, а затем – на неспецифицируемые составные части. Запись указанных документов проводят в алфавитном порядке кодов организаций-разработчиков, а в пределах этих кодов – в порядке возрастания классификационной характеристики.

В разделы «Комплексы», «Сборочные единицы» и «Детали» записывают комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в изделие.    Запись    указанных    изделий    проводят    аналогично    разделу

«Документация».

В раздел «Стандартные изделия» вносят изделия, примененные по межгосударственным, государственным, отраслевым стандартам и стандартам предприятий. Внутри каждой группы стандартов запись проводят по группа изделий, объединенных по функциональному назначению, а в пределах каждого наименования – по возрастанию обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандарта – по возрастанию основных параметров или размеров изделия.

В  раздел  «Материалы»  все  входящие  в  специфицируемое  изделие

материалы заносят по видам в следующем порядке:

  - Металлы черные;

  - Металлы магнитоэлектрические и ферромагнитные;

  - Металлы цветные, благородные и редкие;

  - Кабели, провода и шнуры;

  - Пластмассы и пресс-материалы;

  - Лесоматериалы;

  - Резиновые материалы;

  - Минеральные, керамические и стеклянные материалы;

  - Лаки, краски, нефтепродукты и химикаты;

  - Прочие материалы.

Спецификой проектирования ЭС является наличие в КД сборочных чертежей функциональных узлов на печатном монтаже, дающих полное представление о форме, расположении и установке ЭРИ и других деталей. На чертеж наносят размеры согласно общим правилам, а при необходимости указывают расстояния навесных элементов над платой. В соответствии с электрической принципиальной схемой на чертеже должны быть показаны упрощённые изображения ЭРИ и их позиционные обозначения, нумерация и обозначения          выводов,          полярность          элементов          и          др.

Лекция 5. Стадии разработки конструкторской документации

Стандарт ГОСТ 2.103-2013 устанавливает следующие стадии разработки конструкторской документации (КД) и этапов выполнения работ (таблица 5.1).

Таблица 5.1 – Стадии разработки конструкторской документации

| Стадии разработки |  | Этапы выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Разработка проектной КД | Разработка технического предложения | Изучение и анализ ТЗ |
|  |  | Подбор материалов |
|  |  | Разработка КД технического предложения |
|  |  | Рассмотрение и утверждение КД технического предложения с присвоением КД литеры «П» |
|  | Разработка эскизного проекта | Разработка эскизного проекта |
|  |  | Изготовление и испытание и/или разработка и анализ электронных макетов (при необходимости) |
|  |  | Рассмотрение и утверждение КД эскизного проекта с присвоением документам литеры «Э» |
|  | Разработка технического проекта | Разработка технического проекта |
|  |  | Изготовление и испытание материальных макетов (при необходимости) и/или разработка, анализ электронных макетов (при необходимости) |

|  |  | Рассмотрение и утверждение КД технического проекта с присвоением КД литеры «Т» |
| --- | --- | --- |
| Разработка рабочей КД | Разработка КД опытного образца (опытной партии изделия) | Разработка КД, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии) изделия, без присвоения литеры |
|  |  | Изготовление и предварительные испытания опытного образца (опытной партии) изделия |
|  |  | Корректировка КД по результатам предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) изделия с присвоением КД литеры «О» |
|  |  | Приемосдаточные испытания опытного образца (опытной партии) изделия |
|  |  | Корректировка КД по результатам приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) изделия с присвоением кД литеры «О1» |
|  |  | Для изделия, разрабатываемого по заказу Министерства обороны, при необходимости, повторное изготовление и испытания опытного образца (опытной партии) по документации с литерой «О1» и корректировка КД с присвоением им литеры «О1», «О2» … «Оn» |

|  | Разработка КД на изделие серийного (массового) производства | Изготовление и испытание установочной серии по документации с литерой «О1» (или «О1», «О2» … «Оn») |
| --- | --- | --- |
|  |  | Корректировка КД по результатм изготовления и испытания установочной серии, а также оснащение технологического процесса изготовления изделия, с присвоением КД литеры «А» |
|  |  | Для изделия, разрабатываемого по заказу Министерства обороны, при необходимости, изготовление и испытание головной (контрольной) серии по КД с литерой «А» и соответствующая корректировка КД с присвоением им литеры «Б» |
|  | Разработка КД на изделие единичного производства | Разработка КД, предназначенной для изготовления и испытания изделия с присвоением им литеры «И» |

Техническое предложение. Первоначальная стадия разработки КД. Общие положения по выполнению технического предложения на изделия регламентирует стандарт ГОСТ 2.118-2013. Разрабатывать техническое предложение следует в соответствии с ТЗ, с целью технического и технико- экономического обоснования целесообразности разработки КД изделия, на основании анализа различных вариантов возможных решений изделий, сравнительной      оценки      ращений      с      учетом      конструктивных      и

эксплуатационных особенностей разрабатываемого и существующего изделия, а также с целью выявления дополнительных или уточненных требований к изделию (технических характеристик, показателей и тд.), которые не могли быть указаны в ТЗ. Это целесообразно сделать на основе предварительной конструкторской проработки и анализ различных вариантов изделия.

ГОСТ	2.118-2013	рекомендует	в	общем	случае	при	разработке технического предложения выполнять следующие работы:

- Выявление вариантов возможных решений, установление особенностей вариантов (принципов действия, размещение функциональных составных частей т.п.), их конструкторскую прорабокту. Глубина такой проработки должна быть достаточной для сравнительной оценки рассматриваемых вариантов;

- Проверку вариантов на патентную чистоту и конкурентоспособность, оформление заявок на изобретения;

- Проверку соответствия вариантов требованиям техники безопасности и производственной санитарии;

- Сравнительную оценку рассматриваемых вариантов. Сравнение следует проводить по показателям качества изделия, например, надежности, экономическим, эстетическим, эргономическим. Сопоставление вариантов может проводиться также по показателям технологичности (ориентировочной удельной трудоемкости изготовления, ориентировочной удельной материалоемкости и др.), стандартизации и унификации. При этом следует учитывать конструктивные и эксплуатационные особенности разрабатываемого и существующего изделий, тенденции и перспективы развития отечественной и зарубежной техники     в     данной     области,     вопросы     метрологического

обеспечения  разрабатываемого  изделия  (возможности  выбора методов и средства измерения);

- Выбор оптимального варианта (вариантов) изделия, обоснование выбора; установление требований к изделию (технических характеристик, показателей качества и др.) и к последующей стадии разработки изделия (необходимые работы, варианты возможных решений, которые следует рассмотреть на последующей стадии и др.);

- Подготовку предложений по разработке стандартов (пересмотр или внесение изменений в действующие стандарта), предусмотренных ТЗ на данной стадии;

- Проработку вопросов, обеспечивающих возможность использования КД в электронной форме на последующих стадиях разработки;

- Для структурированного описания функций отдельными составными частями изделия и требований к ним и функции целесообразно представлять их в виде конструктивной электронной структуры изделия в соответствии с ГОСТ 2.053- 2013.

Эскизный проект. Требования к выполнению эскизного проекта устанавливает ГОСТ 2.119-2013. Эскизный проект следует разрабатывать в соответствии с ТЗ с целью установления принципиальных конструктивных решений, дающих общее представление об устройстве, принципах работы и габаритных размерах разрабатываемого изделия, а также данных, определяющих его основные параметры, когда это целесообразно сделать до разработки технического проекта или рабочей КД. При разработке эскизного проекта следует выполнять работы, необходимые для обеспечения предъявляемых к изделию требований и позволяющие установить принципиальные    решения.    Перечень    необходимых    работ    определяет

разработчик в зависимости от характера и назначения изделия и согласовывает

с заказчиком. В общем случае, при разработке эскизного проекта стандарт ГОСТ 2.119-2013 рекомендует проводить следующие работы:

  - Выполнение вариантов возможных решений, установление особенностей вариантов (характеристики вариантов составных частей и т.п.), их конструкторскую проработку. Глубина такой проработки должна быть достаточной для сопоставления рассматриваемых вариантов;

  - Предварительное решение вопросов упаковки, транспортирования и эксплуатации изделия;

  - Изготовление и испытание материальных макетов и/или разработка и анализ электронных макетов с целью проверки принципов работы изделия и/или его составных частей;

  - Разработку и обоснование технических решений, направленных на обеспечение показателей надежности, установленных ТЗ и техническим предложением;

  - Оценку изделия на технологичность и правильность выбора средств и методов контроля (испытаний, анализа, измерений);

  - Оценку изделия по показателям стандартизации и унификации;

  - Оценку изделия в отношении его соответствия требованиям эргономики, технической эстетики. При необходимости, для устранения эргономических, эстетических характеристик изделия и для удобства сопоставления различных вариантов по этим характеристикам изготавливают материальные макеты и/или разрабатывают макеты;

  - Проверку соответствия вариантов требованиям техники безопасности и производственной санитарии;

  - Проверку вариантов на патентную чистоту и конкурентоспособность, оформление заявок на изобретение;

10.Сравнительную  оценку  рассматриваемых  вариантов,  вопросы

метрологического	обеспечения	разрабатываемого	изделия.

Сравнение проводят по показателям качества изделия (назначения, надежности, технологичности, стандартизации и унификации, экономическим, эстетическим, эргономическим). При этом следует учитывать конструктивные и эксплуатационные особенности разрабатываемого и существующих изделий, тенденции и перспективы развития отечественной и зарубежной техники в данной области;

- .Выбор оптимального варианта изделия, обоснование выбора; принятие принципиальных решений; подтверждение предъявляемых к изделию требований, установленных ТЗ и техническим предложением, и определение технико- экономических характеристик и показателей, не установленных техническим заданием и техническим предложением;

- .Выявление на основе принятых принципиальных решений новых изделий и материалов, которые должны быть разработаны другими организациями, составление технических требований к этим изделиям и материалам;

- .Составление перечня работ, которые следует провести на последующей стадии разработки, в дополнение и  уточнение работ, предусмотренных ТЗ и техническим предложением;

- .Проработку основных вопросов технологии изготовления (при необходимости);

- .Подготовку предложений по разработке стандартов, предусмотренных ТЗ на данной стадии разработки;

- .Проработку вопросов, обеспечивающих возможность использования КД в электронной форме на последующих стадиях разработки;

- .Установление особенностей вариантов, сравнительную оценку рассматриваемых  вариантов  и  выбора  оптимального  варианта

изделия целесообразно осуществляют на основе функциональной электронной структуры изделия.

Технический проект. Требования к выполнению технического проекта устанавливает ГОСТ 2.120-2013. Разрабатывать технический проект следует в соответствии с ТЗ с целью выявления окончательных технических решений, дающих полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и исходных данных для разработки рабочей КД. При разработке технического проекта следует выполнять работы, необходимые для обеспечения предъявляемых к изделию требований и позволяющие получить полное представление о конструкции разрабатываемого изделия, оценить его соответствие требованиям ТЗ, технологичности конструкции, степень сложности изготовления, способы упаковки, возможности транспортирования и монтажа на месте эксплуатации, удобство эксплуатации, целесообразность и возможность ремонта и т.п. В общем случае при разработке технического проекта стандарт ГОСТ 2.120-2013 рекомендует проводить следующие работы:

- Разработку конструктивных решений изделия и его основных составных частей;

- Выполнение необходимых расчетов, в том числе подтверждающих технико-экономические показатели, установленные ТЗ;

- Выполнение необходимых принципиальных схем, схем соединений и др.;

- Разработку и обоснование технических решений, обеспечивающих показатели надежности, установленных в ТЗ и предшествующими стадиями разработки;

- Анализ конструкции изделия на технологичность с учетом отзывов организаций-изготовители промышленного производства в	части   обеспечений   технологичности   в   условиях   данного

конкретного производства, в том числе по использованию имеющегося в организации оборудования, а также учета в данном проекте требований нормативной документации, действующей в организации изготовителе; выявление необходимого для производства изделий нового оборудования; разработку метрологического обеспечения;

- Изготовление и испытание материальных макетов или разработку и анализ электронных макетов;

- Оценку изделия в отношении его соответствия требованиям экономики, технической эстетики;

- Оценку возможности хранения, транспортирования, а также монтажа изделия на месте его эксплуатации;

- Оценку эксплуатационных данных изделия;

- .Окончательное оформление заявок на разработку и изготовление новых изделий и материалов, применяемых в разрабатываемом изделии;

- .Проведение мероприятий по обеспечению заданного в ТЗ уровня стандартизации и унификации изделия;

- .Проверку изделия на патентную чистоту  и конкурентоспособность, оформление заявок на изобретение;

- .Выявление номенклатуры заимствованных и покупных изделий, согласование применения покупных изделий;

- .Согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров с заказчиком, если изделия разрабатываются по заказу министерства обороны или основным потребителем;

- .Оценку технического уровня и качества изделия;

- .Разработка чертеже проектных КД, если это вызывается необходимостью ускорения выдачи ТЗ на разработку специализированного оборудования для их изготовления;

- .Составление перечня работ, которые следует провести на стадии КД рабочей документации, в дополнение и/или уточнение работ, предусмотренных ТЗ, техническим предложением и эскизным проектом;

- .Подготовку предложений по разработке стандартов, предусмотренных ТЗ на стадии разработки технического предложения;

- .Подготовку предложений по использованию  средств программного и информационного обеспечения, автоматизированных систем при разработке КД;

- .Разработка вариантов отдельных составных частей и выбор оптимального варианта на основании результатов испытаний макетов или опытных образцов изделия;

- .Разработка вариантов отдельных составных частей и выбор оптимального варианта на основнии результатов испытаний макетов или опытных образцов изделия;

- .Сведения об основных составных частях, применяемых в изделии заимствований составных частях, покупных изделий и материалов целесообразно оформлять в виде конструктивной электронной структуры.

Лекция 6. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

Вид схемы: Классификационная группировка схем, выделяемая по признакам принципа действия, состава изделия и связей между его составными частями.

Тип схемы: Классификационная группировка, выделяемая по признаку их основного назначения.

Линия взаимосвязи: Отрезок линии, указывающей на наличие связи между функциональными частями изделия.

Функциональная часть: Элемент, устройство, функциональная группа.

Элемент схемы: Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии (установке) и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения

Устройство: Совокупность элементов, представляющая единую конструкцию.

Функциональная группа: Совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.

Функциональная цепь: Совокупность элементов, функциональных групп и устройств (или совокупность функциональных частей) с линиями взаимосвязей, образующих канал или тракт определенного назначения*.

Установка: Условное наименование объекта в энергетических сооружениях, на который выпускается схема.

Виды и типы схем

Схема - это документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними.

Виды схем в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия (установки), и их коды представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Вид схемы | Определение | Код вида схемы |
| --- | --- | --- |
| Схема электрическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи | Э |
| Схема гидравлическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, использующие жидкость, и их взаимосвязи | Г |
| Схема пневматическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, использующие воздух, и их взаимосвязи | П |
| Схема газовая (кроме пневматической схемы) | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие с использованием газа, и их взаимосвязи | X |
| Схема кинематическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений механические составные части и их взаимосвязи | К |
| Схема вакуумная | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи вакуума либо создающие вакуум, и их взаимосвязи | В |

| Схема оптическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений оптические составные части изделия по ходу светового луча | Л |
| --- | --- | --- |
| Схема энергетическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части энергетических установок и их взаимосвязи | Р |
| Схема деления | Документ, содержащий в виде условных обозначений состав изделия, входимость составных частей, их назначение и взаимосвязи | Е |
| Схема комбинированная | Документ, содержащий элементы и взаимосвязи различных видов схем одного типа | С |

Виды схем в зависимости от основного назначения подразделяются на типы. Типы схем и их коды представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

| Тип схемы | Определение | Код типа схемы |
| --- | --- | --- |
| Схема структурная | Документ, определяющий основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи | 1 |
| Схема функциональная | Документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом | 2 |
| Схема принципиальная (полная) | Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представление о принципах работы изделия (установки) | 3 |
| Схема соединений (монтажная) | Документ, показывающий соединения составных частей изделия (установки) и определяющий провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а также места их присоединений и ввода (разъемы, платы, зажимы и т.п.) | 4 |
| Схема подключения | Документ, показывающий внешние подключения изделия | 5 |
| Схема общая | Документ, определяющий составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации | 6 |
| Схема расположения | Документ, определяющий относительное расположение составных частей изделия (установки), а при необходимости, также | 7 |

|  | жгутов (проводов, кабелей), трубопроводов, световодов и т.п. |  |
| --- | --- | --- |
| Схема объединенная | Документ, содержащий элементы различных типов схем одного вида | 0 |

Наименование и код схемы определяют их видом и типом.

Наименование схемы комбинированной определяют комбинацией видов схем одного типа.

Наименование схемы объединенной определяют комбинацией типов схем одного вида.

Код схемы должен состоять из буквенной части, определяющей вид схемы (см. таблицу 1), и цифровой части, определяющей тип схемы (см. таблицу 2): например, схема электрическая принципиальная - Э3; схема гидравлическая соединений - Г4; схема деления структурная - Е1; схема электрогидравлическая принципиальная - С3; схема электрогидропневмокинематическая принципиальная - С3; схема электрическая соединений и подключения - Э0; схема гидравлическая структурная, принципиальная и соединений - Г0.

Допускается разрабатывать схемы совмещенные, когда на схемах одного типа помещают сведения, характерные для схемы другого типа, например, на схеме соединений изделия (установки) показывают его внешние подключения.

При выполнении схем совмещенных должны быть соблюдены правила, установленные для схем соответствующих типов.

Номенклатура, наименования и коды совмещенных схем должны быть установлены в стандартах организации.

Если в связи с особенностями изделия (установки) объем сведений, необходимых для его разработки (проектирования), регулировки, контроля, эксплуатации и ремонта, не может быть передан в комплекте документации в

схемах установленных видов и типов, то допускается разрабатывать схемы прочих видов и типов.

Номенклатура, наименования и коды прочих схем должны быть установлены в стандартах организации.

На изделие (установку) допускается выполнять схему определенного вида и типа на нескольких листах или вместо одной схемы определенного вида и типа выполнять совокупность схем того же вида и типа. При этом каждая схема должна быть оформлена как самостоятельный документ.

При выпуске на изделие (установку) нескольких схем определенного вида и типа в виде самостоятельных документов допускается в наименовании схемы указывать название функциональной цепи или функциональной группы (например, схема электрическая принципиальная привода, схема электрическая принципиальная цепей питания; схема гидравлическая принципиальная привода, схема гидравлическая принципиальная смазки, схема гидравлическая принципиальная охлаждения).

В  этом  случае  каждой  схеме  присваивают  обозначение  по ГОСТ

  - как самостоятельному конструкторскому документу и, начиная со второй схемы, к коду схемы в обозначении добавляют через точку арабскими цифрами порядковые номера (например, АБВГ.ХХХХХХ.ХХХЭ3, АБВГ.ХХХХХХ.ХХХЭ3.1; АБВГ.ХХХХХХ.ХХХГ3, АБВГ.ХХХХХХ.ХХХГ3.1, АБВГ.ХХХХХХ.ХХХГ3.2).

4.5 К схемам или взамен схем в случаях, установленных правилами выполнения конкретных видов схем, выпускают в виде самостоятельных документов таблицы, содержащие сведения о расположении устройств, соединениях, местах подключения и другую информацию. Таким документам присваивают код, состоящий из буквы Т и кода соответствующей схемы. Например, код таблицы соединений к электрической схеме соединений - ТЭ4.

В основной надписи (графа 1) документа указывают наименование изделия, а также наименование документа "Таблица соединений".

Таблицы соединений записывают в спецификацию после схем, к которым они выпущены, или вместо них.

Общие требования к выполнению Комплект (номенклатура) схем

Номенклатура схем на изделие должна определяться в зависимости от особенностей изделия (установки).

Количество типов схем на изделие (установку) должно быть минимальным, но в совокупности они должны содержать сведения в объеме, достаточном для проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта изделия (установки).

Между схемами одного комплекта конструкторских документов на изделие (установку) должна быть установлена однозначная связь, которая обеспечила бы возможность быстрого отыскания одних и тех же элементов (устройств, функциональных групп), взаимосвязей или соединений на всех схемах данного комплекта.

Форматы

Форматы листов схем выбирают в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ 2.301 и ГОСТ 2.004, при этом основные форматы являются предпочтительными.

При выборе форматов следует учитывать:

    - объем и сложность проектируемого изделия (установки);

    - необходимую степень детализации данных, обусловленную назначением схемы;

    - условия хранения и обращения схем;

    - особенности и возможности техники выполнения, репродуцирования и (или) микрофильмирования схем;

    - возможность обработки схем средствами вычислительной техники.

Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение схемы, не нарушая ее наглядности и удобства пользования ею.

Построение схемы

Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составных частей изделия (установки) не учитывают или учитывают приближенно.

Условные графические обозначения (УГО) элементов, устройств, функциональных групп и соединяющие их линии взаимосвязи следует располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечивать наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей.

Допускается располагать УГО на схеме в том же порядке, в котором они расположены в изделии, при условии, что это не нарушит удобочитаемость схемы.

При наличии в изделии нескольких одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных параллельно, допускается вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления. Около УГО, изображенных в одной ветви, проставляют их обозначения. При этом должны быть учтены все элементы, устройства или функциональные группы, входящие в это параллельное соединение (см. рисунок 6.1).

Элементы в этом случае записывают в перечень элементов в одну строку.

Рисунок 6.1

При наличии в изделии трех и более одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных последовательно, допускается вместо изображения всех последовательно соединенных элементов (устройств, функциональных групп) изображать только первый и последний элементы

(устройства,	функциональные	группы),	показывая	связи	между	ними штриховыми линиями.

При присвоении элементам (устройствам, функциональным группам) обозначений должны быть учтены элементы (устройства, функциональные группы), не изображенные на схеме (см. рисунок 6.2). При этом над штриховой линией указывают общее количество одинаковых элементов. Элементы в этом случае записывают в перечень элементов в одну строку.

Рисунок 6.2

Схемы допускается выполнять в пределах условного контура, упрощенно изображающего конструкцию изделия. В этих случаях условные контуры выполняют линиями, равными по толщине линиям взаимосвязи. Допускается контур изделия выполнять более тонкими линиями.

При выполнении схемы на нескольких листах или в виде совокупности схем одного типа рекомендуется:

    - для схем, предназначенных для пояснения принципов работы изделия (функциональная, принципиальная), изображать на каждом листе или на каждой схеме определенную функциональную группу, функциональную цепь (линию, тракт и т.п.);

    - для схем, предназначенных для определения соединений (схема соединений), изображать на каждом листе или на каждой схеме часть изделия (установки), расположенную в определенном месте пространства или определенной функциональной цепи.

Схемы, выполняемые в электронной форме, рекомендуется выполнять однолистными с обеспечением деления этого листа при печати на необходимые форматы.

Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями УГО должно быть не менее 1,0 мм.

Расстояние между соседними параллельными линиями взаимосвязи должно быть не менее 3,0 мм. Расстояние между отдельными УГО должно быть не менее 2,0 мм.

Устройства, имеющие самостоятельную принципиальную схему, выполняют на схемах в виде фигуры сплошной линией, равной по толщине линиям взаимосвязи.

Допускается выполнять устройства в виде фигуры линией в два раза толще линии взаимосвязи.

Функциональную группу или устройство, не имеющее самостоятельной принципиальной схемы, выполняют на схемах в виде фигуры из контурных штрихпунктирных линий, равных по толщине линиям взаимосвязи.

Примечание к 5.3.5, 5.3.6 - Фигура, очерченная контурной линией, как правило, должна быть прямоугольником. Допускается выделять части схемы фигурами непрямоугольной формы.

При проектировании изделия, в которое входят несколько разных устройств, на каждое устройство рекомендуется выполнять самостоятельную принципиальную схему.

На устройства, которые могут быть применены в других изделиях (установках) или самостоятельно, следует выполнять самостоятельные принципиальные схемы.

При оформлении схем изделия (установки), в состав которого входят устройства, имеющие самостоятельные принципиальные схемы, каждое такое устройство рассматривают как элемент схемы изделия и изображают его в виде прямоугольника или УГО, ему присваивают позиционное обозначение и записывают в перечень элементов одной позицией.

Если в изделие (установку) входят несколько одинаковых устройств, не имеющих самостоятельных принципиальных схем, или функциональных групп, то на схеме изделия (установки) допускается не повторять схемы этих устройств или функциональных групп. При этом устройство или функциональную группу изображают в виде прямоугольника, а схему такого устройства или функциональной группы изображают внутри одного из прямоугольников (большего размера) или помещают на поле схемы с соответствующей надписью, например: "Схема блока АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ".

При выполнении принципиальной схемы на нескольких листах следует выполнять следующие требования:

    - при присвоении элементам позиционных обозначений соблюдают сквозную нумерацию в пределах изделия (установки);

    - перечень элементов должен быть общим;

    - отдельные элементы допускается повторно изображать на других листах схемы, сохраняя позиционные обозначения, присвоенные им на одном из листов схемы.

При разработке на одно изделие нескольких самостоятельных принципиальных схем следует выполнять следующие требования:

    - позиционные обозначения элементам присваивают по правилам, установленным в примечании 2;

    - в каждой схеме должен быть перечень только тех элементов, позиционные обозначения которым присвоены на этой схеме;

    - отдельные элементы допускается повторно изображать на нескольких схемах, сохраняя за ними позиционные обозначения, присвоенные им на одной из схем.

В этом случае на схемах помещают указания по типу: "Элементы, изображенные на схеме и не включенные в перечень элементов, см. АБВГ.ХХХХХХ.ХХХГ3" или "Гидроклапаны К1 и К5, см. АБВГ.ХХХХХХ.ХХХГ3".

Графические обозначения

При выполнении схем применяют следующие графические обозначения:

    - УГО, установленные в стандартах Единой системы конструкторской документации, а также построенные на их основе;

    - прямоугольники;

    - упрощенные внешние очертания (в том числе аксонометрические). При необходимости применяют нестандартизованные УГО.

При применении нестандартизованных УГО и упрощенных внешних очертаний на схеме приводят соответствующие пояснения.

УГО, для которых установлено несколько допустимых (альтернативных) вариантов выполнения, различающихся геометрической формой или степенью детализации, следует применять, исходя из вида и типа разрабатываемой схемы в зависимости от информации, которую необходимо передать на схеме графическими средствами. При этом на всех схемах одного типа, входящих в комплект документации, должен быть применен один выбранный вариант обозначения.

Применение на схемах тех или иных УГО определяют правилами выполнения схем определенного вида и типа.

УГО элементов изображают в размерах, установленных в соответствующих стандартах Единой системы конструкторской документации на УГО. УГО, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М (см. рисунок 6.3). При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы.

Рисунок 6.3

УГО элементов, размеры которых в указанных стандартах не установлены, следует изображать на схеме в размерах, в которых они выполнены в соответствующих стандартах на УГО.

Размеры УГО, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изделия (установки).

Все размеры УГО допускается пропорционально изменять.

УГО элементов, используемых как составные части обозначений других элементов (устройств), допускается изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне, клапаны в разделительной панели).

УГО на схемах следует выполнять линиями той же толщины, что и линии взаимосвязи.

УГО элементов изображают на схеме в положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°, если в соответствующих стандартах отсутствуют специальные указания. Допускается УГО поворачивать на угол, кратный 45°, или изображать зеркально повернутыми.

Если при повороте или зеркальном изображении УГО может нарушиться смысл или удобочитаемость обозначения, то такие обозначения должны быть изображены в положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах.

УГО, содержащие цифровые или буквенно-цифровые обозначения, допускается поворачивать против часовой стрелки только на угол 90° или 45°.

Линии взаимосвязи

Линии взаимосвязи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от форматов схемы и размеров УГО. Рекомендуемая толщина линий - от 0,3 до 0,4 мм.

Линии взаимосвязи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений.

В отдельных случаях допускается применять наклонные отрезки линий взаимосвязи, длину которых следует по возможности ограничивать.

Линии взаимосвязи, переходящие с одного листа или одного документа на другой, следует обрывать за пределами изображения схемы без стрелок.

Рядом с обрывом линии взаимосвязи должно быть указано обозначение или наименование, присвоенное этой линии (например, номер провода, номер трубопровода, наименование сигнала или его сокращенное обозначение и т.п.), и в круглых скобках номер листа схемы и зоны, при ее наличии, при выполнении схемы на нескольких листах, например, лист 5 зона А6 (5, А6), или обозначение документа при выполнении схем самостоятельными документами, на который переходит линия взаимосвязи.

Линии взаимосвязи должны быть показаны, как правило, полностью.

Линии взаимосвязи в пределах одного листа, если они затрудняют чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы линий взаимосвязи заканчивают стрелками. Около стрелок указывают места обозначений прерванных линий, например, подключения, и (или) необходимые характеристики цепей, например, полярность, потенциал, давление, расход жидкости и т.п.

Элементы (устройства, функциональные группы), входящие в изделие и изображенные на схеме, должны иметь обозначения в соответствии со стандартами на правила выполнения конкретных видов схем.

Обозначения могут быть буквенные, буквенно-цифровые и цифровые.

Обозначения элементов (устройств, функциональных групп), специфических для определенных отраслей техники, должны быть установлены стандартами организации.

Текстовая информация

На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около УГО (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы. Около УГО элементов и устройств помещают, например, номинальные значения их параметров, а на свободном поле схемы

- диаграммы, таблицы, текстовые указания (диаграммы последовательности временных процессов, циклограммы, таблицы замыкания контактов коммутирующих устройств, указания о специфических требованиях к монтажу и т.п.).

Текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда содержащиеся в них сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически или в виде УГО.

Содержание текста должно быть кратким и точным. В надписях на схемах не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых или установленных в стандартах.

Текстовые данные в зависимости от их содержания и назначения могут быть расположены:

  - рядом с УГО;

  - внутри УГО;

  - над линиями взаимосвязи;

  - в разрыве линий взаимосвязи;

  - рядом с концами линий взаимосвязи;

  - на свободном поле схемы.

Текстовые данные, относящиеся к линиям, ориентируют параллельно горизонтальным участкам соответствующих линий.

При большой плотности схемы допускается вертикальная ориентация данных.

На схеме около УГО элементов, требующих пояснения в условиях эксплуатации (например, переключатели, потенциометры, регуляторы и т.п.), помещают соответствующие надписи, знаки или графические обозначения.

Надписи, знаки или УГО, предназначенные для нанесения на изделие, на схеме заключают в кавычки.

Если на изделие должна быть нанесена надпись в кавычках, то на поле схемы приводят соответствующие указания.

Над основной надписью допускается помещать необходимые технические указания, например требования о недопустимости совместной прокладки некоторых проводов, жгутов, кабелей, трубопроводов, минимально допустимые размеры между проводами, жгутами, жгутами и кабелями, трубопроводами, данные о специфичности прокладки и защиты проводов, жгутов, кабелей и трубопроводов и т.п.

При выполнении схемы на нескольких листах технические указания, являющиеся общими для всей схемы, следует располагать на свободном поле (по возможности над основной надписью) первого листа схемы, а технические указания, относящиеся к отдельным элементам, располагают или в непосредственной близости от изображения элемента, или на свободном поле того листа, где они являются наиболее необходимыми для удобства чтения схемы.

Перечень элементов

Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа. Для электронных документов перечень элементов выполняют только в виде самостоятельного документа. В случае разработки	электронной	структуры	изделия	по ГОСТ 2.053 перечень элементов рекомендуется получать из нее в виде отчета, оформленного в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Перечень элементов оформляют в виде таблицы (см. рисунок 4), заполняемой сверху вниз.

Рисунок 6.4

В графах таблицы указывают следующие данные:

в графе "Поз. обозначение" - позиционные обозначения элементов, устройств и функциональных групп;

в графе "Наименование" - для элемента (устройства) - наименование в соответствии с документом, на основании которого этот элемент (устройство) применен, и обозначение этого документа (основной конструкторский документ, межгосударственный стандарт, стандарт Российской Федерации, стандарт организации, технические условия); для функциональной группы - наименование;

в графе "Примечание" рекомендуется указывать технические данные элемента (устройства), не содержащиеся в его наименовании.

При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его располагают, как правило, над основной надписью.

Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм.

Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы.

При выпуске перечня элементов в виде самостоятельного документа его код должен состоять из буквы "П" и кода схемы, к которой выпускают перечень, например, код перечня элементов к гидравлической принципиальной  схеме  -  ПГ3.  При  этом  в  основной  надписи  (графа  1)

указывают	наименование	изделия,	а	также	наименование	документа "Перечень элементов".

Перечень элементов записывают в спецификацию после схемы, к которой он выпущен.

Перечень элементов в виде самостоятельного документа выполняют на формате А4. Основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ2.104 (формы 2 и 2а).

При разбивке поля схемы на зоны перечень элементов дополняют графой "Зона" (см. рисунок 6.5), указывая в ней обозначение зоны, в которой расположен данный элемент (устройство).

Рисунок 6.5

В отдельных случаях сведения об элементах, помещаемые на схеме, могут быть неполными, если их объем установлен в межгосударственных стандартах.

На этапах технического предложения, эскизного и технического проектов сведения об элементах, помещаемые на схеме, могут быть неполными.

При необходимости допускается вводить в перечень элементов дополнительные графы, если они не нарушают запись и не дублируют сведений в основных графах.

Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений.

В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых номеров.

При выполнении на схеме цифровых обозначений в перечень их записывают в порядке возрастания.

Для облегчения внесения изменений допускается оставлять несколько незаполненных строк между отдельными группами элементов, а при большом количестве элементов внутри групп - и между элементами.

Элементы одного типа с одинаковыми параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номера, допускается записывать в перечень в одну строку. В этом случае в графу "Поз. обозначение" вписывают только позиционные обозначения с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, например: R3, R4, С8-С12, а в графу "Кол." - общее количество таких элементов.

При записи элементов одинакового наименования, отличающихся техническими характеристиками и другими данными и имеющих одинаковое буквенное позиционное обозначение, допускается в графе "Наименование" записывать:

  - наименования этих элементов в виде общего наименования;

  - в общем наименовании - наименование, тип и обозначение документа (межгосударственный стандарт, технические условия или основной конструкторский документ), на основании которого эти элементы применены (см. рисунок 6.6).

При присвоении позиционных обозначений элементам в пределах групп устройств или при вхождении в изделие одинаковых функциональных групп в перечень элементов элементы, относящиеся к устройствам и функциональным группам, записывают отдельно.

Запись элементов, входящих в каждое устройство (функциональную группу), начинают с наименования устройства или функциональной группы, которое записывают в графе "Наименование" и подчеркивают. При автоматизированном проектировании наименование устройства (функциональной группы) допускается не подчеркивать.

Ниже наименования устройства (функциональной группы) должна быть оставлена одна свободная строка, выше - не менее одной свободной строки.

Если в состав изделия входят неодинаковые функциональные группы, то этот способ записи является допустимым.

Если на схеме изделия имеются элементы, не входящие в устройства (функциональные группы), то при заполнении перечня элементов вначале записывают эти элементы без заголовка, а затем устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем, и функциональные группы с элементами, входящими в них.

Если в изделии имеется несколько одинаковых устройств или функциональных групп, то в перечне указывают количество элементов, входящих в одно устройство (функциональную группу).

Общее количество одинаковых устройств (функциональных групп) указывают в графе "Кол." на одной строке с заголовком.

Рисунок 6.6

Если в изделии имеются элементы, не являющиеся самостоятельными конструкциями, то при записи их в перечень графу "Наименование" не заполняют, а в графе "Примечание" помещают поясняющую надпись или ссылку на поясняющую надпись на поле схемы (см. рисунок 6.7).

Рисунок 6.7

Правила выполнения комбинированных схем

Элементы (устройства, функциональные группы) и взаимосвязи каждого вида (электрические, гидравлические, пневматические и т.п.) изображают на схеме по правилам, установленным для соответствующих видов схем данного типа.

Сведения, помещаемые на схеме, и оформление схемы в целом следует определять по правилам, установленным для соответствующих видов схем данного типа.

Элементам одного вида схем на схеме присваивают позиционные обозначения, сквозные в пределах схемы. Для различия одинакового написания их следует подчеркивать, начиная с элементов, относящихся ко второй по виду схеме, указанной в наименовании. Эти правила следует выполнять для устройств и функциональных групп.

Например, схема гидропневмокинематическая принципиальная - одной чертой для пневматических элементов (устройств, функциональных групп); двумя - для кинематических.

Правила выполнения объединенных схем

Элементы (устройства, функциональные группы) и взаимосвязи в каждом  типе  схемы  (структурная,  функциональная и  т.п.)  изображают на

схеме по правилам, установленным для соответствующих типов схем данного вида.

Сведения, помещаемые на схеме, и оформление схемы в целом следует выполнять по правилам, установленным для соответствующих типов схем данного вида.

Элементам одного вида схемы на схеме присваивают позиционные обозначения, сквозные в пределах схемы. Для различения одинакового написания их следует подчеркивать, начиная с элементов второй по типу схемы, указанной в наименовании. Эти правила следует выполнять для устройств и функциональных групп.

Например, схема гидравлическая структурная, принципиальная и соединений - одной чертой в структурной схеме, двумя - в принципиальной и тремя - в схеме соединений.

Лекция 7. Правила выполнения электрических схем

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

Линия взаимосвязи: Отрезок линии, указывающей на наличие связи между функциональными частями изделия.

Обозначение элемента (позиционное обозначение): Обязательное обозначение, присваиваемое каждой части объекта и содержащее информацию о виде части объекта, ее номер и, при необходимости, указание о функции данной части в объекте.

Установка: Условное наименование объекта в энергетических сооружениях, на который выпускается схема.

Устройство: Совокупность элементов, представляющая единую конструкцию.

Функциональная группа: Совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.

Функциональная цепь: Совокупность элементов, функциональных групп и устройств (или совокупность функциональных частей) с линиями взаимосвязей, образующих канал или тракт определенного назначения.

Функциональная часть: Элемент, устройство, функциональная группа.

Элемент схемы: Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии (установке) и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения.

  - принципиальные;

  - соединений;

  - подключения;

  - общие;

  - расположения.

Допускается помещать на схеме поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать параметры в характерных точках (величины токов, напряжений, формы и величины импульсов, математические зависимости и т.д.).

Правила выполнения схем

Правила выполнения структурных схем

На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними.

Функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольников или УГО.

Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии.

На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.

На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части изделия, если для ее обозначения применен прямоугольник.

На схеме допускается указывать тип элемента (устройства) и (или) обозначение документа (основного конструкторского документа, стандарта, технических условий), на основании которого этот элемент (устройство) применен.

При изображении функциональных частей в виде прямоугольников наименования, типы и обозначения рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников.

При большом количестве функциональных частей допускается взамен наименований, типов и обозначений проставлять порядковые номера справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении слева направо. В этом случае наименования, типы и обозначения указывают в таблице, помещаемой на поле схемы.

Правила выполнения функциональных схем

На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями.

Функциональные части и взаимосвязи между ними на схеме изображают в виде УГО, установленных в стандартах ЕСКД. Отдельные функциональные части допускается изображать в виде прямоугольников.

Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.

Элементы и устройства изображают на схемах совмещенным или разнесенным способом.

При совмещенном способе составные части элементов или устройств изображают на схеме в непосредственной близости друг к другу.

При разнесенном способе составные части элементов и устройств или отдельные элементы устройств изображают на схеме в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее наглядно.

Разнесенным способом допускается изображать все и отдельные элементы или устройства.

При выполнении схем рекомендуется пользоваться строчным способом. При этом УГО элементов или их составных частей, входящих в одну цепь, изображают последовательно друг за другом по прямой, а отдельные цепи - рядом, образуя параллельные (горизонтальные или вертикальные) строки.

При выполнении схемы строчным способом допускается нумеровать строки арабскими цифрами (см. рисунок 7.1).

Рисунок 7.1

При изображении элементов или устройств разнесенным способом допускается на свободном поле схемы помещать УГО элементов или устройств, выполненные совмещенным способом. При этом элементы или устройства, используемые в изделии частично, изображают полностью с указанием использованных и неиспользованных частей или элементов (например, все контакты многоконтактного реле).

Выводы (контакты) неиспользованных элементов (частей) изображают короче, чем выводы (контакты) использованных элементов (частей) (см. рисунок 7.2).

Рисунок 7.2

Схемы выполняют в многолинейном или однолинейном изображении.

При многолинейном изображении каждую цепь изображают отдельной линией, а элементы, содержащиеся в этих цепях, - отдельными УГО (см. рисунок 7.3а).

а - многолинейное изображение	б - однолинейное изображение

Рисунок 7.3

При	однолинейном  изображении  цепи,	выполняющие  идентичные

функции, изображают одной линией, а одинаковые элементы этих цепей - одним УГО (см. рисунок 7.3б).

При необходимости на схеме обозначают электрические цепи. Эти обозначения должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.709.

При изображении на одной схеме различных функциональных цепей допускается различать их толщиной линии. На одной схеме рекомендуется применять не более трех размеров линий по толщине. При необходимости на поле схемы помещают соответствующие пояснения.

Для упрощения схемы допускается слияние нескольких электрически не связанных линий взаимосвязи в линию групповой взаимосвязи, но при подходе к контактам (элементам) каждую линию взаимосвязи изображают отдельной линией.

При слиянии линий взаимосвязи каждую линию помечают в месте слияния, а при необходимости - и на обоих концах условными обозначениями (цифрами, буквами или сочетанием букв и цифр) или обозначениями, принятыми для электрических цепей.

Обозначения линий проставляют в соответствии с требованиями, приведенными в ГОСТ 2.721.

Линии электрической взаимосвязи, сливаемые в линию групповой взаимосвязи, как правило, не должны иметь разветвлений, т.е. всякий условный номер должен встречаться на линии групповой взаимосвязи два раза. При необходимости разветвлений их количество указывают после порядкового номера линии через дробную черту (см. рисунок 7.4).

Рисунок 7.4

Допускается, если это не усложняет схему, раздельно изображенные части элементов соединять линией механической взаимосвязи, указывающей на принадлежность их к одному элементу.

В этом случае позиционные обозначения элементов проставляют у одного   или   у   обоих    концов    линии    механической    взаимосвязи. На схеме следует указывать:

  - для каждой функциональной группы - обозначение, присвоенное ей на принципиальной схеме, и (или) ее наименование; если функциональная группа изображена в виде УГО, то ее наименование не указывают;

  - для каждого устройства, изображенного в виде прямоугольника, - позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, его наименование и тип и (или) обозначение документа (основной конструкторский документ, стандарт, технические условия), на основании которого это устройство применено;

  - для каждого устройства, изображенного в виде УГО, - позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, его тип и (или) обозначение документа;

  - для каждого элемента - позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, и (или) его тип.

Обозначение документа, на основании которого применено устройство, и тип элемента допускается не указывать.

Наименования, типы и обозначения рекомендуется вписывать в прямоугольники.

На схеме рекомендуется указывать технические характеристики функциональных частей (рядом с графическими обозначениями или на свободном поле схемы).

Правила выполнения принципиальных схем

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т.д.), которыми        заканчиваются        входные        и        выходные         цепи. На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям.

Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном положении.

В технически обоснованных случаях допускается отдельные элементы схемы изображать в выбранном рабочем положении с указанием на поле схемы режима, для которого изображены эти элементы.

Элементы и устройства, УГО которых установлены в стандартах ЕСКД, изображают на схеме в виде этих УГО.

Если УГО стандартами не установлено, то разработчик выполняет УГО на полях схемы и дает пояснения.

Элементы или устройства, используемые в изделии частично, допускается изображать на схеме не полностью, ограничиваясь изображением только используемых частей или элементов.

Каждый элемент и (или) устройство, имеющее самостоятельную принципиальную схему и рассматриваемое как элемент, входящие в изделие и изображенные на схеме, должны иметь обозначение (позиционное обозначение) в соответствии с ГОСТ 2.710.

Устройствам, не имеющим самостоятельных принципиальных схем, и функциональным группам рекомендуется присваивать обозначения в соответствии с ГОСТ 2.710.

Позиционные обозначения элементам (устройствам) следует присваивать в пределах изделия (установки).

Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов (устройств), которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение.

Порядковые номера следует присваивать в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.

При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.

При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена.

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО элементов и (или) устройств с правой стороны или над ними.

Допускается позиционное обозначение проставлять внутри прямоугольника УГО.

На схеме изделия, в состав которого входят устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем, допускается позиционные обозначения элементам присваивать в пределах каждого устройства.

Если в состав изделия входит несколько одинаковых устройств, то позиционные обозначения элементам следует присваивать в пределах этих устройств.

Порядковые номера элементам следует присваивать по правилам.

Элементам, не входящим в устройства, позиционные обозначения присваивают,          начиная          с          единицы,          по           правилам. На схеме изделия, в состав которого входят функциональные группы, позиционные обозначения элементам присваивают по правилам, при этом вначале присваивают позиционные обозначения элементам, не входящим в функциональные группы, и затем элементам, входящим в функциональные группы.

При наличии в изделии нескольких одинаковых функциональных групп позиционные обозначения элементов, присвоенные в одной из этих групп, следует повторять во всех последующих группах.

Обозначение  функциональной  группы,  присвоенное  в  соответствии с ГОСТ 2.710, указывают около изображения функциональной группы (сверху или справа). При изображении на схеме элемента или устройства разнесенным способом позиционное обозначение элемента или устройства проставляют около         каждой         составной         части         (см.         рисунок         7.5).

Совмещенный способ изображения устройства

Разнесенный способ изображения устройства

Рисунок 7.5

Если  поле  схемы  разбито  на  зоны  или  схема  выполнена  строчным способом, то справа от позиционного обозначения или под позиционным

обозначением каждой составной части элемента или устройства допускается указывать в скобках обозначения зон или номера строк, в которых изображены все остальные составные части этого элемента или устройства (см. рисунок 7.6).

Рисунок 6

Допускается при изображении на схеме элемента или устройства разнесенным способом позиционное обозначение каждой составной части элемента или устройства проставлять, как при совмещенном способе, но с указанием    для    каждой    части    обозначений    выводов    (контактов). При изображении отдельных элементов устройств в разных местах в состав позиционных обозначений этих элементов должно быть включено позиционное обозначение устройства, в которое они входят, например =A3- С5       -       конденсатор       С5,       входящий       в       устройство        A3. При разнесенном способе изображения функциональной группы (при необходимости и совмещенном способе) в состав позиционных обозначений элементов, входящих в эту группу, должно быть включено обозначение функциональной группы, например Т1-С5 - конденсатор С5, входящий в функциональную группу Т1.

При однолинейном изображении около одного УГО, заменяющего несколько УГО одинаковых элементов или устройств, указывают позиционные обозначения всех этих элементов или устройств.

Если одинаковые элементы или устройства находятся не во всех цепях, изображенных однолинейно, то справа от позиционного обозначения или под ним в квадратных скобках указывают обозначения цепей, в которых находятся эти элементы или устройства (см. рисунок 7.3).

На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме.

Данные об элементах следует записывать в перечень элементов, оформляемый в виде таблицы по ГОСТ 2.701. При этом связь перечня с УГО элементов следует осуществлять через позиционные обозначения.

Для электронных документов перечень элементов оформляют отдельным документом.

При включении элементов схемы в ЭСИ (ГОСТ 2.053) перечень элементов, оформленный по ГОСТ 2.701, рекомендуется получать из нее в виде отчета.

Допускается в отдельных случаях, установленных стандартами, все сведения об элементах помещать около УГО.

При сложном вхождении, например, когда в устройство, не имеющее самостоятельной принципиальной схемы, входит одно или несколько устройств, имеющих самостоятельные принципиальные схемы, и (или) функциональных групп, или если в функциональную группу входит одно или несколько устройств и т.д., то в перечне элементов в графе "Наименование" перед наименованием устройств, не имеющих самостоятельных принципиальных схем и функциональных групп, допускается проставлять порядковые номера (т.е. подобно обозначению разделов, подразделов и т.д.) в пределах всей схемы изделия (см. рисунок 7.7). Функциональные узлы или устройства (в том числе выполненные на отдельной плате) выделяют штриховыми линиями. Если на схеме в позиционное обозначение элемента

включено позиционное обозначение устройства или обозначение функциональной группы, то в перечне элементов в графе "Поз. обозначение" указывают позиционное обозначение элемента без позиционного обозначения устройства или обозначения функциональной группы.

Рисунок 7

При указании около УГО номиналов резисторов и конденсаторов (см. рисунок 7.8) допускается применять упрощенный способ обозначения единиц величин:

  - для резисторов:

от 0 до 999 Ом - без указания единиц величин,

от 1·10 до 999·10 Ом - в килоомах с обозначением единицы величин строчной буквой к,

от 1·10 до 999·10 Ом - в мегаомах с обозначением единицы величин прописной буквой М,

свыше 1·10 Ом - в гигаомах с обозначением единицы величин прописной буквой Г;

  - для конденсаторов:

от 0 до 9999·12	Ф* - в пикофарадах без указания единицы величин, от 1·10	до 9999·10	Ф - в микрофарадах с обозначением единицы

величин строчными буквами мк.

Рисунок 8

На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) элементов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в их документации.

Если в конструкции элемента (устройства) и в его документации обозначения  выводов  (контактов)  не  указаны,  то  допускается  условно

присваивать им обозначения на схеме, повторяя их в дальнейшем в соответствующих конструкторских документах.

При условном присвоении обозначений выводам (контактам) на поле схемы помещают соответствующее пояснение.

При изображении на схеме нескольких одинаковых элементов (устройств) обозначения выводов (контактов) допускается указывать на одном из них.

При разнесенном способе изображения одинаковых элементов (устройств) обозначения выводов (контактов) указывают на каждой составной части элемента (устройства).

Для отличия на схеме обозначений выводов (контактов) от других обозначений (обозначений цепей и т.д.) допускается записывать обозначения выводов (контактов) с квалифицирующим символом в соответствии с требованиями                                                                                         ГОСТ 	2.710.

При изображении элемента или устройства разнесенным способом поясняющую надпись помещают около одной составной части изделия или на поле схемы около изображения элемента или устройства, выполненного совмещенным                                                                                            способом.

На схеме рекомендуется указывать характеристики входных и выходных цепей изделия (частоту, напряжение, силу тока, сопротивление, индуктивность и т.д.), а также параметры, подлежащие измерению на контрольных контактах, гнездах и т.д.

Если невозможно указать характеристики или параметры входных и выходных цепей изделия, то рекомендуется указывать наименование цепей или контролируемых величин.

Если изделие заведомо предназначено для работы только в определенном изделии (установке), то на схеме допускается указывать адреса внешних соединений входных и выходных цепей данного изделия. Адрес должен обеспечивать однозначность присоединения, например, если выходной контакт изделия должен быть соединен с пятым контактом третьего

соединителя	устройства	,	то	адрес	должен  быть	записан	следующим образом:          =3:5.

Допускается  указывать  адрес  в  общем  виде,  если  будет  обеспечена

однозначность присоединения, например, "Прибор А".

Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса их внешних подключений рекомендуется записывать в таблицы, помещаемые взамен УГО входных и выходных элементов - соединителей, плат и т.д. (см. рисунок 7.9).

Рисунок 7.9

Каждой таблице присваивают позиционное обозначение элемента, взамен УГО которого она помещена.

Над таблицей допускается указывать УГО контакта - гнезда или штыря. Таблицы допускается выполнять разнесенным способом.

Порядок расположения контактов в таблице определяется удобством построения схемы.

Допускается помещать таблицы с характеристиками цепей при наличии на схеме УГО входных и выходных элементов - соединителей, плат и т.д. (см. рисунок 7.10).

Рисунок 7.10

Аналогичные таблицы рекомендуется помещать на линиях, изображающих входные и выходные цепи и не заканчивающихся на схеме соединителями, платами и т.д. В этом случае позиционные обозначения таблицам не присваивают.

При наличии на схеме нескольких таблиц допускается головку таблицы приводить только в одной из них.

При отсутствии характеристик входных и выходных цепей или адресов их внешнего присоединения в таблице не приводят графу с этими данными.

При необходимости допускается вводить в таблицу дополнительные графы.

Допускается проставлять в графе "Конт." несколько последовательных номеров контактов в случае, если они соединены между собой. Номера контактов отделяют друг от друга запятой.

При изображении на схеме многоконтактных соединителей допускается применять УГО, не показывающие отдельные контакты (ГОСТ2.755).

Сведения о соединении контактов соединителей указывают одним из следующих способов:

  - около изображения соединителей, на свободном поле схемы или на последующих листах схемы помещают таблицы, в которых указывают адрес соединения [обозначение цепи (см. рисунок 7.11а) и (или) позиционное обозначение элементов, присоединяемых к данному контакту (см. рисунок 7.11б)].

а - таблица, помещаемая на свободном поле схемы или на последующих листах схемы

б - таблица, помещаемая около изображения соединителя

Рисунок 7.11

При необходимости в таблице указывают характеристики цепей и адреса внешних соединений (см. рисунок 7.11а).

Если таблицы помещены на поле схемы или на последующих листах, то им присваивают позиционные обозначения соединителей, к которым они составлены.

В графах таблиц указывают следующие данные:

в графе "Конт." - номер контакта соединителя. Номера контактов записывают в порядке возрастания,

в графе "Адрес" - обозначение цепи и (или) позиционное обозначение элементов, соединенных с контактами,

в графе "Цепь" - характеристику цепи,

в графе "Адрес внешний" - адрес внешнего соединения;

соединения с контактами соединителя изображают разнесенным способом (см. рисунок 7.12).

Рисунок 7.12

Точки, соединенные штриховой линией с соединителем, обозначают соединения с соответствующими контактами этого соединителя.

При необходимости характеристики цепей помещают на свободном поле схемы над продолжением линий взаимосвязи.

При изображении на схеме элементов, параметры которых подбирают при регулировании, около позиционных обозначений этих элементов на схеме

и в перечне элементов проставляют звездочки (например	*), а на поле схемы помещают сноску: "*Подбирают при регулировании".

В перечень следует записывать элементы, параметры которых наиболее близки к расчетным.

Допустимые при подборе предельные значения параметров элементов указывают в перечне в графе "Примечание".

Если подбираемый при регулировании параметр обеспечивается элементами различных типов, то эти элементы перечисляют в технических требованиях на поле схемы, а в графах перечня элементов указывают следующие данные:

в графе "Наименование" - наименование элемента и параметр, наиболее близкий к расчетному;

в графе "Примечание" - ссылку на соответствующий пункт технических требований и допустимые при подборе предельные значения параметров. Если параллельное или последовательное соединение осуществлено для получения определенного значения параметра (емкости или сопротивления определенной величины), то в перечне элементов в графе "Примечания" указывают общий (суммарный) параметр элементов (например,       151 кОм).

При изображении устройства (или устройств) в виде прямоугольника допускается в прямоугольнике взамен УГО входных и выходных элементов помещать таблицы с характеристиками входных и выходных цепей (см. рисунок 7.13), а вне прямоугольника допускается помещать таблицы с указанием адресов внешних присоединений (см. рисунок 7.14).

Рисунок 7.13

Рисунок 7.14

При необходимости допускается вводить в таблицы дополнительные графы.

Каждой таблице присваивают позиционное обозначение элемента, взамен УГО которого она помещена.

В таблице взамен слова "Конт." допускается помещать условное графическое обозначение контакта соединителя (см. рисунок 7.14).

На схеме изделия в прямоугольники, изображающие устройства, допускается помещать структурные или функциональные схемы устройств либо полностью или частично повторять их принципиальные схемы.

Элементы этих устройств в перечень элементов не записывают.

Если в изделие входит несколько одинаковых устройств, то схему устройства рекомендуется помещать на свободном поле схемы изделия (а не в прямоугольнике) с соответствующей надписью, например, "Схема блоков А1- А4", или при первом вхождении такого блока раскрыть его схему, а в дальнейшем обозначать аналогичные блоки прямоугольниками с соответствующим буквенным обозначением.

На поле схемы допускается помещать указания о марках, сечениях и расцветках проводов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров), которыми должны быть выполнены соединения элементов, а также указания о специфических требованиях к электрическому монтажу данного изделия.

Лекция 8. Правила выполнения схем соединений

На схеме соединений следует изображать все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.д.), а также соединения между этими устройствами и элементами.

Устройства и элементы на схеме изображают:

  - устройства - в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний;

  - элементы - в виде УГО, прямоугольников или упрощенных внешних очертаний.

При изображении элементов в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний допускается внутри их помещать УГО элементов.

Входные и выходные элементы изображают в виде УГО.

Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии.

Расположение изображений входных и выходных элементов или выводов внутри графических обозначений и устройств или элементов должно примерно соответствовать их действительному размещению в устройстве или элементе.

Допускается на схеме не отражать расположение устройств и элементов в изделии, если схему выполняют на нескольких листах или размещение устройств и элементов на месте эксплуатации неизвестно.

Элементы, используемые в изделии частично, допускается изображать на схеме не полностью, ограничиваясь изображением только используемых частей.

На схеме около графических обозначений устройств и элементов указывают позиционные обозначения, присвоенные им на принципиальной схеме.

Около или внутри графического обозначения устройства допускается указывать его наименование, тип и (или) обозначение документа, на основании которого устройство применено.

На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) элементов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в их документации.

Если в конструкции устройства или элемента и в его документации обозначения входных и выходных элементов (выводов) не указаны, то допускается условно присваивать им обозначения на схеме, повторяя их в дальнейшем в соответствующих конструкторских документах.

При условном присвоении обозначений входным и выходным элементам (выводам) на поле схемы помещают соответствующее пояснение.

При изображении на схеме нескольких одинаковых устройств обозначения выводов допускается указывать на одном из них (например, цоколевку электровакуумных приборов).

Устройства и элементы с одинаковыми внешними подключениями допускается изображать на схеме с указанием подключения только для одного устройства или элемента.

Устройства, имеющие самостоятельные схемы подключения, допускается изображать на схеме изделия без показа присоединения проводов и жил кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) к входным и выходным элементам.

При изображении на схеме соединителей допускается применять УГО, не показывающие отдельные контакты (ГОСТ 2.755).

В этом случае около изображения соединителя, на поле схемы или на последующих листах схемы помещают таблицы с указанием подключения контактов (см. рисунок 8.1).

Рисунок 15

При размещении таблиц на поле схемы или на последующих листах им присваивают позиционные обозначения соединителей, в дополнение к которым они составлены.

Допускается в таблицу вводить дополнительные графы (например, данные провода).

Если жгут (кабель - многожильный провод, электрический шнур, группа проводов) соединяет одноименные контакты соединителей, то допускается таблицу помещать около одного конца изображения жгута (кабеля - многожильного провода, электрического шнура, группы проводов).

Если сведения о подключении контактов приведены в таблице соединений, то таблицы с указанием подключения контактов на схеме допускается не помещать.

На схеме изделия внутри прямоугольников или упрощенных внешних очертаний, изображающих устройства, допускается изображать их структурные, функциональные или принципиальные схемы.

При отсутствии принципиальной схемы изделия на схеме соединений присваивают позиционные обозначения устройствам, а также элементам, не вошедшим в принципиальные схемы составных частей изделия, и записывают их в перечень элементов.

На схеме соединений изделия допускается показывать внешние подключения изделия по правилам.

Провода, группы проводов, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры) должны быть показаны на схеме отдельными линиями. Толщина линий, изображающих провода, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры) на схемах, должна быть от 0,4 до 1 мм.

Для упрощения начертания схемы допускается свивать отдельные провода или кабели (многожильные провода, электрические шнуры), идущие на схеме в одном направлении, в общую линию.

При подходе к контактам каждый провод и жилу кабеля (многожильного провода, электрического шнура) изображают отдельной линией.

Допускается линии, изображающие провода, группы проводов, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), не проводить или обрывать их около мест присоединения, если их изображение затрудняет чтение схемы.

В этих случаях на схеме около мест присоединения (см. рисунок 8.2) или в таблице на свободном поле схемы (см. рисунок 8.3) помещают сведения в объеме,     достаточном     для     обеспечения     однозначного     соединения.

Рисунок 8.2	Рисунок 8.3

На схеме изделия, в состав которого входят многоконтактные элементы, линии, изображающие жгуты (кабели - многожильные провода, электрические шнуры, группы проводов), допускается доводить только до контура графического обозначения элемента, не показывая присоединения к контактам.

Указания о присоединении проводов или жил кабеля (многожильного провода, электрического шнура) к контактам приводят в этом случае одним из следующих способов:

  - у контактов показывают концы линий, изображающих провода или жилы кабеля (многожильного провода, электрического шнура), и указывают их обозначения. Концы линий направляют в сторону соответствующего жгута, кабеля (многожильного провода, электрического шнура), группы проводов (см. рисунок 8.4);

  - у изображения многоконтактного элемента помещают таблицу с указанием подключения контактов. Таблицу соединяют линией-выноской с соответствующим жгутом, кабелем (многожильным проводом, электрическим шнуром),           группой           проводов           (см.           рисунок           8.5).

Рисунок 8.4

Рисунок 8.5

Вводные элементы, через которые проходят провода (группа проводов, жгуты, кабели - многожильные провода, электрические шнуры), изображают в виде УГО, установленных в стандартах ЕСКД.

Проходные изоляторы, гермовводы, сальники, контакты и держатели, запаянные в печатную плату, изображают в виде УГО, приведенных на рисунке 8.6.

а - линия, изображающая провод (группу проводов, жгут, кабель - многожильный провод, электрический шнур)

Рисунок 8.6

На схеме следует указывать обозначения вводных элементов, нанесенные на изделие.

Если обозначения вводных элементов не указаны в конструкции изделия, то допускается условно присваивать им обозначения на схеме соединений, повторяя их в соответствующей конструкторской документации. При этом на  поле  схемы  помещают  необходимые  пояснения. Одножильные провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) должны быть обозначены порядковыми номерами в пределах изделия.

Провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) следует нумеровать отдельно. При этом провода, входящие в жгут, нумеруют в пределах жгута, а жилы кабеля (многожильного провода, электрического шнура) - в пределах кабеля (многожильного провода, электрического шнура).

Допускается сквозная нумерация всех проводов и жил кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) в пределах изделия.

Допускается сквозная нумерация отдельных проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) в пределах изделия. При этом провода, входящие в жгут, нумеруют в пределах жгута, а жилы кабеля (многожильного провода, электрического шнура) - в пределах кабеля (многожильного провода, электрического шнура).

Допускается не обозначать жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) и отдельные провода, если изделие, на которое составляют схему, войдет в комплекс и обозначения жгутам, кабелям (многожильным проводам, электрическим шнурам) и проводам будут присвоены в пределах всего комплекса.

Допускается присваивать обозначения группам проводов.

Если на принципиальной схеме электрическим цепям присвоены обозначения в соответствии с ГОСТ 2.709, то всем одножильным проводам, жилам кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) и проводам жгутов присваивают те же обозначения. При этом жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры) обозначают в соответствии с требованиями.

На схеме при помощи буквенного (буквенно-цифрового) обозначения допускается определять функциональную принадлежность провода, жгута или кабеля (многожильного провода, электрического шнура) к определенному комплексу, помещению или функциональной цепи.

Буквенное (буквенно-цифровое) обозначение проставляют перед обозначением каждого провода, жгута, кабеля (многожильного провода, электрического шнура), отделяя его знаком дефиса. В этом случае буквенное (буквенно-цифровое) обозначение входит в состав обозначения каждого провода, жгута и кабеля (многожильного провода, электрического шнура).

Дефис в обозначении допускается не проставлять, если это не внесет неясность в чтение схемы.

Если все провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры), изображенные на схеме, принадлежат к одному комплексу, помещению или функциональной цепи, то буквенное (буквенно- цифровое) обозначение не проставляют, а на поле схемы помещают соответствующее пояснение.

Номера проводов и жил кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) на схеме проставляют, как правило, около обоих концов изображений.

Номера кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) проставляют в окружностях, помещенных в разрывах изображений кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) вблизи от мест разветвления жил.

Номера жгутов проставляют на полках линий-выносок около мест разветвления проводов.

Номера групп проводов проставляют около линий-выносок.

При обозначении кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) в соответствии с требованиями, а также при большом количестве кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров), идущих на схеме

в одном направлении, допускается номера кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) проставлять в разрыве линии без окружности.

При изображении на схеме проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) большой длины номера проставляют через промежутки, определяемые удобством пользования схемой.

На схеме следует указывать:

  - для одножильных проводов - марку, сечение и, при необходимости, расцветку;

  - для кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров), записываемых в спецификацию как материал, - марку, количество и сечение жил и, при необходимости, количество занятых жил. Количество занятых жил указывают в прямоугольнике, помещаемом справа от обозначения данных кабеля (многожильного провода, электрического шнура);

  - для жгутов, кабелей и проводов, изготовляемых отдельно, - обозначение основного конструкторского документа.

На схеме приводят характеристики входных и выходных цепей устройств и элементов или другие исходные данные, необходимые для выбора конкретных проводов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров), если при разработке схемы комплекса данные о проводах и кабелях (многожильных проводах, электрических шнурах) не могут быть определены.

Характеристики входных и выходных цепей рекомендуется указывать в виде таблиц, помещаемых взамен условных графических обозначений входных и выходных элементов.

Данные (марку, сечение и др.) о проводах и кабелях (многожильных проводах, электрических шнурах) указывают около линий, изображающих провода и кабели (многожильные провода, электрические шнуры).

В этом случае допускается обозначения проводам и кабелям (многожильным проводам, электрическим шнурам) не присваивать.

При указании данных о проводах и кабелях (многожильных проводах, электрических шнурах) в виде условных обозначений эти обозначения расшифровывают на поле схемы.

Одинаковые марку, сечение и другие данные о всех или большинстве проводов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) допускается указывать на поле схемы.

Если на схеме не указаны места присоединений (например, не показаны отдельные контакты в изображении соединителей) или затруднено отыскание мест присоединения проводов и жил кабеля (многожильного провода, электрического шнура), то данные о проводах, жгутах и кабелях (многожильных проводов, электрических шнуров) и адреса их соединений сводят в таблицу, именуемую "Таблицей соединений". Таблицу соединений следует помещать на первом листе схемы или выполнять в виде самостоятельного документа.

Таблицу соединений, помещаемую на первом листе схемы, располагают, как правило, над основной надписью. Расстояние между таблицей и основной надписью должно быть не менее 12 мм.

Продолжение таблицы соединений помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы.

Таблицу соединений в виде самостоятельного документа выполняют на формате А4. Основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ 2.104 (формы 2 и 2а).

Форму таблицы соединений выбирает разработчик схемы в зависимости от сведений, которые необходимо поместить на схеме (см. рисунок 8.7).

Рисунок 8.7

В графах таблиц указывают следующие данные:

в графе "Обозначение провода" - обозначение одножильного провода, жилы кабеля (многожильного провода, электрического шнура) или провода жгута;

в графах "Откуда идет", "Куда поступает" - условные буквенно- цифровые обозначения соединяемых элементов или устройств;

в графе "Соединения" - условные буквенно-цифровые обозначения соединяемых элементов или устройств, разделяя их запятой;

в графе "Данные провода":

  - для одножильного провода - марку, сечение и, при необходимости, расцветку в соответствии с документом, на основании которого его применяют;

  - для кабеля (многожильного провода, электрического шнура), записываемого в спецификацию как материал, - марку, сечение и количество жил в соответствии с документом, на основании которого применяют кабель (многожильный провод, электрический шнур);

в графе "Примечание" - дополнительные уточняющие данные. Размеры граф - рекомендуемые.

Допускается графы делить на подграфы.

При заполнении таблицы соединений следует придерживаться следующего порядка:

  - при выполнении соединений отдельными проводами в таблицу записывают провода в порядке возрастания номеров, присвоенных им;

  - при выполнении соединений проводами жгутов или жилами кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) перед записью проводов каждого жгута или жил каждого кабеля (многожильного провода, электрического шнура) помещают заголовок, например, "Жгут 1" или "Жгут АБВГ.ХХХХХХ.032"; "Кабель 3" или "Кабель АБВГ.ХХХХХХ.042"; "Провод 5". Провода жгута или жилы кабеля (многожильного провода, электрического шнура) записывают в порядке возрастания номеров, присвоенных проводам или жилам;

  - при выполнении соединений отдельными проводами, жгутами проводов и кабелями (многожильные провода, электрические шнуры) в таблицу соединений вначале записывают отдельные провода (без заголовка), а затем (с соответствующими заголовками) жгуты проводов и кабели (многожильные провода, электрические шнуры).

Если на отдельные провода должны быть надеты изоляционные трубки, экранирующие оплетки и т.д., то в графе "Примечание" помещают соответствующие указания. Допускается эти указания помещать на поле схемы.

При применении схемы соединений только для электромонтажа допускается другой порядок записи, если он установлен в отраслевых стандартах.

На схеме соединений около обоих концов линий, изображающих отдельные провода, провода жгутов и жилы кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) допускается указывать адрес соединений. В

этом  случае  таблицу  соединений  не  составляют.  Обозначения  проводам допускается не присваивать.

На поле схемы над основной надписью допускается помещать необходимые технические указания, например:

  - требования о недопустимости совместной прокладки некоторых проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров);

  - минимально допустимые расстояния между проводами, жгутами и кабелями (многожильными проводами, электрическими шнурами); данные о специфичности прокладки и защиты проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) и т.д.

Правила выполнения схем подключения

На схеме подключения должны быть изображены изделие, его входные и выходные элементы (соединители, зажимы и т.д.) и подводимые к ним концы проводов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) внешнего монтажа, около которых помещают данные о подключении изделия [характеристики внешних цепей и (или) адреса].

Изделие на схеме изображают в виде прямоугольника, а его входные и выходные элементы - в виде УГО.

Допускается изображать изделие в виде упрощенных внешних очертаний. Входные и выходные элементы изображают в этом случае в виде упрощенных внешних очертаний.

Размещение изображений входных и выходных элементов внутри графического обозначения изделия должно примерно соответствовать их действительному размещению в изделии.

На схеме следует указывать позиционные обозначения входных и выходных элементов, присвоенные им на принципиальной схеме изделия.

Вводные элементы (например, сальники, гермовводы, проходные изоляторы, контакты и держатели, запаянные в печатную плату), через которые проходят провода или кабели (многожильные провода, электрические

шнуры,	коаксиальные	кабели),	изображают	на	схеме	по	правилам, установленным в 5.4.15.

На схеме следует указывать обозначения входных, выходных или выводных элементов, нанесенные на изделие.

Если обозначения входных, выходных и выводных элементов в конструкции изделия не указаны, то допускается условно присваивать им обозначения на схеме, повторяя их в соответствующей конструкторской документации. При этом на поле схемы помещают необходимые пояснения.

На схеме около УГО соединителей, к которым присоединены провода и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), допускается указывать наименования этих соединителей и (или) обозначения документов, на основании которых они применены.

Провода и кабели (многожильные провода, электрические шнуры) должны быть показаны на схеме отдельными линиями.

При необходимости на схеме указывают марки, сечения, расцветку проводов, а также марки кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров), количество, сечение и занятость жил.

При указании марок, сечений и расцветки проводов в виде условных обозначений на поле схемы расшифровывают эти обозначения.

Правила выполнения общих схем

На общей схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также провода, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), соединяющие эти устройства и элементы. Устройства и элементы на схеме изображают в виде прямоугольников. Допускается элементы изображать в виде УГО или упрощенных внешних очертаний, а устройства - в виде упрощенных внешних очертаний.

Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии.

Допускается на схеме не отражать расположение устройств и элементов в изделии, если размещение их на месте эксплуатации неизвестно.

В этих случаях графические обозначения устройств и элементов должны быть расположены так, чтобы обеспечивалась простота и наглядность показа электрических соединений между ними.

На графических обозначениях устройств и элементов входные, выходные и вводные элементы изображают по правилам.

Расположение УГО входных, выходных и вводных элементов внутри изображений устройств и элементов должно примерно соответствовать их действительному размещению в изделии. Если для обеспечения наглядности показа соединений расположение графических обозначений этих элементов не соответствует их действительному размещению в изделии, то на поле схемы должно быть помещено соответствующее пояснение.

На схеме должны быть указаны:

  - для каждого устройства или элемента, изображенных в виде прямоугольника или упрощенного внешнего очертания, - их наименование и тип и (или) обозначение документа, на основании которого они применены;

  - для каждого элемента, изображенного в виде УГО, - его тип и (или) обозначение документа.

При большом количестве устройств и элементов рекомендуется эти сведения записывать в перечень элементов.

В этом случае около графических обозначений устройств и элементов проставляют позиционные обозначения.

Устройства и элементы, сгруппированные в посты и (или) помещения, рекомендуется записывать в перечень по постам и (или) помещениям.

На схеме следует указывать обозначения входных, выходных и вводных элементов, нанесенные на изделие.

Если обозначения входных, выходных и вводных элементов в конструкции изделия не указаны, то допускается этим элементам условно присваивать   обозначения   на   схеме,   повторяя   их   в   соответствующей

конструкторской	документации.	При	этом	на	поле	схемы	помещают необходимые пояснения.

На схеме допускается указывать обозначения документов соединителей на полках линий-выносок, а также число контактов соединителей, используя при этом их следующее УГО (см. рисунок 8.8).

Рисунок 8.8

Провода, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры) должны быть показаны на схеме отдельными линиями и обозначены отдельно порядковыми номерами в пределах изделия.

Допускается сквозная нумерация проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) в пределах изделия, если провода, входящие в жгуты, пронумерованы в пределах каждого жгута.

Если на принципиальной схеме электрическим цепям присвоены обозначения в соответствии с ГОСТ 2.709, то всем одножильным проводам, жилам кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) и проводам жгутов присваивают те же обозначения.

Если в состав изделия, на которое разрабатывают схему, входит несколько комплексов, то одножильные провода, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) и жгуты следует нумеровать в пределах каждого комплекса.

Принадлежность одножильного провода, жгута, кабеля (многожильного провода, электрического шнура) к определенному комплексу определяют при помощи буквенного (буквенно-цифрового) обозначения, проставляемого перед    номером    каждого    одножильного    провода,    жгута    и    кабеля

(многожильного  провода,  электрического  шнура)  и  отделяемого  знаком дефис.

Допускается на схеме при помощи буквенного (буквенно-цифрового) обозначения определять принадлежность провода, жгута или кабеля (многожильного провода, электрического шнура) к определенным помещениям или функциональным цепям по правилам.

Номера одножильных проводов на схеме проставляют около концов изображений; номера одножильных коротких проводов, которые отчетливо видны на схеме, допускается помещать около середины изображений.

Номера кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) проставляют в окружностях, помещаемых в разрывах изображений кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров).

При обозначении кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) в соответствии с требованиями, обозначения в окружность не вписывают.

Номера жгутов проставляют на полках линий-выносок.

На схеме около изображения одножильных проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) указывают следующие данные:

  - для одножильных проводов - марку, сечение и, при необходимости, расцветку;

  - для кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров), записываемых в спецификацию как материал, - марку, количество и сечение жил;

  - для проводов, кабелей и жгутов, изготовленных по чертежам, - обозначение основного конструкторского документа.

Если при разработке схемы данные о проводах и кабелях (многожильных проводах, электрических шнурах), прокладываемых при монтаже, не могут быть определены, то на схеме приводят соответствующие пояснения   с   указанием   исходных   данных,   необходимых   для   выбора

конкретных  проводов  и  кабелей  (многожильных  проводов,  электрических шнуров).

При большом количестве соединений рекомендуется указанные сведения записывать в перечень проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров).

Перечень проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) (см. рисунок 8.9) помещают на первом листе схемы, как правило, над основной надписью или выполняют в виде последующих листов.

Рисунок 8.9

В графах перечня указывают следующие данные:

в графе "Обозначение" - обозначение основного конструкторского документа провода, кабеля (многожильного провода, электрического шнура), жгута, изготовленных по чертежам;

в графе "Примечание" - кабели (многожильные провода, электрические шнуры), поставляемые с комплексом или прокладываемые при его монтаже.

Кабели (многожильные провода, электрические шнуры), прокладываемые при монтаже, допускается в перечень не вносить.

Общую схему, по возможности, следует выполнять на одном листе. Если схема из-за сложности изделия не может быть выполнена на одном листе, то:

  - на первом листе вычерчивают изделие в целом, изображая посты и (или) помещения условными очертаниями и показывая связи между постами и (или) помещениями;

  - внутри условных очертаний постов и (или) помещений изображают только те устройства и элементы, к которым подводят провода и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), соединяющие посты и (или) помещения;

  - на других листах полностью вычерчивают схемы отдельных постов и (или) помещений или групп постов и (или) помещений;

  - общую схему каждого комплекса выполняют на отдельном листе, если в состав изделия входит несколько комплексов.

Лекция 9. Основные требования к чертежам

Общие требования к электронным документам - по ГОСТ 2.051. При ссылках в чертежах изделий серийного и массового производства на технические условия последние должны быть зарегистрированы в установленном порядке (в государствах, где государственная регистрация технических условий обязательна).

Допускается давать ссылки на технологические инструкции, когда требования, установленные этими инструкциями, являются единственными, гарантирующими требуемое качество изделия; при этом они должны быть приложены к комплекту конструкторской документации на изделие при передаче ее другому предприятию.

Не допускается давать ссылки на отдельные пункты стандартов, технических условий и технологических инструкций. При необходимости на чертеже дают ссылку на весь документ или на отдельный его раздел.

Не допускается давать ссылки на документы, определяющие форму и размеры конструктивных элементов изделий (фаски, канавки и т.п.), если в соответствующих стандартах нет условного обозначения этих элементов. Все данные  для  их  изготовления   должны   быть   приведены   на   чертежах. На рабочих чертежах не допускается помещать технологические указания.

В виде исключения допускается:

а) указывать способы изготовления и контроля, если они являются единственными, гарантирующими требуемое качество изделия, например, совместная обработка, совместная гибка или развальцовка и т.п.;

б) давать указания по выбору вида технологической заготовки (отливки, поковки и т.п.);

в) указывать определенный технологический прием, гарантирующий обеспечение отдельных технических требований к изделию, которые невозможно выразить объективными показателями или величинами, например, процесс старения, вакуумная пропитка, технология склеивания, контроль, сопряжения плунжерной пары и др.

Для изделий основного единичного и вспомогательного производства на чертежах, предназначенных для использования на конкретном предприятии, допускается помещать различные указания по технологии изготовления и контролю изделий.

На чертежах применяют условные обозначения (знаки, линии, буквенные и буквенно-цифровые обозначения), установленные в государственных (межгосударственных) стандартах.

Условные обозначения применяют без разъяснения их на чертеже и без указания номера стандарта. Исключение составляют условные обозначения, в которых предусмотрено указывать номер стандарта, например, отверстие центровое С12 ГОСТ 14034.

Если в государственных (межгосударственных) стандартах нет соответствующих условных обозначений, то применяют условные обозначения, установленные в национальных стандартах и стандартах организаций с обязательными ссылками на них.

Допускается применять условные обозначения, не предусмотренные в государственных (межгосударственных) и национальных стандартах и стандартах организаций. В этих случаях условные обозначения разъясняют на поле чертежа.

Размеры условных знаков, не установленные в стандартах, определяют с учетом наглядности и ясности чертежа и выдерживают одинаковыми при многократном повторении.

На рабочем чертеже изделия указывают размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхностей и другие данные, которым оно должно соответствовать перед сборкой (рисунок 9.1а).

Рисунок 9.1

Размеры, предельные отклонения и шероховатость поверхностей элементов изделия, получающиеся в результате обработки в процессе сборки или после нее, указывают на сборочном чертеже  (рисунок  9.1б). Изделие, при изготовлении которого предусматривается припуск на последующую обработку отдельных элементов в процессе сборки, изображают на чертеже с размерами, предельными отклонениями и другими данными, которым оно должно соответствовать после окончательной обработки. Такие размеры заключают в круглые скобки, а в технических требованиях делают запись типа: "Размеры в скобках - после сборки" (рисунок 9.1в).

На рабочих чертежах изделий, подвергаемых покрытию, указывают размеры и шероховатость поверхности до покрытия. Допускается указывать одновременно размеры и шероховатость поверхности до и после покрытия. При этом размерные линии и обозначения шероховатости поверхностей до покрытия    и    после    покрытия    наносят,    как    показано    на    черт.2.

Рисунок 9.2

Если необходимо указать размеры и шероховатость поверхности только после покрытия, то соответствующие размеры и обозначения шероховатости поверхности отмечают знаком "*" и в технических требованиях чертежа делают запись типа: "*Размеры и шероховатость поверхности после покрытия" (рисунок 9.3).

Рисунок 9.3

На каждое изделие выполняют отдельный чертеж. Исключение составляет группа изделий, обладающих общими конструктивными признаками, на которые выполняют групповой чертеж по ГОСТ 2.113.

На каждом чертеже помещают основную надпись и дополнительные графы к ней в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104.

Графы основной надписи заполняют с учетом дополнительных требований:

при выполнении чертежа на нескольких листах на всех листах одного чертежа указывают одно и то же обозначение;

в графе 5 указывают массу изделия: на чертежах для изготовления опытных образцов - расчетную массу, на чертежах, начиная с литеры     , -

фактическую. При этом под фактической массой следует понимать массу,

определенную измерением (взвешиванием изделия).

На чертежах изделий единичного производства и изделий с большой массой, и крупногабаритных изделий, определение массы которых взвешиванием вызывает затруднение, допускается указывать расчетную массу. При этом на чертежах изделий, разрабатываемых по заказам Министерства обороны, указание расчетной массы допускается только по согласованию с заказчиком (представителем заказчика).

Массу изделия указывают в килограммах без указания единицы измерения.

Допускается указывать массу в других единицах измерения с указанием их, например, 0,25 т, 15 т.

При необходимости допускается указывать предельные отклонения массы изделия в технических требованиях чертежа.

На габаритных и монтажных чертежах, а также на чертежах деталей опытных образцов и единичного производства допускается массу не указывать.

Если ребро (кромку) необходимо изготовить острым или скруглить, то на чертеже помещают соответствующее указание. Если на чертеже нет никаких указаний о форме кромок или ребер, то они должны быть притуплены.

При необходимости, в этом случае можно указать размер притупления (фаски, радиуса), помещаемый рядом со знаком  "  ",  например  рисунок 9.3а.

Рисунок 9.3а

Если в окончательно изготовленном изделии должны быть центровые отверстия, выполняемые по ГОСТ 14034, то их изображают условно, знаком

,  с  указанием  обозначения  по ГОСТ  14034 на  полке  линии-выноски.  При наличии двух одинаковых отверстий изображают одно из них (рисунок 9.4а).

Рисунок 9.4

Если центровые отверстия в готовом изделии недопустимы, то при этом указывают знак (рисунок 9.4б).

Центровые отверстия не изображают и в технических требованиях не помещают никаких указаний, если наличие отверстий конструктивно безразлично.

В обоснованных случаях (например, при изменении размеров на чертеже в процессе его разработки, когда переоформление чертежа нецелесообразно, при использовании бланк-чертежей* и т.д.) допускается отступление от масштаба изображения, если это не искажает наглядность изображения и не затрудняет чтение чертежа в производстве.

Бланк-чертежи - заготовки конструкторских документов, которые используются после внесения в них недостающих размеров и других необходимых данных.

Чертежи совместно обрабатываемых изделий

Если отдельные элементы изделия необходимо до сборки обработать совместно с другим изделием, для чего их временно соединяют и скрепляют (например, половины корпуса, части картера и т.п.), то на оба изделия должны быть выпущены в общем порядке самостоятельные чертежи с указанием на них всех размеров, предельных отклонений, шероховатости поверхностей и других необходимых данных.

Размеры с предельными отклонениями элементов, обрабатываемых совместно, заключают в квадратные скобки и в технических требованиях помещают указание: "Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с ... " (рисунок 9.5).

- Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с дет...

- Детали применять совместно.

Рисунок 9.5

В сложных случаях при указании размеров, связывающих различные поверхности обоих изделий, рядом с изображением одного из изделий, наиболее полно отражающего условия совместной обработки, помещают полное или частичное упрощенное изображение другого изделия, выполненное сплошными тонкими линиями (рисунок 9.6). Выпускать отдельные     чертежи     на     совместную     обработку     не     допускается.

- Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с дет...

- Детали применять совместно.

Рисунок 9.6

Технические требования, относящиеся к поверхностям, обрабатываемым совместно, помещают в том чертеже, где изображены все совместно обрабатываемые изделия. Указания о совместной обработке помещают на всех чертежах совместно обрабатываемых изделий.

Если отдельные элементы изделия должны быть обработаны по другому изделию и (или) пригнаны к нему, то размеры таких элементов должны быть отмечены у изображения знаком "*" или буквенным обозначением, а в технических требованиях чертежа приводят соответствующие указания (рисунок 9.7).

- Поверхность А обработать по дет..., выдержав размер Б

- Детали применять совместно.

Рисунок 9.7

Когда обработка в изделии отверстий под установочные болты, винты, заклепки, штифты должна производиться при сборке его с другими изделиями без предварительной обработки отверстия меньшего диаметра, на чертежах детали отверстия не изображают и никаких указаний в технических требованиях не помещают.

Все необходимые данные для обработки таких отверстий (изображения, размеры, шероховатость поверхностей, координаты расположения, количество отверстий) помещают на сборочном чертеже изделия, в которое данное изделие входит составной частью (рисунок 9.8).

Сборочный чертеж

Чертежи деталей

Рисунок 9.8

При применении конических штифтов на сборочных чертежах изделий указывают только шероховатость поверхности отверстия и под полкой линии- выноски с номером позиции штифта - количество отверстий.

На чертеже изделия, получаемого разрезкой заготовки на части и взаимозаменяемого с любым другим изделием, изготовленным из других заготовок по данному чертежу, изображение заготовки не помещают (рисунок 9.9).

Рисунок 9.9

На изделие, получаемое разрезкой заготовки на части или состоящее из двух и более совместно обрабатываемых частей, применяемых только совместно и не взаимозаменяемых с такими же частями другого такого же изделия, разрабатывается один чертеж (рисунок 9.10).

Рисунок 9.10

Лекция 10. Основные надписи Термины и определения

В	настоящем	стандарте	применены	следующие	термины	с

соответствующими определениями:

реквизит документа: Элемент оформления документа, содержащий о нем сведения.

атрибут документа: Идентифицированная (именованная) характеристика части реквизита.

оформление документа: Проставление необходимых реквизитов и атрибутов, установленных правилами документирования.

подпись: Реквизит документа, представляющий собой собственноручную подпись полномочного должностного лица.

Для электронных документов используется аналог собственноручной подписи - электронная цифровая подпись.

Реквизиты основной надписи и дополнительных граф

Номенклатура реквизитов и атрибутов основной надписи и дополнительных граф в конструкторских документах должна соответствовать указанной в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Рекви- зит | Атри- бут | Наименование реквизита или атрибута (полей реквизита или атрибута) | Обязательность |  | Номер графы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реквизита | атрибута |  |
| 1 |  | Наименование |  |  |  |
|  | 1.1 | Наименование изделия |  |  | Графа 1 То же |
|  | 1.2 | Наименование документа |  |  |  |
| 2 |  | Обозначение и код документа |  |  |  |
|  | 2.1 | Обозначение документа |  |  | Графы 2 и 26 То же |
|  | 2.2 | Код документа |  |  |  |
| 3 |  | Обозначение материала |  |  | Графа 3 |

| 4 |  | Масса изделия |  |  | Графа 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Масштаб |  |  | Графа 6 |
| 6 |  | Порядковый номер листа |  |  | Графа 7 |
| 7 |  | Общее количество листов документа |  |  | Графа 8 |
| 8 |  | Наименование или код организации |  |  | Графа 9 |
| 9 |  | Сведения о подписании документа |  |  |  |
|  | 9.1 | Характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ |  |  | Графа 10 |
|  | 9.2 | Фамилия лица, подписавшего документ |  |  | Графа 11 |
|  | 9.3 | Подпись лица, фамилия которого указана в 9.2 |  |  | Графа 12 |
|  | 9.4 | Дата подписания документа |  |  | Графа 13 |
| 10 |  | Сведения об изменениях документа |  |  |  |
|  | 10.1 | Порядковый номер изменения |  |  | Графа 14 |
|  | 10.2 | Указания об изменении листа |  |  | Графа 15 |
|  | 10.3 | Номер документа, на основании которого производится изменение |  |  | Графа 16 |
|  | 10.4 | Подпись лица, внесшего изменения |  |  | Графа 17 |
|  | 10.5 | Дата внесения изменения |  |  | Графа 18 |
|  | 10.6 | Обозначение зоны, в которой находится изменяемая часть изделия |  |  | Графа 33 |
| 11 |  | Инвентарный номер подлинника |  |  | Графа 19 |

| 12 |  | Сведения о приемке подлинника в службу технической документации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.1 | Подпись лица, принявшего подлинник |  |  | Графа 20 То же |
|  | 12.2 | Дата приемки |  |  |  |
| 13 |  | Инвентарный номер подлинника, взамен которого выпущен данный подлинник |  |  | Графа 21 |
| 14 |  | Инвентарный номер дубликата |  |  | Графа 22 |
| 15 |  | Сведения о приемке дубликата в службу технической документации |  |  |  |
|  | 15.1 | Подпись лица, принявшего дубликат |  |  | Графа 23 То же |
|  | 15.2 | Дата приемки дубликата |  |  |  |
| 16 |  | Обозначение документа, взамен или на основании которого выпущен данный документ |  |  | Графа 24 |
| 17 |  | Обозначение соответствующего документа, в котором впервые записан данный документ |  |  | Графа 25 |
| 18 |  | Знак, установленный заказчиком |  |  | Графа 27 |
| 19 |  | Литера |  |  | Графа 4 |
| 20 |  | Сведения об утверждении документации соответствующей литеры |  |  |  |
|  | 20.1 | Номер решения |  |  | Графа 28 То же |
|  | 20.2 | Год утверждения |  |  |  |
| 21 |  | Сведения об утверждении документации |  |  |  |

|  | 21.1 | Номер решения |  |  | Графа 29 То же |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.2 | Год утверждения документации |  |  |  |
| 22 |  | Индекс заказчика |  |  | Графа 30 |
| 23 |  | Подпись лица, копировавшего документ |  |  | Графа 31 |
| 24 |  | Обозначение формата листа |  |  | Графа 32 |
| 25 |  | Номера авторских свидетельств |  |  | Графа 34 |
| 26 |  | Версия документа |  |  | Графа 35 |
| 27 |  | Уровень конфиденциальности документа |  |  | - |
| 28 |  | Сведения о визировании документа |  |  |  |
|  | 28.1 | Подпись должностного лица |  |  | Сведения о визировании оригинала или подлинника документа на бумажном носителе размещают на поле подшивки первого или заглавного листа документа |
|  | 28.2 | Расшифровка подписи |  |  |  |
|  | 28.3 | Резолюция |  |  |  |
|  | 28.4 | Дата визирования |  |  |  |
| 29 |  | Единица измерения |  |  | Графа 36 |
| 30 |  | Метод проецирования |  |  | Графа 37 |
| 31 |  | Имя файла документа |  |  | Графа 38 |
| 32 |  | Признак аутентичного документа |  |  | Графа 39 |

| 33 |  | Дополнительный код вида документа в соответствии с ГОСТ2.102 |  |  | Реквизит только электронного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35* |  | Дополнительный код вида ЭСИ в соответствии с ГОСТ 2.053 |  |  | Реквизит только электронного документа |
| 36 |  | Код документа в зависимости от характера использования |  |  | Графа 40 |
| 37 |  | Обозначение документа аналогичного изделия, для которого ранее изготовлены средства технологического оснащения |  |  | Графа 41 |

Условные обозначения:

- реквизит (атрибут) обязательный.

- необходимость реквизита (атрибута) устанавливает разработчик. Составной реквизит.

Все реквизиты и/или их атрибуты, значением которых является подпись, в ДЭ выполняют в виде ЭЦП.

В значении календарной даты для электронных документов год указывают четырьмя цифрами.

Если обязательные атрибуты указаны у необязательного реквизита, то они должны быть указаны при его использовании.

Место расположения и размер граф на бумажном носителе устанавливает разработчик.

Реквизит заполняют в установленном порядке.

Для целей управления документами в процессах документооборота допускается вводить дополнительные реквизиты, не отображаемые на документах в бумажной форме. Номенклатура таких реквизитов и правила выполнения устанавливаются нормативными документами организации. Для документации на изделия, разрабатываемые по заказу Министерства обороны,

номенклатуру	дополнительных	реквизитов	документов	согласуют	с заказчиком (представительством заказчика).

Порядок выполнения основной надписи и дополнительных граф

Содержание, расположение и размеры граф основной надписи, дополнительных граф к ней, а также размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1, а в текстовых документах - формам 2, 2а и 2б.

Допускается для последующих листов чертежей и схем применять форму 2а.

Основная надпись, дополнительные графы к ней и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303.

Основную надпись располагают в правом нижнем углу конструкторских документов.

На листах формата А4 по ГОСТ 2.301 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа.

Таблица изменений в основной надписи при необходимости может продолжаться вверх или влево от основной надписи (при наличии графы 33 - влево от нее).

При расположении таблицы изменений слева от основной надписи наименования граф 14-18 повторяют.

Расположение дополнительных граф показано в приложении А.

Для быстрого нахождения на чертеже (схеме) составной части изделия или его элемента рекомендуется разбивать поле чертежа (схемы) на зоны. Отметки, разделяющие чертеж (схему) на зоны, рекомендуется наносить на расстоянии, равном одной из сторон формата А4.

Отметки наносят:

по горизонтали - арабскими цифрами справа налево;

по вертикали - прописными буквами латинского алфавита снизу вверх. Зоны обозначают сочетанием цифр и букв, например: 1А, 2А, 3А, 1В,

2В, 3В и т.д.

На чертежах (схемах) с одним обозначением, выполненных на нескольких листах, нумерация зон по горизонтали должна быть сквозной в пределах всех листов.

Порядок заполнения основной надписи и дополнительных граф

В графах основной надписи и дополнительных графах (номера граф на формах показаны в круглых скобках) указывают значения соответствующих реквизитов или атрибутов согласно таблице 10.1:

в графе 1 - наименование изделия и наименование документа, если этому документу присвоен код. Для изделий народнохозяйственного назначения допускается не указывать  наименование  документа,  если  его  код определен ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.701. Наименование изделия должно соответствовать принятой терминологии и быть по возможности кратким. Наименование изделия записывают в именительном падеже единственного числа. В наименовании, состоящем из нескольких слов, на первом месте помещают имя существительное, например: "Колесо зубчатое". В наименование изделия не включают, как правило, сведения о назначении изделия и его местоположении;

в графе 2 - обозначение документа по ГОСТ 2.201 и код, если его код определен ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.701. Допускается применять ранее принятую систему обозначений документов;

в графе 3 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

в графе 4 - литеру, присвоенную данному документу (на документе в бумажной форме графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки).

Допускается в рабочей конструкторской документации литеру проставлять только в спецификациях и технических условиях.

Для изделий, разрабатываемых по заказу Министерства обороны, перечень  конструкторских  документов,  на  которых  должна  обязательно

проставляться	литера,	согласуется	с	заказчиком	(представительством заказчика);

в графе 5 - массу изделия по ГОСТ 2.109;

в графе 6 - масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109);

в графе 7 - порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);

в графе 8 - общее количество листов документа (указывают только на первом листе);

в графе 9 - наименование или код организации, выпускающей документ (графу не заполняют, если код содержится в обозначении документа);

в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с формами 1 и 2. Свободную строку заполняют по усмотрению разработчика, например: "Начальник отдела", "Начальник лаборатории", "Рассчитал".

Допустимые значения атрибута устанавливает организация; в графе 11 - фамилии лиц, подписавших документ;

в графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль, являются обязательными.

При отсутствии титульного листа допускается подпись лица, утвердившего документ, размещать на свободном поле первого или заглавного листа документа в порядке, установленном для титульных листов по ГОСТ 2.105;

в графе 13 - дату подписания документа;

в графах 14-18 - сведения об изменениях, которые заполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.503;

в графе 19 - инвентарный номер подлинника по ГОСТ 2.501;

в графе 20 - сведения о приемке подлинника в службу технической документации (подпись и дата приемки);

в графе 21 - инвентарный номер подлинника, взамен которого выпущен данный подлинник по ГОСТ 2.503;

в графе 22 - инвентарный номер дубликата по ГОСТ 2.502;

в графе 23 - сведения о приемке дубликата в службу технической документации (подпись и дата приемки);

в графе 24 - обозначение документа, взамен или на основании которого выпущен данный документ;

в графе 25 - обозначение соответствующего документа, в котором впервые записан данный документ. Обязательный реквизит для всех документов, заимствованных из документации других изделий;

в графе 26 - обозначение документа, повернутое на 180° для формата А4 и для форматов больше А4 при расположении основной надписи вдоль длинной стороны листа и на 90° для форматов больше А4 при расположении основной надписи вдоль короткой стороны листа;

в графе 27 - знак, установленный заказчиком в соответствии с требованиями нормативной документации и проставляемый заказчиком или представительством заказчика;

в графе 28 - номер решения и год утверждения документации соответствующей литеры. Год утверждения указывают четырьмя цифрами;

в графе 29 - номер решения и год утверждения документации. Год утверждения указывают четырьмя цифрами;

в графе 30 - индекс заказчика в соответствии с нормативной документацией;

в графе 31 - подпись лица, копировавшего документ. При копировании электронного документа обязательный реквизит;

в графе 32 - обозначение формата листа по ГОСТ 2.301. Для электронного документа указывают формат листа, на котором будет соответствовать* указанный в графе 6 масштаб;

в графе 33 - обозначение зоны, в которой находится изменяемая часть изделия;

в графе 34 - номера авторских свидетельств на изобретения, использованные в данном изделии;

в графе 35 - номер версии документа в электронной форме, с которого на устройствах вывода ЭВМ получен документ в бумажной форме. Графу заполняют только для документов, изготавливаемых с применением ЭВМ;

в графе 36 - единица измерения (метрическая или дюймовая);

в графе 37 - метод проецирования. Способ расположения проекций детали на чертеже. Обязательный, если проецирование не соответствует ГОСТ 2.305;

в графе 38 - имя файла, содержащего документ в электронной форме. Графу заполняют только для документов, изготавливаемых с помощью ЭВМ; в  графе  39  -  признак  аутентичного  документа  (обязательный  для

аутентичных документов);

в графе 40 - код документа в зависимости от характера использования.

Для электронных документов в соответствии с ГОСТ 2.102 применяют следующие коды:

- - оригинал,

- - подлинник,

- - дубликат,

- - копия;

в графе 41 - Обозначение документа аналогичного изделия, для которого ранее изготовлены средства технологического оснащения, необходимые для данного изделия. Для документов, выполняемых только на бумажном носителе, допускается использовать графу 24.

В графах 13, 18, 20, 23 при указании календарной даты на бумажном носителе год указывают двумя последними цифрами.

Графа 26 на форме 2а является обязательной только для чертежей и схем.

Графы, выполненные штриховой линией, вводят при необходимости. Графы 27-30 обязательны для документов, утверждаемых заказчиком.

При использовании для последующих листов чертежей и схем формы 1, графы 1, 3-6, 9 не заполняют.

Лекция 11. Спецификация

Спецификацию составляют на отдельных листах на каждую сборочную единицу, комплекс и комплект по форме 1.

- Спецификация определяет состав сборочной единицы, комплекса и комплекта и необходима для их изготовления, комплектования конструкторских документов и планирования запуска в производство указанных изделий.

- В спецификацию вносят составные части, входящие в специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его неспецифицируемым составным частям.

- Спецификации в общем случае состоят из разделов, которые располагают в следующей последовательности:

документация; комплексы; сборочные единицы; детали;

стандартные изделия; прочие изделия; материалы; комплекты.

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изделия. Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и подчеркивают.

- В раздел «Документация» вносят документы, составляющие основной комплект конструкторских документов специфицируемого изделия, кроме его спецификации, а также документы основного комплекта записываемых в спецификацию неспецифицируемых составных частей (деталей), кроме их рабочих чертежей.

Документы внутри разделов записывают в следующей последовательности:

документы на специфицируемое изделие;

документы на неспецифицируемые составные части.

Документы в каждой части раздела записывают в порядке, изложенном в п. 7, а в пределах каждого обозначения — в последовательности, в которой они перечислены в ГОСТ 2.102—68.

Эксплуатационные и ремонтные документы записывают в той последовательности, в которой они перечислены в ГОСТ 2.601—68 и ГОСТ 2.602—68.

- В разделы «Комплексы», «Сборочные единицы» и «Детали» вносят комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие. Запись указанных изделий производят в алфавитном порядке сочетания начальных знаков (букв) индексов организаций-разработчиков и далее в порядке возрастания цифр, входящих в обозначение.

При наличии в индексах записываемых изделий цифры запись производят в следующей последовательности:

а) сочетание типа АБВ2 — в алфавитном порядке букв, а в пределах каждого сочетания — в порядке возрастания цифры;

б) сочетание типа АБ2В — в алфавитном порядке двух первых букв и далее в пределах каждого сочетания этих букв в порядке возрастания цифры, а в пределах каждой цифры — в алфавитном порядке последней буквы;

в) сочетание типа А2БВ — в алфавитном порядке первой буквы и далее в пределах этой буквы в порядке возрастания цифры, а в пределах каждой цифры — в алфавитном порядке последующих букв;

г) сочетание типа 2АББ — в порядке возрастания первой цифры индекса, а в пределах этой цифры — в алфавитном порядке букв.

- В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, примененные

по:

государственным стандартам; отраслевым стандартам;

республиканским стандартам; стандартам предприятий.

В пределах каждой категории стандартов запись производят по однородным группам, в пределах каждой группы — в алфавитном порядке наименований изделий, в пределах каждого наименования — в порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандарта — в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.

- В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, примененные -не по основным конструкторским документам (по техническим условиям, каталогам, прейскурантам и т. п.), за исключением стандартных изделий. Запись изделий производят по однородным группам; в пределах каждой группы — в алфавитном порядке наименований изделий, а в пределах каждого наименования — в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.

- В раздел «Материалы» вносят все материалы, непосредственно входящие в специфицируемое изделие.

Материалы записывают по видам в следующей последовательности: металлы черные;

металлы магнитоэлектрические и ферромагнитные; металлы цветные, благородные и редкие;

кабели, провода и шнуры; пластмассы и прессматериалы; бумажные и текстильные материалы; лесоматериалы;

резиновые и кожевенные материалы;

минеральные, керамические и стеклянные материалы; лаки, краски, нефтепродукты и химикаты;

прочие материалы.

В пределах каждого вида материалы записывают в алфавитном порядке наименований, а в пределах каждого наименования — по возрастанию размеров или других технических параметров.

- В раздел «Комплекты» вносят применяемые по конструкторским документам комплекты, которые непосредственно входят в специфицируемое изделие, и записывают их в следующей последовательности:

комплект монтажных частей; комплект сменных частей; комплект запасных частей;

комплект инструмента и принадлежностей; комплект укладок; комплект тары;

прочие комплекты.

Если комплектов одного и того же наименования несколько, то нх записывают (в пределах одного наименования) в порядке возрастания обозначений.

Если в состав комплекта входит не более трех наименований, то спецификацию комплекта можно не составлять, а изделия, входящие в комплект, должны быть записаны непосредственно в спецификацию соответствующего изделия в разделе «Комплекты». При этом наименование комплекта, к которому относятся вносимые в спецификацию изделия, записывают в графу «Наименование» в виде заголовка и не подчеркивают.

- Спецификацию комплекта монтажных частей составляют на комплект монтажных изделий и материалов, предназначенных для связи составных частей комплекса между собой и монтажа комплекса или сборочной единицы на месте эксплуатации.

- В спецификацию комплекта сменных частей вносят изделия, предусматриваемые для переналадки изделия в эксплуатации (сменные зубчатые колеса, объективы, шунты к амперметру и т. п.).

- В спецификацию комплекта запасных частей вносят изделия и материалы, необходимые для замены пришедших в негодность соответствующих составных частей изделия при эксплуатации.

- В спецификацию комплекта инструмента и принадлежностей вносят инструмент, принадлежности, приспособления и материалы, используемые при эксплуатации изделия.

Запись производят по разделам в следующей последовательности: инструмент;

принадлежности; приспособления; материалы.

В пределах каждого раздела, кроме раздела «Материалы», запись производят в порядке, указанном в п. 7, в разделе «Материалы» — в порядке, указанном в п. 10.

- Спецификацию комплекта укладок составляют на комплект укладочных средств, изготовляемых для изделия (комплекса, сборочной единицы или комплекта). Запись производят по разделам в следующей последовательности:

шкафы; ящики; сумки; чехлы; футляры; папки; переплеты.

Допускается вводить самостоятельный раздел «Описи укладок».

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого комплекта.

В пределах каждого раздела запись производят в порядке, указанном в

п. 7.

- Спецификацию комплекта тары составляют на комплект изделий и материалов, необходимых для упаковки изделий.

Запись производят по разделам в следующей последовательности: документация;

ящики; каркасы;

монтажные изделия и упаковочные материалы.

Допускается вводить самостоятельный раздел «Описи упаковок».

Наличие	тех	или	иных	разделов	определяется	составом специфицируемого комплекта.

В пределах каждого раздела запись производят в порядке, указанном в

п. 7.

- Если комплекты поставляют отдельно от изделия, для которого они

предназначены, то в спецификацию изделия их не записывают. При необходимости в конце спецификации изделия в виде примечания допускается приводить обозначения соответствующих спецификаций, по которым производят поставку комплектов, предназначенных для эксплуатации и ремонта соответствующего количества экземпляров (группы) данного изделия.

- Графы спецификации заполняют следующим образом:

а) в графе «Формат» указывают форматы документов, обозначения которых записывают в графе «Обозначение». Если документ выполнен на нескольких листах различных форматов, то в графе проставляют «звездочку», а в графе «Примечание» перечисляют все форматы. Для документов, записанных   в   разделы   «Стандартные   изделия»,   «Прочие   изделия»   и

«Материалы», графу не заполняют. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе указывают: БЧ. Для документов, изданных типографским, литографским и подобными способами на форматах, предусмотренных соответствующими государственными стандартами для типографских изданий, в графе ставят прочерк;

б) в графе «Зона» указывают обозначение зоны, в которой находится записываемая составная часть (при разбивке поля чертежа иа зоны по ГОСТ 2.104—68);

в) в графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей, непосредственно входящих в специфицируемое изделие, в последовательности записи их в спецификации. Для раздела «Документация» номера позиций не присваивают;

г) в графе «Обозначение» указывают: в разделе «Документация» — обозначения    записываемых    документов;    в    разделах    «Комплексы»,

«Сборочные единицы», «Детали» и «Комплекты» — обозначения основных конструкторских документов на записываемые в эти разделы изделия. В разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» графу не заполняют;

д) в графе «Наименование» указывают:

в разделе «Документация» для документов, входящих в основной комплект документов специфицируемого изделия и составляемых на данное изделие,— только наименования документов, например: «Сборочный чертеж», «Габаритный чертеж», «Технические условия» и т. п. Для документов, составленных на несколько однотипных изделий и примененных в комплекте документов специфицируемого изделия,— полное наименование документа, включающее все данные, записанные в графе «Наименование» основной надписи этого документа, например: «Станки сверлильные настольные. Инструкция по упаковке»;

в	разделах	спецификации	«Комплексы»,	«Сборочные	единицы»,

«Детали», «Комплекты» — наименования изделий в соответствии с основной надписью на основных конструкторских документах этих изделий. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, указывают наименование и материал, а также размеры, необходимые для их изготовления;

в разделе «Стандартные изделия» — наименования и обозначения изделий в соответствии со стандартами на эти изделия;

в разделе «Прочие изделия» — наименования и условные обозначения изделий в соответствии с документами на их поставку с указанием обозначений этих документов.

Если изделие применено по документу, содержащему ссылку на другой (общий) документ (например, на общие технические условия) , то в графе записывают только обозначение первого документа (общий документ не указывают);

в разделе «Материалы» — обозначения материалов, установленные в стандартах на эти материалы.

Для записи ряда изделий и материалов, отличающихся размерами и другими данными и примененных по одному и тому же документу (и записываемых в спецификацию за обозначением этого же документа), допускается общую часть наименования этих изделий или материалов с обозначением указанного документа записывать на каждом листе спецификации один раз в виде общего наименования (заголовка). Под общим наименованием записывают для каждого из указанных изделий и материалов только их параметры н размеры.

Указанным упрощением не допускается пользоваться, если основные параметры или размеры изделия обозначают только одним числом или буквой. Для подобных случаев запись производят следующим образом:

Шайбы ГОСТ 6960-68

Шайба 3

Шайба 4 и т. д.

е) в графе «Кол.» указывают: для составных частей изделия, записываемых в спецификацию,— количество их на одно специфицируемое изделие; в разделе «Материалы» — общее количество материалов на одно специфицируемое изделие с указанием единиц измерения.

В разделе «Документация» графу не заполняют;

ж) в графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для планирования и организации производства, а также другие сведения, относящиеся к записанным в спецификацию изделиям, материалам и документам, например, для деталей, на которые не выпущены чертежи,— массу.

Для документов, выпущенных на двух и более листах различных форматов, указывают обозначение форматов, перед перечислением которых проставляют знак звездочки, например: *11, 12.

- После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей (в зависимости от стадии разработки, объема записей и т. п.).

- Спецификацию сборочных единиц, выполненных на листах формата 11 (ГОСТ 2.301—68), допускается совмещать со сборочным чертежом, при этом спецификацию заполняют в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполненную на отдельных листах, основную надпись выполняют по ГОСТ 2.104—68 (форма 1).

Сборочному чертежу, совмещенному со спецификацией, шифр не присваивают.

- Спецификацию изделий при плазовом методе производства составляют по форме 2.

Графы	«Формат»,	«Зона»,	«Поз.»,	«Обозначение»,	«Кол.»	и

«Примечание» заполняют по правилам, указанным для формы 1.

В графе «Наименование» в разделе «Детали» для деталей, на которые не выпущены чертежи, указывают только наименование деталей. В остальных разделах графу заполняют аналогично правилам, указанным для формы 1.

Графы «Масса» и «Материал» заполняют следующим образом: а) в графе «Масса» указывают:

для деталей, на которые не выпущены чертежи,— массу одной детали; для  материалов  —  массу  материала  на  данное  специфицируемое

изделие;

б) в графе «Материал» для деталей, на которые не выпущены чертежи, указывают обозначения материалов, установленные в стандартах на эти материалы.

Лекция 12. Обозначение изделий и конструкторских документов

Каждому изделию в соответствии с ГОСТ 2.101-68 должно быть присвоено обозначение.

Обозначение изделия является одновременно обозначением его основного конструкторского документа (чертежа детали, спецификации).

Обозначение изделия и его конструкторского документа не должно быть использовано для обозначения другого изделия и конструкторского документа.

Обозначения изделиям и конструкторским документам присваивают централизованно или децентрализовано.

Централизованное присвоение обозначений должны осуществлять организации, которым это поручено министерством, ведомством, в пределах объединения, отрасли. Перечень изделий, обозначение которым присваивают централизованно, определяет министерство, ведомство.

Децентрализованное присвоение обозначений должны осуществлять организации-разработчики.

Изделия и конструкторские документы сохраняют присвоенное им обозначение независимо от того, в каких изделиях и конструкторских документах они применяются.

Обозначения изделий и конструкторских документов записывают в другие документы без сокращений и изменений, за исключением случаев, предусмотренных ГОСТ 2.113-75.

Обозначение должно быть указано на каждом листе конструкторского документа, выполненного на нескольких листах.

Деталям, на которые не выпущены чертежи согласно ГОСТ 2.109-73, должны быть присвоены самостоятельные обозначения по общим правилам.

Система обозначения

Устанавливается следующая структура обозначения изделия и основного конструкторского документа:

Рисунок 12.1

Четырехзначный буквенный код организации-разработчика конструкторской документации, состоящий из букв типа АБВГ, назначается по Кодификатору организаций-разработчиков.

При централизованном присвоении обозначения вместо кода организации-разработчика указывают код, выделенный для централизованного присвоения обозначения.

Код классификационной характеристики присваивают изделию и конструкторскому документу по классификатору изделий и конструкторских документов машиностроения и приборостроения (Классификатору ЕСКД).

Структура кода классификационной характеристики:

Рисунок 12.2

Порядковый	регистрационный	номер	присваивают	по

классификационной характеристике от 001 до 999 в пределах кода организации-разработчика при децентрализованном присвоении обозначения, а при централизованном присвоении - в пределах кода организации, выделенного для централизованного присвоения.

Обозначение неосновного конструкторского документа должно состоять из обозначения изделия и кода документа, установленного стандартами ЕСКД.

Рисунок 12.3

В коде документа должно быть не более четырех знаков, включая номер части документа.

Примеры:	АВГБ.061341.021СБ, АВГБ.061341.021ТУ1, АВГБ.061341.021ИЭ12.

Обозначение исполнений изделия и документов при групповом и базовом способе выполнения конструкторских документов

Каждому исполнению изделия должно быть присвоено самостоятельное обозначение.

Обозначение исполнения должно иметь следующую структуру:

Рисунок 12.4

Базовое обозначение является общим для всех исполнений, оформленных одним групповым или базовым основным документом. Его следует присваивать групповому основному документу так же, как отдельному изделию.

Порядковый номер исполнения устанавливают в пределах базового обозначения и отделяют от базового обозначения знаком дефис. При необходимости допускается пропускать отдельные порядковые номера исполнений (например, при условии логической взаимосвязи характеристик исполнений с порядковыми номерами).

При групповом способе выполнения документов одно исполнение следует условно принимать за основное. Такое исполнение должно иметь только базовое обозначение без порядкового номера исполнения, например, АБВГ.302123.005. Для других исполнений к базовому обозначению добавляют порядковый номер исполнения от 01 до 98.

Обозначение основного исполнения без указания порядкового номера исполнения позволяет преобразовать разработанный единичный документ в групповой без изменения его обозначения.

В процессе обработки данных документации с применением вычислительной техники допускается порядковый номер 99 использовать для обозначения набора составных частей, одинаковых для всех исполнений.

При базовом способе выполнения документов обозначение исполнения состоит из базового обозначения и порядкового номера исполнения от 01 до 99.

Примеры: АГВБ.573241.020-01, АГВБ.573241.020-02, АГВБ.573241.020-03 и т.д.

Допускается обозначать исполнения с добавлением трехзначных порядковых номеров от 001 до 999.

Примеры: АГВБ.573241.020-001,

АГВБ.573241.020-002 и т.д.

Допускается исполнениям присваивать обозначения как отдельным изделиям или на несколько (но не на все) исполнений выпустить групповой документ (групповые документы) с присвоением соответствующих обозначений по п.3.5 настоящего стандарта.

При большой номенклатуре изделий, обладающих общими конструктивными признаками, допускается применять дополнительный номер исполнения.

Рисунок 12.5

Между частями обозначения проставляются точки и дефис, которые являются разделительными знаками.

Исполнения с применением дополнительного номера обозначают при наличии переменных характеристик (покрытий, параметров, их предельных отклонений, климатических условий работы, дополнительной комплектации изделия составными частями и т.п.), которые возможны для всех исполнений.

Эти характеристики обозначают дополнительными номерами, которые должны быть едиными для всех исполнений.

Дополнительный номер исполнения должен быть в виде двухзначного числа, кроме 00. Номер или каждая его цифра могут обозначать одну характеристику или комплекс взаимосвязанных характеристик (например, для изделия АБВГ.523541.176-05.12 дополнительный номер исполнения 12 означает напряжение 380 В при соответствующей схеме соединения обмоток).

Вновь разработанные составные части этих изделий, зависящие от тех же характеристик, обозначают с применением того же дополнительного номера исполнения. При необходимости такие части можно обозначать без применения дополнительного номера исполнения.

При наличии дополнительного номера все исполнения следует обозначать с применением двухзначного порядкового номера исполнения от 01 до 98.

Порядковые и дополнительные номера исполнений устанавливают независимо друг от друга.

В комплект документов могут входить документы с обозначениями по разным вариантам, установленным настоящим стандартом.

При применении трехзначного порядкового номера исполнения допускается выполнять документ исполнения, базовое обозначение которого не совпадает с обозначением базового документа.

Примеры:

АБВГ.523142.025 - базовый документ, АБВГ.523142.037-002 - документ исполнения

Групповой спецификации исполнений следует присваивать обозначение, соответствующее одинаковой части обозначений исполнений, включенный в спецификацию исполнений.

Групповому или базовому неосновному документу, относящемуся ко всем исполнениям, присваивают базовое обозначение с добавлением кода документа.

Примеры: АБВГ.302123.005СБ, АБВГ.573241.020СБ.

Неосновному документу, выполненному на одно исполнение, следует присваивать обозначение этого исполнения с добавлением кода документа, например, АГВБ.573241.020-03СБ.

Групповому неосновному документу, выполненному на несколько исполнений или изделий (но не на все), присваивают обозначение одного из исполнений или изделий с добавлением кода документа. При этом рекомендуется присваивать меньшее (младшее) обозначение, например, групповому сборочному чертежу, выполненному на исполнения АГВБ.573241.020-02,            АГВБ.573241.020-03,            АГВБ.573241.020-06,

присваивают обозначение АГВБ.573241.020-02СБ.

Основной документ находят по базовому обозначению, например, для исполнения АБВГ.302123.005-03 основной документ следует искать по обозначению АБВГ.302123.005. Если такой документ окажется базовым, то дополнительно должен быть найден основной документ исполнения.

При  обозначении  с  трехзначным  порядковым  номером  исполнения основной документ следует искать по полному обозначению.

Лекция 13. Шрифты чертежные Термины и определения

Размер шрифта h  - величина, определенная высотой прописных букв в

миллиметрах.

Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки.

Высота строчных букв c определяется из отношения их высоты (без отростков k) к размеру шрифта h, например, c=7/10   (рисунок 13.1 и 13.2).

Рисунико 13.1	Рисунок 13.2

Ширина буквы g - наибольшая ширина буквы, измеренная в соответствии с черт.1 и 2, определяется по отношению к размеру шрифта h, например, g=6/10h, или по отношению к толщине линии шрифта d, например, g=6d.

Толщина линии шрифта d - толщина, определяемая в зависимости от

типа и высоты шрифта.

Вспомогательная сетка - сетка, образованная вспомогательными линиями, в которые вписываются буквы. Шаг вспомогательных линий сетки определяется в зависимости от толщины линий шрифта d (Рисунок 13.3).

Рисунок 13.3 Типы и размеры шрифта Устанавливаются следующие типы шрифта:

тип А без наклона (d=1/14h) с параметрами, приведенными в табл.1;

тип А с наклоном около 75° (d=1/14h) с параметрами, приведенными в табл.1;

тип Б без наклона (d=1/10h) с параметрами, приведенными в табл.2;

тип Б с наклоном около 75° (d=1/10h) c параметрами, приведенными в табл.2.

| Парметры шрифта | Обоз- наче- ние | Относительный размер |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер шрифта высота прописных букв высота строчных букв | h c | (14/14) h (10/14) h | 14d 10d | 2,5 1,8 | 3,5 2,5 | 5,0 3,5 | 7,0 5,0 | 10,0 7,0 | 14,0 10,0 | 20,0 14,0 |
| Расстояние между буквами Минимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки) | a b | (2/14) h (22/14)h | 2d 22d | 0,35 4,0 | 0,5 5,5 | 0,7 8,0 | 1,0 11,0 | 1,4 16,0 | 2,0 22,0 | 2,8 31,0 |

Таблица 13.1 – Шрифт типа А (𝑑= ℎ/14)

| Минимальное расстояние словами | между | e | (6/14)h | 6d | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 8,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина шрифта | линий | d | (1/14)h | d | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 |

| Парметры шрифта | Обоз- наче- ние | Относительный размер |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер шрифта высота прописных букв высота строчных букв | h c | (10/10) h (7/10) h | 10d 7d | 1,8 1,3 | 2,5 1,8 | 3,5 2,5 | 5,0 3,5 | 7,0 5,0 | 10,0 7,0 | 14,0 10,0 | 20,0 14,0 |
| Расстояние между буквами Минимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки) Минимальное расстояние между словами | a b e | (2/14) h (22/14)h (6/14)h | 2d 17d 6d | 0,35 3,1 1,1 | 0,5 4,3 1,5 | 0,7 6,0 2,1 | 1,0 8,5 3,0 | 1,4 12,0 4,2 | 2,0 17,0 6,0 | 2,8 24,0 8,4 | 4,0 34,0 12,0 |
| Толщина линий шрифта | d | (1/14)h | d | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |

Таблица 13.2 – Шрифт типа Б 𝑑= ℎ/10)

Расстояние a между буквами, соседние линии которых не параллельны между собой (например, ГА, АТ), может быть уменьшено наполовину, т.е. на толщину d линии шрифта.

Минимальным расстоянием между словами e, разделенными знаком препинания, является расстояние между знаком препинания и следующим за ним словом.

При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов.

Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10;

14; 20; 28; 40.

Применение  шрифта  размером  1,8  не  рекомендуется  и  допускается только для типа Б.

Построение шрифта во вспомогательной сетке показано на рисунок 13.4.

Рисунок 13.4

Предельные отклонения размеров букв и цифр ±0,5 мм.

Русский алфавит (кириллица)

Шрифт типа А с наклоном приведен на рисунке 13.5.

Рисунок 13.5

Шрифт типа А без наклона приведен на рисунке 13.6.

Рисунок 13.6

Шрифт типа Б с наклоном приведен на рисунке 13.7.

Рисунок 13.7

Шрифт типа Б без наклона приведен на рисунке 13.8.

Рисунок 13.8

Латинский алфавит

Шрифт типа А с наклоном приведен на рисунке 13.9.

Рисунок 13.9

Шрифт типа А без наклона приведен на рисунке 13.10.

Рисунок 13.10

Шрифт типа Б с наклоном приведен на рисунок 13.11.

Рисунок 13.11

Шрифт типа Б без наклона приведен на рисунок 13.12.

Рисунок 13.12

Виды,  форма  и  расположение  диакритических  знаков  для  шрифтов типов А и Б без наклона приведены в справочном приложении.

Диакритические знаки для шрифтов с наклоном следует выполнять по тем же правилам.

ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ

Шрифт типа А с наклоном приведен на рисунке 13.13.

Рисунок 13.13

Шрифт типа А без наклона приведен на рисунок 13.14.

Рисунок 13.14

174

Шрифт типа Б с наклоном приведен на рисунок 13.15.

Рисунок 13.15

Шрифт типа Б без наклона приведен на рисунке 13.16.

Рисунок 13.16

ЗНАКИ

Шрифт типа А с наклоном приведен на рисунке 13.17.

Рисунок 13.17

Шрифт типа А без наклона приведен на рисунке 13.18.

Рисунок 13.18

Шрифт типа Б с наклоном приведен на рисунке 13.19.

Рисунок 13.19

Шрифт типа Б без наклона приведен на рисунок 13.20.

Рисунок 13.20

Лекция 14. Нанесение размеров и предельных отклонений Термины и определения

В	настоящем	стандарте	применены	следующие	термины	с

соответствующими определениями:

электронная модель изделия (модель): Электронная модель детали или сборочной единицы по ГОСТ 2.102.

электронный макет: Электронная модель изделия, описывающая его внешнюю форму и размеры, позволяющая полностью или частично оценить его взаимодействие с элементами производственного и (или) эксплуатационного окружения, служащая для принятия решений при разработке изделия и процессов его изготовления и использования.

справочные размеры: Размеры, не подлежащие выполнению по данному графическому документу и указываемые для удобства пользования этим документом.

установочные и присоединительные размеры: Размеры, определяющие величины элементов, по которым данное изделие устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию.

габаритные размеры: Размеры, определяющие предельные внешние (или внутренние) очертания изделия.

общий допуск размера: Предельные отклонения (допуски) линейных или угловых размеров, указываемые на чертеже или в других технических документах общей записью и применяемые в тех случаях, когда предельные отклонения (допуски) не указаны индивидуально у соответствующих номинальных размеров.

плоскость обозначений и указаний: Плоскость в модельном пространстве, на которую выводится визуально воспринимаемая информация, содержащая значения атрибутов модели, технические требования, обозначения и указания.

предельное отклонение: Алгебраическая разность между предельным и соответствующим номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклонения.

размер: Числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т.п.) в выбранных единицах измерения.

номинальный размер: Размер, относительно которого определяются отклонения.

база: Поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования.

конструкторская база: База, используемая для определения положения детали или сборочной единицы в изделии.

основная база: Конструкторская база данной детали или сборочной единицы, используемая для определения их положения в изделии.

квалитет (степень точности): Совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров.

отверстие: Термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.

вал: Термин, условно применяемый для обозначений наружных элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.

Основные положения

Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, указанные в графическом документе.

Исключение составляют случаи, предусмотренные ГОСТ 2.414, ГОСТ 2.417, ГОСТ 2.419, когда величину изделия или его элементов определяют по изображениям, выполненным с достаточной степенью точности.

Основанием для определения требуемой точности изделия при изготовлении являются указанные предельные отклонения размеров, а также предельные отклонения формы и расположения поверхностей.

При визуализации (отображении) модели изделия на электронном устройстве (например, экране дисплея) размеры и предельные отклонения следует располагать в соответствии с требованиями ГОСТ 2.052.

Общее количество размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

Справочные размеры отмечают знаком "*", а в технических требованиях записывают: "* Размеры для справок". Если все размеры справочные, их знаком "*" не отмечают, а в технических требованиях записывают: "Размеры для справок".

На строительных чертежах справочные размеры отмечают и оговаривают только в случаях, предусмотренных в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке.

К справочным относят следующие размеры:

а) один из размеров замкнутой размерной цепи. Предельные отклонения таких    размеров    на    чертеже    не    указывают    (см.    рисунок    14.1).

Рисунок 14.1

б) размеры, перенесенные с графических документов изделий-заготовок (см. рисунок 14.2).

Рисунок 14.2

в) размеры, определяющие положение элементов детали, подлежащих обработке по другой детали (см. рисунок 14.3).

Рисунок 14.3

г) размеры на сборочном чертеже, по которым определяют предельные положения отдельных элементов конструкции, например, ход поршня, ход штока клапана двигателя внутреннего сгорания и т.д.;

д) размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей деталей и используемые в качестве установочных и присоединительных;

е) габаритные размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей деталей или являющиеся суммой размеров нескольких деталей;

ж) размеры деталей (элементов) из сортового, фасонного, листового и другого проката, если они полностью определяются обозначением материала, приведенным в графе 3 основной надписи.

Справочные размеры, указанные в перечислениях б)-ж), допускается наносить как с предельными отклонениями, так и без них.

В графических документах на изделия у размеров, контроль которых технически затруднен, наносят знак "*", а в технических требованиях помещают надпись "*Размеры обеспеч. инстр.".

Указанная надпись означает, что выполнение установленного чертежом размера с предельным отклонением должно гарантироваться размером инструмента или соответствующим технологическим процессом.

При этом размеры инструмента или технологический процесс проверяют периодически в процессе изготовления изделий.

Периодичность контроля инструмента или технологического процесса устанавливает предприятие-изготовитель совместно с представительством заказчика.

Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и спецификации. Исключение составляют справочные размеры, перечисления б), ж).

Если в технических требованиях необходимо дать ссылку на размер, нанесенный на изображение, то этот размер или соответствующий элемент обозначают буквой, а в технических требованиях помещают запись, аналогичную	приведенной	на	рисунке 	13.4.

1 Допуск параллельности осей отверстий А и Б - 0,05 мм. 2 Разность размеров В с обеих сторон - не более 0,1 мм.

Рисунок 13.4

На строительных чертежах размеры допускается повторять.

Линейные размеры и их предельные отклонения в графических документах и в спецификациях указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения.

Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических требованиях и пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно указывают единицы измерения.

Если в графическом документе размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (сантиметрах, метрах и т.д.), то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях.

На строительных чертежах единицы измерения в этих случаях допускается не указывать, если они оговорены в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке.

Угловые размеры и предельные отклонения угловых размеров указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например, 4°; 4°30'; 12°45' 30"; 0°30' 40"; 0°18'; 0°5' 25"; 0°0' 30";

30°±1°; 30°±10'.

Для размерных чисел применять простые дроби не допускается, за исключением размеров в дюймах.

Размеры, определяющие расположение сопрягаемых поверхностей, проставляют, как правило, от конструкторских баз с учетом возможностей выполнения и контроля этих размеров.

При расположении элементов предмета (отверстий, пазов, зубьев и т.п.) на одной оси или на одной окружности размеры, определяющие их взаимное расположение, наносят следующими способами:

- от основной базы (поверхности, оси) - см. рисунки 14.5а и 14.5б;

- установлением размеров нескольких групп элементов от нескольких основных баз - см. рисунок 14.5в;

- установлением размеров между смежными элементами (цепочкой) - см. рисунок 14.6.

Рисунок 14.5

Рисунок 14.6

Размеры в графическом документе не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный (см. рисунок 14.1).

На строительных чертежах размеры наносят в виде замкнутой цепи, кроме случаев, предусмотренных в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке.

Размеры, определяющие положение симметрично расположенных поверхностей у симметричных изделий, наносят, как показано на рисунках 14.7 и 14.8.

Рисунок 14.7

Рисунок 14.8

Для всех размеров, нанесенных на рабочих графических документах, указывают предельные отклонения.

Допускается не указывать предельные отклонения:

а) для размеров, определяющих зоны различной шероховатости одной и той  же  поверхности,  зоны  термообработки,  покрытия,  отделки,  накатки,

насечки, а также диаметры накатанных и насеченных поверхностей. В этих случаях непосредственно у таких размеров наносят знак "  ";

б) для размеров деталей изделий единичного производства, установленных с припуском на пригонку.

На таких чертежах в непосредственной близости от указанных размеров наносят знак "*", а в технических требованиях указывают:

"* Размеры с припуском на пригонку по дет.....", "* Размеры с припуском на пригонку по черт.....",

"* Размеры с припуском на пригонку по сопрягаемой детали".

На строительных чертежах предельные отклонения размеров указывают только в случаях, предусмотренных в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке.

При выполнении рабочих чертежей деталей, изготовляемых отливкой, штамповкой, ковкой или прокаткой с последующей механической обработкой части поверхности детали, указывают не более одного размера по каждому координатному направлению, связывающего механически обрабатываемые поверхности с поверхностями, не подвергаемыми механической обработке (см. рисунки 14.9 и 14.10).

Рисунок 9	Рисунок 10

Если элемент изображен с отступлением от масштаба изображения, то размерное число следует подчеркнуть (см. рисунок 14.11).

Рисунок 14.11

Нанесение размеров

Размеры в графических документах указывают размерными числами и размерными линиями.

При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно к размерным (см. рисунок 14.12).

Рисунок 14.12

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его вершине, а выносные линии - радиально (см. рисунок 14.13).

Рисунок 14.13

При нанесении размера дуги окружности размерную линию проводят концентрично дуге, а выносные линии - параллельно биссектрисе угла и над размерным числом наносят знак "" (см. рисунок 14.14).

Рисунок 14.14

Допускается располагать выносные линии размера дуги радиально и, если имеются еще концентричные дуги, необходимо указывать, к какой дуге относится размер (см. рисунок 14.15).

Рисунок 14.15

При нанесении размеров деталей, подобных изображенной на рисунке 14.16, размерные линии следует проводить в радиусном направлении, а выносные - по дугам окружностей (см. рисунок 14.16).

Рисунок 14.16

Размерную линию с обоих концов ограничивают стрелками, упирающимися в соответствующие линии и при нанесении линии радиуса, ограниченной стрелкой со стороны определяемой дуги или скругления.

На строительных чертежах взамен стрелок допускается применять засечки на пересечении размерных и выносных линий, при этом размерные линии должны выступать за крайние выносные линии от 1 до 3 мм.

В случаях, показанных на рисунке 14.17, размерную и выносные линии проводят так, чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм.

Рисунок 14.17

Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям (см. рисунки 14.18 и 14.19).

Рисунок 14.18	Рисунок 14.19

Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения.

Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1-5 мм.

Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями должны быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа.

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий (см. рисунок 14.18).

Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных.

Выносные линии проводят от линий видимого контура, и случаев, когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает необходимость в вычерчивании дополнительного изображения.

Размеры контура криволинейного профиля наносят, как показано на рисунках 14.18 и 14.19.

Если надо показать координаты вершины скругляемого угла или центра дуги скругления, то выносные линии проводят от точки пересечения сторон скругляемого угла или центра дуги скругления (см. рисунок 14.20).

Рисунок 14.20

Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета (см. рисунок 14.21).

Рисунок 14.21

На строительных чертежах в подобных случаях все размеры допускается указывать только до оси симметрии, а размерные линии на пересечении с осью симметрии ограничивать крестиком из засечек.

Размерные линии допускается проводить с обрывом в следующих случаях:

а) при указании размера диаметра окружности независимо от того, изображена ли окружность полностью или частично; при этом обрыв размерной линии делают дальше центра окружности (см. рисунок 14.22);

Рисунок 14.22

б) при нанесении размеров от базы, не показанной на изображении (см. рисунок 14.23).

Рисунок 14.23

При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают (см. рисунок 14.24).

Рисунок 14.24

Величины элементов стрелок размерных линий выбирают в зависимости от толщины линий видимого контура и вычерчивают их приблизительно одинаковыми на всем чертеже. Форма стрелки и примерное соотношение ее элементов показаны на рисунке 14.25а и 14.25б.

Рисунок 14.25

Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, то размерную линию продолжают за выносные линии (или соответственно за контурные, осевые, центровые и т.д.) и стрелки наносят, как показано на рисунке 14.26.

Рисунок 14.26

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям (см. рисунок 14.27), или четко наносимыми точками (см. рисунок 14.28).

Рисунок 14.27	Рисунок 14.28

При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или выносной линии последние допускается прерывать (см. рисунки 14.26 и 14.29).

Рисунок 14.29

Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине (см. рисунок 14.30).

Рисунок 14.30

Лекция 15. Групповые и базовые конструкторские документы Общая характеристика групповых и базовых документов Конструкторские документы должны содержать данные о двух и более

изделиях (деталях, сборочных единицах, комплексах или комплектах), обладающих общими конструктивными признаками при некоторых различиях между собой.

Общими конструктивными признаками изделий являются:

а) единство конструкции при различных параметрах (физико- механических, электрических, магнитных, оптических и т.п.), материалах, покрытиях, точностях, маркировках, или при различных требованиях, предъявляемых к изделиям или их составным частям (например, одинаковые по форме и размерам шайбы из разного материала или с разным покрытием; шарикоподшипники одинакового типоразмера, но разного класса точности);

б) единство конструкции при различных размерах (например, болты одинаковой формы, но с разными размерами; соединительные муфты одинаковой конструкции, но для различных диаметров соединяемых валов);

в) сходство конструкции при различной конфигурации некоторых составных частей или конструктивных элементов, а также при различном расположении или разном количестве одинаковых составных частей или конструктивных элементов (например, ключи с различной конфигурацией зубьев для различных замков; комплекты и комплексы с некоторыми различиями в номенклатуре и количестве составных частей).

В групповом документе должны быть приведены постоянные и переменные данные.

Данные, являющиеся постоянными для всех изделий, оформленных одним документом, следует вносить в документ один раз без указания о том, что они относятся ко всем изделиям, на которые распространяется этот документ.

Переменные данные следует вносить в документ с указанием о том, к каким конкретно изделиям они относятся.

Изделия, на которые выполнен один групповой чертеж деталей или одна групповая спецификация, следует рассматривать как группу исполнений, но при этом должна быть обеспечена возможность самостоятельного применения, изготовления и учета каждого исполнения.

При групповом способе следует на все исполнения выполнять одну групповую спецификацию (или один групповой чертеж деталей) и по одному групповому неосновному документу необходимого вида.

Вместо неосновного группового документа, содержащего данные о всех исполнениях, допускается выполнять:

несколько единичных документов, каждый из которых будет содержать данные об одном исполнении и (или) несколько групповых документов, каждый из которых будет содержать данные о нескольких (но не всех) исполнениях.

один групповой документ, содержащий данные о нескольких изделиях, обладающих общими конструктивными признаками, но оформленных несколькими групповыми и единичными основными документами;

один групповой документ, содержащий данные о нескольких изделиях, оформленных единичными основными документами.

Вместо группового документа на несколько исполнений при необходимости следует выполнять один базовый документ и необходимое количество   самостоятельных   документов   исполнения   того   же   вида.

В базовом документе следует приводить только постоянные данные.

В каждом документе исполнения следует приводить переменные данные, относящиеся к этому исполнению, и ссылку на базовый документ.

Изделия, на которые выполнена одна базовая спецификация, следует рассматривать как группу исполнений, но при этом должна быть обеспечена возможность самостоятельного применения, изготовления и учета каждого исполнения.

При базовом способе следует на все исполнения выполнять одну базовую спецификацию и по одному базовому неосновному документу необходимого вида, а на каждое исполнение - спецификацию исполнения и неосновные документы исполнения.

Вместо нескольких неосновных документов исполнения допускается выполнять один или несколько групповых неосновных документов исполнения.

Вместо нескольких спецификаций исполнения допускается выполнять одну или несколько групповых спецификаций исполнения, каждая из которых будет содержать данные нескольких (но не всех) исполнений.

При наличии группового основного документа все или отдельные виды неосновных документов могут быть выполнены как базовые с присвоением им обозначений, не зависящих от обозначения группового основного документа.

При наличии базового основного документа все или отдельные виды неосновных документов могут быть выполнены как групповые с обозначениями, предусмотренными для базовых документов.

На разные составные части изделия комплекс документов может быть выполнен разными способами.

На одну и ту же составную часть изделия разные неосновные документы могут быть выполнены по-разному - единичные, групповые и базовые.

Номенклатура групповых и базовых документов - по ГОСТ 2.102-68 с учетом следующих ограничений:

базовые документы можно выполнять на специфицированные изделия. Возможность выполнения базовых документов на детали должна устанавливаться в отраслевых стандартах;

групповой, а также базовый основной документ можно выполнять на такую группу изделий, которые имеют одинаковое наименование и могут быть отнесены к одной классификационной характеристике, входящей в состав обозначения.

Если одинаковые изделия по условиям заказа изготавливают с разной эксплуатационной документацией (например, имеются варианты эксплуатационного документа на разных языках) или в разной упаковке (разные условия транспортирования), то такие изделия оформляют как одно исполнение. Возможные варианты эксплуатационной документации и упаковок следует записывать в основной документ. При этом ведомости эксплуатационных документов и спецификаций упаковок следует вносить в спецификацию изделия в раздел "Комплекты". Допускается в графе "Примечание" давать указания о различиях и условиях применения.

На ряд исполнений составных частей изделия, не предназначенных для самостоятельной поставки, а применяемых в качестве составных частей разных изделий индивидуального и вспомогательного производства, допускается выполнять групповые и базовые документы без присвоения отдельного обозначения каждому исполнению, если их сборку целесообразно выполнять при сборке изделия. Такой составной части изделия присваивают обозначение по спецификации, а наименование дополняют не указанными в спецификации переменными данными, например:

АБВГ.343122.270. Панель. ... 100 В, ... 250 В.

Если количество изделий, обладающих общими конструктивными признаками, превышает предельное значение, установленное правилами обозначения исполнений, то эти изделия следует разделить на несколько групп и на каждую из них выполняют самостоятельный групповой или базовый основной документ. При этом на все группы таких изделий можно выполнить один комплект неосновных документов, если в них будут внесены необходимые данные всех изделий.

На их основе при необходимости могут быть разработаны отраслевые руководящие технические материалы, устанавливающие номенклатуру групп изделий, на которые целесообразно выполнять групповые или базовые документы, и содержащие рекомендации по выбору оптимального варианта

выполнения таких документов в зависимости от характеристики группы.

Применение групповых и базовых документов на изделия, разрабатываемых по заказам Министерства обороны, должно быть согласовано с заказчиком (с представителем заказчика).

Правила записи наименований изделий в документах

Наименование изделий в основной надписи и на титульном листе групповых и базовых документов следует записывать в именительном падеже единственного числа. В технических условиях наименование изделий следует записывать в именительном падеже множественного числа.

Если разным исполнениям присвоены разные условные наименования (коды, типы, условные обозначения, например, ПК-1Н, ПК-1Т, ПК-2Н и др.), то:

в основной надписи и на титульном листе групповых и базовых документов наименования изделий, как правило, дополняют общей частью условных наименований исполнений, например, Пускатель ПК;

в основной надписи и на титульном листе документов исполнения следует записывать наименование изделия и полное условное наименование исполнения (например, Пускатель ПК-1Н);

на поле или в тексте групповых документов в числе переменных данных при необходимости в графе "Код" указывают полные условные наименования исполнений.

Правила выполнения чертежей и схем Выполнение групповых чертежей (схем)

Все сведения о переменных данных (изображениях, размерах, технических требованиях и др.), которые подлежат включению в чертеж (схему) согласно его назначению, должны быть приведены в таблице исполнений.

На чертеже с соблюдением масштаба должно быть изображено основное исполнение. Количество изображений (видов, разрезов, сечений) основного исполнения и степень их упрощения должны быть выбраны аналогично основному исполнению единичного документа.

На групповой схеме полностью следует изображать схему, относящуюся к основному исполнению.

Исполнения, отличия которых от основного исполнения должны быть показаны на изображениях, становятся переменными. Эти исполнения дополнительно должны быть изображены на том же чертеже (схеме). При этом выполняют частично или полностью только те изображения, которые необходимы для показа отличия от изображений основного исполнения.

На таких изображениях чертежа следует указывать масштаб, если он отличается от приведенного в основной надписи.

Изображения, относящиеся к одному исполнению, следует располагать в одном месте и рассматривать как самостоятельный рисунок. Каждому рисунку должен быть присвоен порядковый номер в пределах чертежа (схемы). Изображениям основного исполнения при наличии переменных изображений других исполнений следует присваивать первый порядковый номер рисунка. Номера рисунков ("Рис.1", "Рис.2", "Рис.3" и т.д.) следует записывать над изображениями в виде заголовков.

Под наименованием рисунка, начиная со второго, делают запись: "Остальное - см. рис.1". Рисунок и ссылка должны полностью определять изображение того исполнения, на которое распространяется рисунок.

В таблице исполнений помещают графу с заголовком "Рис.", в которой указывают один номер рисунка для каждого исполнения.

Каждый рисунок может быть выполнен на несколько исполнений, которые при одинаковых изображениях различаются другими переменными данными, в том числе переменными размерами.

Допускается переменные элементы показывать на изображениях основного исполнения, если принадлежность таких элементов к определенным исполнениям однозначно определена в таблице исполнений, например, в таблице может быть указано о наличии или отсутствии в разных исполнениях элемента, обозначенного на изображении буквой.

Допускается номера рисунков присваивать не изображениям исполнений, а вариантам изображений переменных элементов. При этом изображениям основного исполнения номер рисунка не присваивают и ссылку на него не дают.

На изображениях основного исполнения переменные элементы или группы элементов следует изображать сплошными тонкими линиями и обозначать буквами. В таблице исполнений выполняют отдельную графу для каждого переменного элемента или группы элементов.

Постоянные размеры и другие постоянные данные (шероховатость поверхностей и др.) следует указывать на изображениях основного исполнения. На остальных изображениях эти данные не повторяют, если в них нет необходимости для пояснения таких изображений.

Переменные размеры и другие переменные данные, одинаковые для исполнений, охваченных одним рисунком, указывают на этом рисунке.

Переменные размеры, не одинаковые для всех исполнений, охваченных одним рисунком, следует наносить на чертеже буквенными обозначениями, установленными соответствующими стандартами. Конкретные номинальные значения этих размеров и их предельные отклонения следует указывать в таблице исполнений без выравнивания количества знаков для различных исполнений.

Переменные отклонения форм и расположения поверхностей, следует наносить на чертеже и указывать в таблице исполнений подобно переменным размерам.

Переменную шероховатость поверхности, не одинаковую для всех исполнений, охваченных одним рисунком, следует указывать в таблице исполнений

На поле чертежа (схемы) должны быть приведены постоянные технические требования и другие постоянные данные.

Переменные технические требования и другие переменные данные, как правило, приводят непосредственно в таблице исполнений. Допускается в

таблице исполнений давать ссылку на номера пунктов переменных технических требований, которые в таких случаях должны начинаться со слов: "Исполнения, на которые распространяется это требование (см. таблицу) ..." и далее приводить предъявляемые требования.

Если для разных исполнений содержание технических требований должно различаться величинами каких-либо параметров или обозначениями ссылочных документов, то в тексте технических требований (перечне элементов) следует давать ссылки на таблицу исполнений.

Если материал, литера или масса переменные, то их значения следует указывать в таблице исполнений, а в соответствующих графах основной надписи следует дать ссылку: "См. табл."

Если из-за различия исполнений по размерам изображения, относящиеся к ним, невозможно выполнить в одном масштабе, то в графе "Масштаб" ставят прочерк и около изображений масштаб не указывают.

Таблица исполнений должна быть помещена на поле чертежа (схемы), как правило, на первом листе.

Допускается таблицу исполнений помещать на последующих листах чертежа (схемы), например, если она занимает много места и ее размещение на первом (или на одном) листе нецелесообразно из-за значительного увеличения формата. В этом случае над основной надписью первого листа должна быть запись по типу: "Таблицу исполнений см. на листе 3".

При выполнении таблицы исполнений рекомендуется оставлять свободное место справа и снизу для новых граф и строк.

В таблицу исполнений должны быть внесены обозначения всех исполнений, на которые распространяется чертеж (схема).

Обозначения исполнений следует записывать в первую графу слева, имеющую заголовок "Обозначение". Запись ведется, как правило, в порядке возрастания обозначений. При записи группы исполнений с одинаковыми базовыми обозначениями полное обозначение следует записывать только для

одного исполнения, а в последующих строках - дефис и порядковый номер исполнения.

При необходимости допускается выполнять несколько таблиц исполнений.

На чертеже таблицу исполнений не помещают, если между исполнениями имеются только такие различия, которые подлежат указанию в других документах.

Если графическое изображение схемы для нескольких исполнений одинаково, то различия исполнениями могут быть отражены в самостоятельных документах другого вида (например, в перечнях элементов к принципиальной схеме).

На чертежах, охватывающих два исполнения, изображение одного из которых соответствует зеркальному отражению другого, должны быть, как правило, обa изображения. Над каждым изображением указывают обозначение исполнения. Кроме того, для второго изображения после обозначения должна быть запись: "зеркальное отражение". Таблицу исполнений в этом случае не помещают.

Изображение второго исполнения допускается давать упрощенным и в уменьшенном масштабе с указанием масштаба.

Допускается показывать только одно изображение, если другое является его полным зеркальным отражением или имеет некоторые различия, которые могут быть показаны на изображении основного исполнения. При этом над изображением должна быть запись, поясняющая обозначение изображенного и неизображенного исполнений, например:

АГБВ.859291.038 - изображено, "АГБВ.859291.038-01 - зеркальное отражение".

Изображение только основного исполнения не должно вызывать затруднения при изготовлении и контроле.

Если чертеж с изображениями исполнений, являющихся зеркальным отражением,   содержит   данные   более   двух   исполнений,   дополнительно

различающихся другими переменными данными (например, покрытием), то над изображениями обозначения исполнений следует заменить номерами рисунков и на чертеже должна быть таблица исполнений.

Переменная составная часть должна иметь для всех исполнений один номер позиции независимо от различий в обозначениях, изображениях и количестве таких частей для разных исполнений.

Если для одного исполнения применяется несколько одинаковых составных частей, а для другого исполнения эти составные части разные (имеют разные обозначения), то им следует присвоить разные номера позиций.

Составной части, которая для разных исполнений должна быть записана в разных разделах спецификации (например, для одних исполнений применяется сборочная единица, а для других - деталь), следует присваивать один номер позиции.

Номера позиций следует наносить на изображения основного исполнения. На изображениях других исполнений наносят номера позиций только для составных частей, не применяемых в основном исполнении, и повторяют номера позиций для составных частей, имеющих иное изображение.

Чертежи на изделия, исполнения которых обозначены с дополнительным номером исполнения, выполняют с учетом следующих особенностей:

переменные данные, не зависящие от дополнительного номера исполнения, должны быть приведены в таблице исполнений в зависимости от порядкового номера исполнения;

переменные данные, которые целесообразно обозначать дополнительными номерами исполнения, приводят в отдельной таблице;

переменные данные, зависящие от порядкового и дополнительного номеров исполнения, следует приводить в отдельной таблице в зависимости от этих номеров.

Полное обозначение исполнения с применением дополнительного номера исполнения следует указывать в спецификациях и при заказе, например, АБВГ.387288.105-02.04.

Выполнение базовых чертежей (схем) и чертежей (схем) исполнений На  базовом  чертеже  (схеме)  следует  изображать  только  постоянные составные части (элементы). Переменные составные части (элементы) при необходимости		изображают		сплошными	тонкими	линиями	в	виде упрощенных	контурных	очертаний	(графических	обозначений),

соответствующих первому исполнению.

На чертеже отмечают направление взгляда, линии сечения, порядковые номера выносных элементов и другие обозначения, необходимые для понимания соответствующих изображений на чертежах исполнений.

На базовом чертеже (схеме) следует указывать все необходимые постоянные данные.

На базовом сборочном чертеже следует наносить номера позиций, содержащихся в базовой спецификации.

На базовой схеме позиционные обозначения следует присваивать только элементам одинаковым для всех исполнений.

Над основной надписью базового чертежа (схемы) должна быть запись: "Остальное - см. чертеж (схему) исполнений" (без указания его обозначения).

На чертеже (схеме) исполнения и на групповом чертеже (схеме) исполнений следует изображать только переменные составные части (элементы). Постоянные составные части (элементы) при необходимости изображают сплошными тонкими линиями, полностью или частично в виде упрощенных контурных очертаний (графических обозначений).

Виды, разрезы, сечения и выносные элементы обозначают в соответствии с обозначениями, приведенными на базовом чертеже, или дают необходимые текстовые пояснения.

На чертеже (схеме) исполнения и на групповом чертеже (схеме) исполнений следует указывать все необходимые переменные данные.

На сборочном чертеже исполнения и на групповом сборочном чертеже исполнений следует наносить номера позиций, содержащихся в спецификации исполнения или в групповой спецификации исполнений.

На схеме исполнения и на групповой схеме исполнений позиционные обозначения следует присваивать только элементам, относящимся к этим исполнениям.

Над основной надписью чертежа (схемы) исполнения и группового чертежа (схемы) исполнений должна быть ссылка на базовый документ по типу: "Остальное - см. АБВГ.ХХХХХХ.ХХХСБ".

Правила выполнения спецификации

Неосновные групповые документы следует записывать в спецификацию так же, как единичные. При этом документы, распространяющиеся на все исполнения, охваченные данной спецификацией, следует записывать как постоянные, а остальные документы - как переменные данные.

При записи в спецификацию составной части изделия, оформленной групповым или базовым основным документом, указывают обозначение исполнения.

При последовательной записи в пределах одного листа спецификации нескольких документов и составных частей, имеющих одинаковое базовое обозначение, первый документ или составную часть следует записывать за полным обозначением, при записи последующих составных частей указывают дефис и порядковый номер исполнения, а при записи документов - дефис, порядковый номер исполнения и код документа; при этом для исполнений, оформленных групповым документом, формат указывают только в строке, где указано полное обозначение документа.

В групповых спецификациях допускается предусматривать свободные строки как резерв для последующего внесения постоянных и переменных данных (например, при оформлении документации нового исполнения).

Групповую спецификацию по усмотрению разработчика допускается выполнять в одном из вариантов, указанных в пп.5.5.1-5.5.4.

Вариант А

После постоянных данных помещают для каждого исполнения отдельный раздел с переменными данными. При этом групповую спецификацию следует составлять по формам 1 и 1а ГОСТ 2.106-96.

Такую спецификацию (см. приложение 6) следует выполнять по правилам ГОСТ 2.106-96 с учетом следующих особенностей:

а) вначале записывают постоянные документы и составные части, а затем под общим заголовком "Переменные данные для исполнений" записывают переменные документы и составные части раздельно для каждого исполнения под его обозначением, записанным в виде заголовка в графе "Наименование";

б) если исполнения имеют условные наименования и (или) находятся на разных стадиях разработки, то соответствующую запись (код, литеру), при необходимости, дают под заголовком с обозначением исполнения. При этом в графе "Лит." основной надписи ставят прочерк;

в) переменные данные для основного исполнения следует записывать с соблюдением правил, установленных для единичных спецификаций, но порядковые номера позиций должны быть продолжением позиций постоянных составных частей;

г) переменные данные для каждого последующего исполнения следует записывать с соблюдением правил, установленных для единичных спецификаций, но составные части независимо от их обозначений следует записывать в каждом разделе в порядке возрастания номеров позиций, определившихся при записи составных частей для основного исполнения. Составные части, не применявшиеся в основном исполнении, следует записывать в конце соответствующего раздела;

д) для записи в групповую спецификацию очередного исполнения, данные которого полностью соответствуют одному из предыдущих исполнений  (например,  имеются  различия  в  расположении  одинаковых

составных  частей),  заголовок  для  переменных  данных  этого  исполнения должен быть по типу:

"АГБВ.246525.084-10 (то же, как для АГБВ.246525.084)" или "АГБВ.246525.084-05 (то же, как для 02)".

Соответствующие переменные данные при этом вторично не записывают.

Допускается в подобных случаях для нескольких исполнений, непрерывно следующих друг за другом, давать общий заголовок по типу:

"От АГБВ.246525.084 до АГБВ.246525.084-05";

e) если для какого-либо исполнения переменные данные не применяются, то ниже заголовка пишут "Отсутствуют". При отсутствии переменных данных для всех исполнений в конце групповой спецификации дают запись по типу:

"Различия исполнений АГБВ.246527.104 и АГБВ.246527.104-01 по сборочному чертежу".

Вариант Б

Все данные без разделения их на постоянные и переменные записывают в спецификацию, в форме которой должна быть для каждого исполнения отдельная графа. Групповую спецификацию следует составлять по формам 1 и 1а.

Такую спецификацию (приложение 8)  следует  выполнять  по правилам ГОСТ 2.106-96 с учетом следующих особенностей:

а) в заголовок графы "Кол. на исполн." записывают базовое обозначение исполнений и ставят знак "дефис". Ниже (в подзаголовках) записывают порядковые номера исполнений;

б) в графе "Код" указывают условные наименования исполнений. Если условные наименования приведены на сборочном чертеже, то эту графу допускается не заполнять. При отсутствии условных наименований эту графу не заполняют или первый лист спецификации составляют по форме 1б;

в) в графе "Лит." указывают литеру, если исполнения находятся на разных стадиях разработки. При этом в графе основной надписи ставят прочерк;

г) в графах для указания количества в разделе "Документация" ставят знак "х" для исполнений, на которые распространяется записанный в спецификацию документ. В остальных разделах спецификации в графах указывают числовые значения. Строки в незаполненных графах каждого исполнения оставляют свободными;

д) документы и составные части основного исполнения должны быть записаны в последовательности, которая установлена для единичных спецификаций.

Составные части других исполнений записывают в пределах каждого номера позиции, определившегося при записи составных частей основного исполнения, с соблюдением правил, установленных для единичных спецификаций. Составные части, не применявшиеся в основном исполнении, записывают в конце соответствующего раздела;

е) при числе исполнений более десяти на первом листе групповой спецификации левее основной надписи должна быть запись по типу:

"Исполнения 10...19 - см. листы 4, 5,

20…29 - см. листы 6…8";

ж) листы спецификации, в которых начинается запись каждого последующего десятка исполнений, составляют по форме 1в, если необходимо указать литеру и (или) условное наименование каждого исполнения;

з) при количестве переменных составных частей не более пяти допускается на одном листе указывать более десяти исполнений, при этом в графе "Наименование" приводят запись "обозначение исполнений" (см. приложение 8а);

и) при числе исполнений не более трех допускается использовать форму

5.

Вариант В

После записи постоянных данных следует записывать переменные данные на последующих листах спецификации, в форме которых должна быть для каждого исполнения отдельная графа. При этом постоянные данные в групповую спецификацию следует записывать по общим правилам на листах по формам 1 и 1а ГОСТ 2.106-96.

После записи постоянных данных делают запись в пределах граф "Обозначение" и "Наименование" по типу:

"Переменные данные для исполнений: до 09 - см. листы 3...6,

10…19 - см. листы 7...10, 20…29 - см. листы 11...14".

Если для какого-либо исполнения переменные данные не применяются, то это исполнение должно быть выделено в отдельную строку по типу:

"АБВГ.743835.927 - отсутствуют, 01 02 - см. листы 3…6,

03 - отсутствуют, 04…09 - см. листы 3…6".

Переменные данные следует записывать на листах по форме 1а или 1в. Запись делают по правилам, приведенным в п.5.5.2, сначала для первого десятка исполнений, затем для второго и т.д.

Вариант Г

После постоянных данных на последующих листах спецификации следует записывать данные для каждого переменного документа, каждой переменной составной части и т.п. При этом постоянные данные в групповую спецификацию следует записывать по общим правилам на листах по формам 1 и 1а ГОСТ 2.106-96.

Переменные данные следует размещать на последующих листах спецификации  под  общим  заголовком  "Переменные  данные".  Эти  листы

рекомендуется выполнять по форме 2. При необходимости применения таблиц другими графами их следует размещать на листах по форме 5а ГОСТ 2.106-96.

При выполнении спецификации по форме 2:

а) записи следует производить в последовательности, соответствующей расположению разделов спецификации ("Документация", "Сборочные единицы" и т.д.), наименования которых следует записывать в виде заголовков;

б) в соответствующем разделе следует указывать наименования переменного документа или номер позиции и наименование переменной составной части;

в) в графе "Для исполн. с порядковым номером" следует указывать номера исполнений. Остальные графы следует заполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 2.106-96 и настоящего стандарта;

г) если какая-либо переменная составная часть в некоторых исполнениях не применяется, то вместо обозначения такой части следует помещать запись "Отсутствует"

д) если исполнения находятся на разных стадиях разработки, то в начале раздела "Переменные данные" следует указывать литеру.

При этом в графе "Лит." основной надписи ставят прочерк:

е) если исполнения имеют условные наименования и их необходимо указать в спецификации, то соответствующие данные приводят аналогично указанию о литере.

Групповую спецификацию на изделия, в обозначения которых введен дополнительный номер исполнения, следует выполнять по варианту Г с учетом следующих особенностей:

а) переменные составные части, не зависящие от дополнительного номера исполнения, следует записывать только в зависимости от порядкового номера исполнения;

б) переменные составные части, в обозначении которых введен дополнительный  номер  исполнения,  следует  записывать  также  только  в

зависимости от номера исполнения изделия (без указания дополнительного номера исполнения), но с общим примечанием о том, что такие части следует применять с дополнительным номером исполнения, соответствующим дополнительному номеру исполнения изделия;

в) переменные составные части, зависящие от порядкового и дополнительного номеров исполнения, следует записывать в зависимости от этих номеров.

Базовую спецификацию следует выполнять по общим правилам на листах по формам 1 и 1а ГОСТ 2.106-96. В конце спецификации должна быть запись "Остальное - см. спецификацию исполнения", без указания ее обозначения.

Часть изделия, оформленную базовой спецификацией, рассматривают как сборочную единицу, если в нее входят сборочные единицы и (или) детали. Часть изделия, оформленную базовой спецификацией, рассматривают как комплекс, если в нее входят комплексы и другие постоянные составные части.

Спецификацию исполнения следует выполнять по общим правилам на листах по формам 1 и 1а ГОСТ 2.106-96 с учетом следующих особенностей:

а) в начале соответствующего раздела ("Комплексы" или "Сборочные единицы") следует записывать на правах составной части изделия базовую спецификацию. При этом в графе "Поз." следует ставить прочерк, в графе "Наименование" - наименование изделия в соответствии с основной надписью базовой спецификации, а в графе "Кол." - "1";

б) нумерация позиций для других составных частей является продолжением нумерации позиций по базовой спецификации, для которой следует оставить резерв из нескольких номеров позиций (приложение 20).

Групповую спецификацию исполнений следует выполнять по варианту А, Б, В или Г, при этом базовую спецификацию записывают в числе постоянных составных частей.

Групповую спецификацию изделий при плазовом методе производства следует выполнять аналогично варианту А или Г. При варианте А применяют

формы 2 и 2а ГОСТ 2.106-96, а при варианте Г - те же формы для постоянных данных и форму 5а ГОСТ 2.106-96 для переменных данных. Таблицы для переменных данных следует выполнять с любыми необходимыми графами.

Лекция 16. Единая система технологической докусентации. Стадии разработки и виды документов

Стадии разработки технологической документации

Стадии разработки технологической документации, применяемой для технологических процессов изготовления изделий (составных частей изделий), определяются в зависимости от стадий разработки используемой конструкторской документации по ГОСТ 2.103.

Стадии разработки рабочей технологической документации устанавливает разработчик документации в соответствии с таблицей 16.1.

Таблица 16.1

| Стадия разработки технологической документации | Содержание работы |
| --- | --- |
| Предварительный проект | Разработка технологической документации, предназначенной для изготовления и испытания материального макета изделия и (или) его составных частей с присвоением литеры "П", на основании конструкторской документации, выполненной на стадиях "Эскизный проект" и "Технический проект" |
| Разработка документации: |  |
| а) опытного образца (опытной партии) | Разработка технологической документации, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии), без присвоения литеры, на основании конструкторской документации, не имеющей литеры. |
| Корректировка и разработка технологической документации по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) с присвоением литеры "О" на основании конструкторской документации, имеющей литеру "О". |  |
| Корректировка и разработка технологической документации по результатам изготовления и приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) и по результатам корректировки конструкторской документации с присвоением технологической документации литеры " , … " на основании конструкторской документации, имеющей литеру " , … ". |  |
| б) серийного (массового) производства | Разработка технологической документации, предназначенной для изготовления и |

испытания изделий серийного (массового) производства, с присвоением литеры "А" ("Б") на основании конструкторской документации, имеющей литеру "А" или "Б"

На стадии разработки конструкторской документации "Техническое предложение" технологическую документацию не разрабатывают.

При выполнении технологической документации в форме электронного документа требования к форматам данных рекомендуется устанавливать на предшествующей стадии разработки, если это не предусмотрено техническим заданием.

Директивной технологической документации, предназначенной только для решения необходимых инженерно-технических, планово-экономических и организационных задач, при постановке изделия на производство присваивают литеру "Д" на основании конструкторской документации, имеющей литеру "А" или "Б".

Технологической документации, предназначенной для разового изготовления одного или нескольких изделий (составных частей изделий) в единичном производстве, присваивают литеру "И" на основании конструкторской документации, имеющей литеру "И".

Ранее разработанные технологические документы (комплекты технологических документов) применяют при изготовлении новых или модернизации изготовляемых изделий в следующих случаях:

- на стадии разработки технологической документации "Предварительный проект" - независимо от литерности применяемой технологической документации;

- в технологической документации опытного образца (опытной партии) с литерой "    " ("     "), серийного (массового) производства с литерами "А" и

"Б",  если  литера  применяемой  технологической  документации  та  же  или

высшая.

Литеру полного комплекта технологической документации определяют низшей из литер, указанных в документах, входящих в комплект.

Стадии разработки рабочей технологической документации, применяемой для технологических процессов ремонта изделий (составных частей изделий), определяет разработчик документации в зависимости от применяемых видов документов на ремонт по ГОСТ 2.602 и стадии разработки ремонтной конструкторской документации - в соответствии с таблицей 16.2.

Таблица 16.2

| Стадия разработки технологической документации | Содержание работы |
| --- | --- |
| Разработка документации: |  |
| а) опытного ремонта | Разработка технологической документации, предназначенной для опытного ремонта и испытания изделий (составных частей изделий), с присвоением технологической документации литеры "РО" на основании конструкторской документации, имеющей литеру "РО". Разработка технологической документации, проверенной опытным ремонтом, с присвоением литеры " " (" ") |
| б) серийного (массового) ремонтного производства | Разработка технологической документации, предназначенной для серийного (массового) ремонта и испытаний изделий (составных частей изделий), с присвоением технологической документации литеры "РА" ("РБ"), на основании конструкторской документации, имеющей литеру "РА" или "РБ" |

Директивной  технологической  документации,  предназначенной  для

выборочной и укрупненной разработки технологических процессов ремонта и испытания изделий (составных частей изделий), а также для решения необходимых инженерно-технических, планово-экономических и организационных задач, присваивают литеру "РД".

Технологической документации, предназначенной для разового ремонта одного или нескольких изделий (составных частей изделий) в единичном производстве, присваивают литеру "РИ" на основании конструкторской документации, имеющей литеру "РИ".

При разработке документации на технологические процессы, выполняемые на стадиях "Предварительный проект", "Опытный образец (опытная партия)" и "Опытный ремонт", ее следует выполнять в маршрутном и (или) маршрутно-операционном описании.

При разработке документации на технологические процессы, выполняемые на стадиях "Серийное (массовое) производство", "Серийное (массовое) ремонтное производство", ее следует выполнять в операционном описании.

Допускается разработка технологической документации:

- в маршрутно-операционном описании при условии ее применения в мелкосерийном производстве;

- на предыдущей стадии в сравнении со стадией разработки применяемой конструкторской документации при условии изготовления или ремонта ограниченной партии изделий (составных частей изделий).

В технологических документах допускается указывать ссылки на другие технологические документы, стандарты и технические условия на материалы (вещества). Допускается указывать ссылки на стандарты организаций при условии, что они однозначно определяют соответствующие требования к технологии.

На изделия, разрабатываемые по заказу Министерства обороны, стандарты организаций должны быть согласованы с заказчиком (представительством заказчика).

Технологические документы, стандарты организаций, на которые приводят ссылки, подлежат передаче другой организации вместе с комплектом технологических документов, при этом форма выполнения передаваемых ссылочных документов [бумажная и (или) электронная] должна соответствовать форме выполнения документов, входящих в комплект, либо быть согласована с этой организацией.

Виды документов

В зависимости от назначения технологические документы (далее - документы) подразделяют на основные и вспомогательные.

К основным относят документы:

- содержащие сводную информацию, необходимую для решения одной или комплекса инженерно-технических, планово-экономических и организационных задач;

- полностью и однозначно определяющие технологический процесс (операцию) изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия).

К вспомогательным относят документы, применяемые при разработке, внедрении и функционировании технологических процессов и операций, например карту заказа на проектирование технологической оснастки, акт внедрения технологического процесса и др.

Основные технологические документы подразделяют на документы общего и специального назначения.

К документам общего назначения относят технологические документы, применяемые в отдельности или в комплектах документов на технологические процессы (операции), независимо от применяемых технологических методов изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий).

К документам специального назначения относят документы, применяемые при описании технологических процессов и операций в зависимости от типа и вида производства и применяемых технологических методов изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий).

Виды основных технологических документов, их назначение и код вида документа	приведены	в	таблице 	16.3.

Таблица 16.3

| Вид документа | Код вида документа | Назначение документа |
| --- | --- | --- |
| Документы общего назначения |  |  |
| Титульный лист | ТЛ | Документ предназначен для оформления: - комплекта(ов) технологической документации на изготовление или ремонт изделия; - комплекта(ов) технологических документов на технологические процессы изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия); - отдельных видов технологических документов. Является первым листом комплекта(ов) технологических документов |
| Карта эскизов | КЭ | Графический документ, содержащий эскизы, схемы и таблицы и предназначенный для пояснения выполнения технологического процесса, операции или перехода изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия), включая контроль и перемещения |
| Технологическая инструкция | ТИ | Документ предназначен для описания технологических процессов, методов и приемов, повторяющихся при изготовлении или ремонте изделий (составных частей изделий), правил эксплуатации средств технологического оснащения. Применяют в целях сокращения объема разрабатываемой технологической документации |
| Документы специального назначения |  |  |
| Маршрутная карта | МК | Документ предназначен для маршрутного или маршрутно-операционного описания технологического процесса или указания полного состава технологических операций при операционном описании изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия), включая контроль и перемещения по всем операциям различных технологических методов в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, технологической оснастке, материальных нормативах и трудовых затратах. |

| Примечания - МК является обязательным документом. - Допускается МК разрабатывать на отдельные виды работ. - Допускается МК применять совместно с соответствующей картой технологической информации взамен карты технологического процесса с операционным описанием в МК всех операций и полным указанием необходимых технологических режимов в графе "Наименование и содержание операции". - Допускается взамен МК использовать соответствующую карту технологического процесса |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карта технологического процесса | КТП | Документ предназначен для операционного описания технологического процесса изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия) в технологической последовательности по всем операциям одного вида формообразования, обработки, сборки или ремонта с указанием переходов, технологических режимов и данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых затратах |
| Карта типового (группового) технологического процесса | КТТП | Документ предназначен для описания типового (группового) технологического процесса изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий) в технологической последовательности по всем операциям одного вида формообразования, обработки, сборки или ремонта с указанием переходов и общих данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых затратах. Применяют совместно с ВТП |
| Операционная карта | ОК | Документ предназначен для описания технологической операции с указанием последовательного выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения, режимах и трудовых затратах. Применяют при разработке единичных технологических процессов |
| Карта типовой (групповой) операции | КТО | Документ предназначен для описания типовой (групповой) технологической операции с указанием последовательности выполнения |

| переходов и общих данных о средствах технологического оснащения и режимах. Применяют совместно с ВТО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карта технологической информации | КТИ | Документ предназначен для указания дополнительной информации, необходимой при выполнении отдельных операций (технологических процессов). Допускается применять при разработке типовых (групповых) технологических процессов (ТТП, ГТП) для указания переменной информации с привязкой к обозначению изделия (составной его части) |
| Комплектовочная карта | КК | Документ предназначен для указания данных о деталях, сборочных единицах и материалах, входящих в комплект собираемого изделия. Применяют при разработке технологических процессов сборки. Допускается применять КК для указания данных о вспомогательных материалах в других технологических процессах |
| Технико- нормировочная карта | ТНК | Документ предназначен для разработки расчетных данных к технологической операции по нормам времени (выработки), описания выполняемых приемов. Применяют при решении задач нормирования трудозатрат |
| Карта кодирования информации | ККИ | Документ предназначен для кодирования информации, используемой при разработке управляющей программы к станкам с программным управлением (ПУ) |
| Карта наладки | КН | Документ предназначен для указания дополнительной информации к технологическим процессам (операциям) по наладке средств технологического оснащения. Применяют при многопозиционной обработке для станков с ПУ, при групповых методах обработки и т.д. |
| Ведомость технологических маршрутов | ВТМ | Документ предназначен для указания технологического маршрута изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия) по подразделениям предприятия. Применяют для решения технологических и производственных задач |

| Ведомость оснастки | ВО | Документ предназначен для указания применяемой технологической оснастки при выполнении технологического процесса изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия) |
| --- | --- | --- |
| Ведомость оборудования | ВОБ | Документ предназначен для указания применяемого оборудования, необходимого для изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия) |
| Ведомость материалов | ВМ | Документ предназначен для указания данных о подетальных нормах расхода материалов, о заготовках, технологическом маршруте прохождения изготовляемого или ремонтируемого изделия (составных частей изделия). Применяют для решения задач по нормированию материалов |
| Ведомость специфицированных норм расхода материалов | ВСН | Документ предназначен для указания данных о нормах расхода материалов для изготовления или ремонта изделия. Применяют для решения задач по нормированию расхода материалов на изделие |
| Ведомость удельных норм расхода материалов | ВУН | Документ предназначен для указания данных об удельных нормах расхода материалов, используемых при выполнении технологических процессов и операций изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия). Применяют для решения задач по нормированию расхода материалов |
| Технологическая ведомость | ТВ | Документ предназначен для комплексного указания технологической и организационной информации, используемой перед разработкой комплекта(ов) документов на технологические процессы (операции). Применяют на одном из первых этапов технологической подготовки производства (ТПП) |
| Ведомость применяемости | ВП | Документ предназначен для указания применяемости полного состава деталей, сборочных единиц, средств технологического оснащения и др. Применяют для решения задач ТПП |
| Ведомость сборки изделия | ВСИ | Документ предназначен для указания состава деталей и сборочных единиц, необходимых для сборки изделия в порядке ступени входимости, их применяемости и количественного состава |

| Ведомость операций | ВОП | Документ предназначен для операционного описания технологических операций одного вида формообразования, обработки, сборки и ремонта изделия в технологической последовательности с указанием переходов, технологических режимов и данных о средствах технологического оснащения и норм времени. Применяют совместно с МК или КТП |
| --- | --- | --- |
| Ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому (групповому) технологическому процессу | ВТП (ВТО) | Документ предназначен для указания состава деталей (сборочных единиц, изделий), изготовляемых или ремонтируемых по типовому (групповому) технологическому процессу (операции), и переменных данных о материале, средствах технологического оснащения, режимах обработки и трудозатратах (операции) |
| Ведомость деталей, изготовленных из отходов | ВДО | Документ предназначен для указания данных о деталях, изготовленных из отходов при раскрое металла |
| Ведомость дефектации | ВД | Документ предназначен для указания изделий (составных частей изделий), подлежащих ремонту, с определением вида ремонта, дефектов и для указания дополнительной технологической информации. Применяют при ремонте изделий (составных частей изделий) |
| Ведомость стержней | ВСТ | Документ предназначен для указания информации, необходимой при изготовлении стержней для отливок |
| Ведомость технологических документов | ВТД | Документ предназначен для указания полного состава документов, необходимых для изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий). Применяют при передаче комплекта документов с одного предприятия на другое |
| Ведомость держателей подлинников | ВДП | Документ предназначен для указания полного состава документов, необходимых при передаче комплекта документов на микрофильмирование |

Состав применяемых кодов видов документов определяет разработчик

документов	в	зависимости	от	стадий	разработки	технологической документации и типа производства.

Лекция 17. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции.

Общие положения

Технологические документы (далее - документы) на технологические процессы и операции в отличие от других видов документации различаются вносимой технологической информацией (далее - информацией).

Информация, вносимая в технологические документы, по своему виду подразделяется на:

- информацию с текстом, разбитым на графы;

- информацию со сплошным текстом;

- графическую информацию.

Информация с текстом, разбитым на графы, может быть представлена:

- в виде информации, объединенной в специализированные блоки информации с присвоением им определенного служебного символа, например М - для материалов, Е - для трудозатрат и т.п.;

- в виде отдельных элементов информации, не привязанных к служебным символам, например, код и наименование операции (в операционных картах), обозначение инструкции по охране труда (ИОТ), данные об опоке, отливке и т.п.

Информацию со сплошным текстом следует применять для указания общих требований к процессу или операции, для записи содержания операций или переходов, указания требований по охране труда и т.п.

Графическую информацию следует применять для иллюстрации выполняемых действий дополнительно к информации со сплошным текстом или с текстом, разбитым на графы.

В зависимости от назначения в информации со сплошным текстом и информации с текстом, разбитым на графы, можно условно выделить следующие виды информации:

- адресная информация о технологическом процессе;

- адресная информация об операции (операциях);

- информация о применяемых в операции документах;

- информация о рабочих местах;

- информация	о	применяемых	материалах	(основных	и вспомогательных);

- информация  о  комплектующих  составных  частях  изделия  (детали, сборочные единицы как собственного изготовления, так и покупные);

- информация о трудозатратах;

- информация общего характера к процессам и операциям;

- информация о требованиях к выполняемым действиям;

- информация о технологической оснастке;

- информация о технологических режимах.

Состав указанных видов информации в привязке к служебным символам (проставляемым в левой части формы документов перед номером строки) в зависимости от применяемых форм документов, имеющих горизонтальное или вертикальное расположение полей подшивки форматов А4.

Запись информации в документах следует выполнять машинописным, машинным, рукописным способами.

Запись информации машинописным и рукописным способами следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1127.

Запись	информации	машинным	способом	следует	выполнять	в соответствии с требованиями ГОСТ 2.004.

Подлинники (оригиналы) документов, с которых необходимо получить копии средствами репрографии, в том числе микрографии, должны удовлетворять требованиям, установленным в соответствующих нормативных документах (НД).

Правила записи адресной информации о технологическом процессе

Адресную информацию о технологическом процессе следует указывать на первом листе комплекта документов.

Для документов на процессы, имеющие литеры "А" и "Б", эту функцию выполняет титульный лист (ТЛ) по ГОСТ 3.1105, для документов на процессы,

имеющие литеры "О"; " " или "П", - МК или соответствующие формы карт технологических процессов (КТП), а для типовых (групповых) технологических процессов - соответствующие формы карт типовых (групповых) технологических процессов (КТТП).

Адресная информация о технологическом процессе (далее - адресная информация) включает:

- информацию об обозначении изделия (или его составной части) и его наименовании, на которое разработан процесс в соответствии с конструкторским документом;

- информацию по Технологическому классификатору деталей машиностроения и приборостроения 1 85 142 (ТКД);

- информацию об обозначении комплекта документов на процесс;

- информацию по стадии разработки технологического процесса;

- информацию по наименованию комплекта документов на технологический процесс;

- информацию о лицах, участвующих в согласовании и утверждении комплекта документов на процесс.

При записи в документах обозначения изделия (или его составных частей) и его наименования следует исходить из вида технологического процесса по его организации.

Для единичных технологических процессов (ЕТП) соответствующую информацию следует выбирать из конструкторских документов. При этом допускается в графе 2 по ГОСТ 3.1103 указывать одно обозначение (предметное или обезличенное) или два (предметное и обезличенное), если этого требуют условия технологической подготовки производства.

Для типовых технологических процессов (ТТП) при применении обезличенного обозначения в указанной графе следует проставлять только код классификационной характеристики, являющийся общим для всей группы деталей (сборочных единиц), например:

Рисунок 17.1

Для групповых технологических процессов (ГТП) графу не заполняют и в ней указывают прочерк.

Рисунок 17.2

При записи наименования изделия или его составной части следует учитывать, что:

- для ЕТП наименование указывается по соответствующему конструкторскому документу с учетом допускаемых сокращений;

- для ТТП указывается обобщенное наименование группы изделий или их составных частей во множественном числе, например, рычаги, фланцы, валы и т.п.;

- для ГТП указывается наименование вида покрытия, испытаний, настроечно-регулировочных работ и т.п., например, окрашивание ХВ-16; испытания химические на воздействие топлива.

При разработке ТТП (ГТП) и применении ТЛ допускается наименование указывать на поле 3 ТЛ по ГОСТ 3.1105, без соответствующей записи в графе 6 основной надписи по ГОСТ 3.1103, например:

"Комплект документов на ТТП обработки резанием"; "Комплект документов на ГТП окрашивания эмалью ХВ-16".

Информацию по ТКД следует вносить в документы на технологические процессы, разрабатываемые только на детали машиностроения и приборостроения и при условии их специализации по одному технологическому методу, например, ТП на обработку резанием детали "вал"; ТП на "кадмирование электрохимическое" и т.п.

Код классификационных группировок технологических признаков по ТКД следует проставлять в графе 3 основной надписи (ГОСТ 3.1103).

Для ЕТП на детали, специализированные по одному из технологических методов, и для ТТП на группу деталей, имеющих общие конструктивные и технологические признаки, следует проставлять технологический код полностью, включая код классификационных группировок основных признаков по технологическому методу изготовления и код классификационных группировок признаков, характеризующих вид детали.

Допускается для ТТП, при необходимости, в графе 3 основной надписи проставлять код только классификационных группировок основных признаков.

Для ГТП на группу деталей, имеющих различные конструктивные признаки и общие технологические признаки, следует проставлять код классификационных группировок вида детали по технологическому методу изготовления

При условии включения в ТП на деталь более одного технологического метода в графе 3 основной надписи следует проставлять код на доминирующий метод.

Для сборочных единиц графу 3 основной надписи не заполняют и в ней следует проставлять прочерк.

Допускается по усмотрению разработчика документов в графе 3 проставлять технологический код сборочных единиц по имеющимся на предприятии технологическим классификаторам сборочных единиц.

Информацию об обозначении комплекта документов на процесс следует указывать в соответствии с ГОСТ 3.1201.

Информацию по стадии разработки процесса следует указывать в соответствии с ГОСТ 3.1102 в графе 5 основной надписи, начиная с левой стороны, оставляя две последующие графы для внесения изменений.

Запись литеры в документах в основном должна соответствовать литере конструкторского документа. Исключение составляют:

- Технологические документы с литерой "П" ("Предварительный проект"), которые разрабатываются на основе конструкторских документов, имеющих литеру "Э" ("Эскизный проект") или литеру "Т" ("Технический проект").

- При разработке ТТП или ГТП на группу деталей (сборочных единиц), имеющих разные стадии разработки конструкторских документов, соответствующий процесс должен быть разработан с учетом имеющейся высшей стадии, например в группу деталей, обрабатываемых по ТТП, входят детали, имеющие литеры по конструкторским документам О; ; ; А. ТТП должен быть разработан на стадии "А".

Информацию по наименованию комплекта документов на технологический процесс и информацию о лицах, участвующих в согласовании и утверждении комплекта документов на процесс с применением ТЛ, следует записывать по ГОСТ 3.1105.

При отсутствии ТЛ и применении в качестве первого (заглавного) листа видов других документов (МК, КТП, КТТП) соответствующую запись информации по наименованию комплекта документов не производят, а вместо обозначения комплекта документов на процесс указывают обозначение того вида документа, на котором описывается технологический процесс, например для ЕТП на деталь, обрабатываемую с применением электрофизического метода, описанного на МК, обозначение процесса по ГОСТ 3.1201 будет - АБВГ.10175.00001.

Правила записи адресной информации об операции (операциях)

Адресная информация об операции (операциях) указывается в начале документа (после основных надписей) и включает:

- указательную информацию по месту выполнения соответствующих действий, т.е. обозначение цеха, участка, рабочего места;

- порядковый номер операции;

- код операции по Классификатору технологических операций машиностроения и приборостроения 1 85 151 (далее - КТО), а также ее наименование.

Запись информации по обозначениям цеха, участка и рабочего места в документах следует выполнять в соответствии с порядком, установленным на предприятии (в организации) по усмотрению разработчика документов. Информация по обозначению рабочих мест характерна для процессов и операций, выполняемых на конвейере или автоматических линиях и в связи с этим заполняется по усмотрению разработчика документов. В условиях обработки содержащейся в документах информации с применением средств вычислительной техники указанная информация должна записываться в виде кодов (условных обозначений) с применением определенной значности. Например, если на предприятии имеется более 9 производственных цехов (подразделений предприятия), то их код должен записываться двумя знаками, например, цех 01; 04; 25 и т.п. Это же условие характерно и для обозначения производственных участков.

Нумерацию операций следует выполнять числами ряда арифметической прогрессии, например, 5; 10; 15; 20 и т.д. Промежуточные цифры, при необходимости, используют для нумерации операций, разрабатываемых дополнительно или взамен аннулированных, ввиду изменения чертежа, уточнения технологического процесса и т.п. Нумерацию аннулированной операции не применяют.

Например, в МК аннулирована операция 15 и вместо нее вводят две другие операции: одной из них присваивают номер 16, другой 17, а номер 15 больше не применяют.

В условиях обработки или проектирования документов с применением средств вычислительной техники нумерацию операций следует выполнять трехзначным числом, например, 005; 010; 015 и т.д.

Допускается применять четырехзначную нумерацию, например, 005*; 0010; 0015; 0020 и т.д.

Запись кода операции следует выполнять в соответствии с КТО.

В случае отсутствия операции в КТО следует использовать резервные коды в классификационных таблицах, с последующим уведомлением об этом головной организации по ведению технологических классификаторов для дополнительного введения операции в КТО.

Выбор соответствующего кода операции следует выполнять по ее наименованию, применительно к технологическому методу, например, для наименования операции "круглошлифовальная" ее код по КТО будет 4130; а для "термической резки кислородной" - 9172 и т.д.

Для выбора кода операций, имеющих общий характер действий, не обусловленных конкретным технологическим методом, следует использовать в КТО таблицы 2 "Операции общего назначения", например, "Промывка", "Приготовление смеси" и т.д.

Запись кода операции следует выполнять в соответствующей графе документа перед ее наименованием, например:

"7381. Окрашивание струйным обливом с выдержкой в парах растворителя".

Запись кода операции следует выполнять только в случаях, когда информация в документах обрабатывается средствами вычислительной техники.

Запись наименования операции следует выполнять по КТО в полной или краткой форме после кода операции с прописной буквы в нижней части строки (оставляя верхнюю часть для внесения изменений).

При невозможности размещения такой информации на одной строке ее переносят на последующие.

Между кодом и наименованием операции следует оставлять 3-4 знака, например, "2128    Гибка".

Выбор формы записи наименования операции определяет разработчик документа.

Полная форма записи наименования операций характерна для таких технологических методов, как например, пайка, сварка, окрашивание и т.д. и соответствующий порядок  расположения  информации  определен таблицами КТО, например, "8043. Пайка готовым припоем в активной газовой среде индукционная".

Краткая форма записи наименования операции устанавливается при условии указания сокращенной соответствующей информации в других графах. Например, для указанного в предыдущем пункте примера наименования операции пайка имеется следующая дополнительная информация, свидетельствующая в одном случае: об активной газовой среде, которая должна указываться в строках с привязкой к служебному символу "М" перед описанием содержания операции, а в другом " ... индукционная" - информация, относящаяся к применяемому оборудованию. Таким образом возможна двухвариантная запись наименования указанной операции в краткой форме:

- -й вариант - "8043 Пайка готовым припоем";

- -й вариант - "8043 Пайка готовым припоем индукционная".

Лекция 19. Правила записи информации в документах

Правила записи информации о применяемых в операциях документах

Запись информации о применяемых в операции документах выполняют в двух следующих случаях:

- в маршрутной карте, карте технологического процесса, карте типового технологического процесса, ведомости деталей (сборочных единиц) к типовому (групповому) технологическому процессу (ВТП);

- в операционной карте (ОК), карте типовой (групповой) операции (КТО), карте технологической информации (КТИ), ведомости деталей (сборочных единиц) к типовой (групповой) операции (ВТО) - в документах, где содержится основная информация о выполняемой операции.

Для первого случая в документах приводятся обозначения только тех документов, которые раскрывают комплектность на процесс, к которым относятся:

- ведомость оснастки (ВО), формы 2 и 2а, 3 и 3а по ГОСТ 3.1122;

- комплектовочная карта (КК), формы 6 и 6а, 7 и 7а по ГОСТ 3.1123;

- ведомость удельных норм расхода материалов (ВУН), формы 4 и 4а, 5 и 5а по ГОСТ 3.1123.

ВО разрабатывается по усмотрению разработчиков документов и при ее входимости в комплект документов на процесс. Ссылку на ее обозначение по ГОСТ 3.1201 следует выполнять к любой первой операции, перед ссылкой на ОК и другие виды документов.

КК, как правило, разрабатывается к технологическим процессам сборки. Как правило, она указывается к первой операции "Комплектование".

При условии оформления к таким процессам ВО соответствующая ссылка на ее обозначение приводится перед обозначением КК.

ВУН разрабатывается к технологическим процессам получения покрытий и при ее входимости в комплект документов на процесс. Ссылку на

ее обозначение по ГОСТ 3.1201 следует выполнять к любой операции перед соответствующим обозначением ОК и других видов документов.

В документах, где содержится основная информация о выполняемой операции (ОК, КТО, КТИ, ВТО и т.п.), следует приводить соответствующие ссылки на обозначения документов по ГОСТ 3.1201, которыми должен руководствоваться исполнитель при выполнении операции.

К таким документам относятся:

- "Технологические инструкции" (ТИ) на подготовку средств технологического оснащения к работе и эксплуатации, на приготовление растворов, смесей, компаундов и других материалов;

- ТИ на типовые действия и т.д.;

| Очередность указания | Условные обозначения видов документов по ГОСТ 3.1102 |
| --- | --- |
| 1 | ВО; ВУН; КК |
| 2 | МК; КТП; КТТП |
| 3 | ВТП; ОК; КТО; ВТО; КТИ |
| 4 | ТИ |
| 5 | ИОТ |

"Инструкции по охране труда". Таблица 19.1

Порядок ссылок на обозначения видов документов, входящих в комплект документов на процесс, по их иерархии приведен в таблице 1.

В документах, разрабатываемых на стадиях "Серийного и массового производств", рекомендуется приводить ссылки на ГОСТ, РСТ, ОСТ, СТП.

Необходимые требования, содержащиеся в указанных НД, следует отражать в документах на процессы с привязкой к выполняемым действиям.

В документах, разрабатываемых на стадиях "Предварительный проект", "Опытный образец (опытная партия)", "Опытный ремонт", разовое и серийное изготовление изделий, допускается приводить ссылки на стандарты предприятия.

Правила записи информации о рабочих местах

Информация о рабочих местах указывается в сводных документах на процессы (МК, КТП, КТТП) и в документах, где описывают действия по выполнению операции (ОК, КТО).

Информация о рабочих местах включает следующие данные:

- код (обозначение) оборудования;

- наименование оборудования;

- модель оборудования;

- инвентарный номер оборудования.

Запись кода (обозначения) оборудования следует выполнять только для документов, обрабатываемых средствами вычислительной техники:

- для покупных средств - по Общесоюзному Классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), например, 381611.ХХХХ станок вертикально-фрезерный, консольный

- для проектируемых и изготовляемых средств на самом предприятии, где они применяются, - по Классификатору изделий и конструкторских документов машиностроения и приборостроения (Классификатор ЕСКД), например, АБВГ.041613.017 станок вертикально-фрезерный, консольный с копировальным устройством.

Допускается:

- Применять кодирование (обозначение) оборудования по отраслевым Классификаторам, а также предприятия (организации).

- Вместо кода (обозначения) оборудования проставлять код рабочего места в соответствии с Классификатором, разработанным на уровне отрасли или предприятия (организации).

Примечание - При условии, если информация, содержащаяся в документе, не обрабатывается средствами вычислительной техники, код (обозначение) оборудования не следует проставлять. В данном случае рекомендуется занимать эту графу другой информацией, например, наименование и модель оборудования.

Наименование оборудования и его модель следует записывать в соответствии с паспортом оборудования, например, "токарно-винторезный станок 1К62".

Допускается:

- В документах применять наименование оборудования в сокращенном виде, например: "Ток. винторез. ст-к"; "Ток. ст-к".

- Не указывать наименование оборудования при указании его модели.

- Не указывать обозначение стандарта на стандартизованное оборудование при условии дополнительного введения в комплект документов листа ссылочные данные НД.

В целях исключения разработки и дополнительного введения соответствующей формы документа допускается функции ЛСД выполнять на формах МК, ТИ и других документов, входящих в комплект документов данного процесса. Допускается ЛСД в комплект документов не вводить при наличии ВО, ВОБ, КК и отражения в них полных обозначений по соответствующим стандартам на средства технологического оснащения и материалы.

Запись наименования оборудования следует выполнять после его кода с промежутком в 3-4 знака.

При невозможности размещения информации по его наименованию, модели и инвентарному номеру на первой строке указанную информацию допускается переносить на последующую строку (последующие строки) без дублирования простановки служебного символа (рисунок 19.1).

Рисунок 19.1

Запись  наименования  оборудования  следует  выполнять  со  строчной

буквы.

Запись модели оборудования следует выполнять прописными буквами и цифрами (при необходимости) соответствующего размера.

Запись информации по инвентарному номеру оборудования выполняют после его наименования и модели в соответствии с принятой системой на предприятии (в организации) по присвоению инвентарных номеров.

Допускается инвентарный номер оборудования не указывать, если это не будет связано с требованиями производства, охраны труда и т.п.

Запись информации по инвентарному номеру оборудования следует выполнять с указанием данных: "инв. N ...".

В целях выделения данной информации от предыдущей допускается между ними ставить знак ";".

Правила записи информации о применяемых материалах

Запись информации в документах о применяемых материалах выполняют в полной или краткой форме.

В полной форме такая запись характерна для процессов на изделия (составные части изделий), изготовляемые обработкой резанием, листовой штамповкой, электрофизическими и электрохимическими методами, методами сборки.

Запись данных по материалам на процессы изготовления изделий (составных частей изделий) методами обработки резанием, листовой штамповки, электрофизическими и электрохимическими методами выполняют с увязкой к служебному символу "М" в соответствующих графах после основных надписей в соответствии с требованиями соответствующих стандартов на правила оформления документов.

Запись данных по материалам на процессы, специализированные по методам сборки, выполняют в соответствующих графах с привязкой к служебному символу М после указания данных по комплектующим составных частей изделия.

При необходимости записи данных по вспомогательным материалам ее выполняют только после указания данных по основным материалам в очередности их технологического применения.

При применении в документах на операции стандартизованных основных и вспомогательных материалов допускается при записи их обозначений не указывать год регистрации стандартов, при условии одноразового указания их полных обозначений в МК, КК или ЛСД, например, В20 ГОСТ 2590/45 ГОСТ 1050.

В случаях замены основных и вспомогательных материалов, при условии постоянства изготовления изделия или его составных частей, допускается в документах дополнительно выполнять запись по заменяемым материалам. Соответствующая запись может выполняться:

- в основных документах, где первоначально даются данные об основных и вспомогательных материалах;

- в документах, дополнительно вводимых в комплект документов, например, МК/ВМ; МК/КК; КК и т.п.

При указании данных по заменяемым материалам в основных документах соответствующую запись делают в нижерасположенных строках, с симметричным выдерживанием размеров длин, вышерасположенных граф, где приведены данные по материалам (материалу).

В целях выделения заменяемых материалов перед указанием их первоначальных единиц ("наименование, марка материала") следует проставлять соответствующий печатный знак в виде "звездочки" - "*" или прописной буквы русского алфавита - "З".

В качестве документов, дополнительно вводимых в комплект документов с целью указания заменяемых материалов, следует применять следующие формы документов:

- МК/ВМ (формы 1, 1б, 3, 3б по ГОСТ 3.1118) при возможной замене материалов для процессов обработки резанием, листовой штамповки, электрофизических и электрохимических методов обработки;

- МК/ВМ или МК/КК (формы 2 и 1б, 4, 3б по ГОСТ 3.1118) или КК (формы 6 и 6а по ГОСТ 3.1123) при возможной замене основных и вспомогательных материалов для процессов методов сборки.

При дополнительном введении в комплект документов МК/ВМ или МК/КК их следует располагать сразу же после МК с соответствующей ссылкой к любой первой операции (в графе "Обозначение документа") на обозначение данного документа.

При обозначении документов по ГОСТ 3.1201 следует исходить не от применяемой формы документа, а от выполняемой им функции, например, обозначение МК/ВМ - АБВГ.43000.00015; МК/КК - АБВГ.30190.00043.

Правила записи информации о комплектующих составных частях изделия

Информация о комплектующих составных частях изделия характерна для документов, разрабатываемых на технологические процессы сборки, является основной и в связи с этим записывается в операциях перед указанием информации о материалах.

К указанной информации относят:

- наименование детали (сборочной единицы);

- обозначение, код детали (сборочной единицы);

- обозначение подразделения предприятия (ОПП), откуда поступают составные части изделия на сборку (склад, комплектующее отделение);

- код единицы величины или единица величины (ЕВ);

- единица нормирования (ЕН);

- количество составных частей, входящих в изделие (КИ).

Правила записи такой информации приводят в соответствующих НД на формы документов.

Информацию о комплектующих составных частях изделия указывают в документе на процесс (операцию) в КК (ОК) или в других видах документов.

При необходимости в графе перед наименованием детали (сборочной единицы) допускается указывать номер позиции, который в одном случае

может соответствовать чертежу, а в другом - устанавливается разработчиком документов по карте эскизов. Запись номеров позиций следует выполнять арабскими цифрами. После указания номера следует проставлять точку (рисунок 19.2).

Рисунок 19.2

Разработкой КК не исключается повторное указание данных в ОК к каждой операции при операционном описании процесса.

При маршрутном описании процесса КК является основным документом для комплектации и сборки изделия. Допускается для этих целей КК не разрабатывать и вместо нее использовать ВС.

Указание данных в КК и соответствующих ОК следует выполнять в технологической очередности их применения с привязкой к операции (для общей КК) или к номерам позиций для каждой операции.

Правила записи информации о трудозатратах

Информацию о трудозатратах применяют в документах на процессы (МК, КТП, КТТП и т.п.) и операции.

Кроме указанных документов, исходная информация о нормировании труда исполнителей, участвующих в выполнении технологического процесса, содержится в технико-нормировочных картах.

В документах на процессы указывают полную информацию по трудозатратам на операции, которую рассчитывают по соответствующим технико-нормировочным и хронометражным картам, а также по расчетным данным, содержащимся в ОК.

Заполнение соответствующих граф, содержащих данные по трудозатратам   в   документах,   предусматривающих   внесение   указанной

информации,	следует	выполнять	согласно	существующим	правилам заполнения по НД.

В документах на операцию указывают основные данные по расчету на операцию. В отличие от сводных документов на процесс они не содержат данных по степени механизации (СМ); обозначению или наименованию профессии (ПРОФ); разряду исполнителей (Р); условиям труда (УТ); количеству исполнителей, участвующих в выполнении операции (КР); единице нормирования (ЕН); коэффициенту штучного времени (Кшт.) и объему партии (ОП).

Основными документами, предусматривающими возможность машинной обработки информации по трудозатратам, являются документы на процессы.

Ответственность по расчету трудозатрат и заполнению соответствующих граф в документах устанавливается по усмотрению организации - разработчика документов.

При расчете трудозатрат исполнителем, ответственным за разработку комплекта документов на процесс, в блоке Б2 основных надписей по ГОСТ 3.1103 следует проставлять одну подпись в графе "Разраб.".

При расчете данных лицами, ответственными за разработку трудозатрат, соответствующую подпись следует выполнять в графе "Нормир.", расположенной на второй строке графы "Разраб.".

В условиях планомерного снижения данных по трудозатратам без изменений сущности процесса, а также при автоматизированной разработке документов допускается в документы на процесс их не вносить, а указывать в дополнительно вводимый в комплект документ МК/ТНК, КТП/ТНК и т.п.

Указанный документ должен иметь обозначение ТНК по ГОСТ 3.1201 и располагаться после сводного документа на процесс.

Соответствующую ссылку на его обозначение следует выполнять в МК (КТП, КТТП ...) к любой первой операции в графе "Обозначение документа" (после ВО, КК, ВУД).

Правила записи информации общего характера к процессам и операциям

Информацию	общего	характера	к	технологическому	процессу

(операции)  записывают,  при  необходимости,  перед  описанием  операций (переходов).

После указания этой информации перед описанием первой операции (перехода) рекомендуется оставлять две-три строки свободными.

Правила записи информации о требованиях к выполняемым действиям

Информация о требованиях к выполняемым действиям имеет массовый характер и применяется в документах при описании содержания операций.

Для описания содержания процесса (операций) в соответствии с ГОСТ 3.1109 применяют следующие три вида:

- маршрутное;

- операционное;

- маршрутно-операционное.

Описание операций всегда выполняют с привязкой к служебному символу "О".

Маршрутное описание ТП, в основном, следует применять в документах на процессы, выполняемые в опытном и мелкосерийном типах производства.

Указанные типы производства характеризуют частой сменой объектов изготовления, применением в основном средств технологического оснащения универсального назначения и рабочих высокой квалификации, что позволяет в такой ситуации пользоваться упрощенной документацией.

Выбор маршрутного описания операций устанавливает разработчик документов.

Не рекомендуется применять маршрутное описание для операций, связанных с опасностью выполняемых работ, с надежностью изготовления изделий и их эксплуатацией и т.п., например, операции литья, ковки, штамповки, сварки, пайки, термической обработки и др.

Маршрутное описание следует применять для операций обработки резанием, разъемной сборки, отдельных действий, связанных с техническим контролем.

Выполнение таких операций не связано с жесткой регламентацией режимов (за исключением операций обработки резанием, но в этих случаях квалификация исполнителей позволяет за счет производственного опыта самостоятельно настраивать оборудование на оптимальный режим работы).

Последовательность записи содержания операции маршрутного описания следующая:

- ключевое слово;

- дополнительная информация;

- наименование предметов производства, обрабатываемых поверхностей и конструктивных элементов;

- условное обозначение поверхностей конструктивных элементов и указание параметров;

- дополнительная информация.

Запись содержания операции следует начинать с ключевого слова, которое характеризует выполняемое действие, выраженное глаголом в неопределенной форме, например точить, собрать, проверить и т.п.

На втором месте при необходимости следует указывать дополнительную информацию, под которой подразумевают одновременное количество обрабатываемых, собираемых (проверяемых и т.п.) поверхностей деталей (элементов деталей), собираемых составных частей изделия, контролируемых параметров и т.п., например:

"Сверлить 4 отверстия ..." "Собрать 2 прокладки ...".

На третьем месте, при необходимости, также вводят уточняющую информацию, характеризующую вид предмета производства, обрабатываемой поверхности и т.п., например:

"Сверлить 4 сквозных отверстия ..."

"Установить 2 герметизирующие прокладки ..."

Дополнительная информация, приведенная в 12.3.4.2 и 12.3.4.3, не имеет обязательного характера и устанавливается разработчиком документов по своему усмотрению.

На четвертом месте, а может быть на 2-м или 3-м, в структуре описания содержания операции предусматривают указание наименования предметов производства, обрабатываемых поверхностей и конструктивных элементов, например:

"Точить поверхности ..."

"Фрезеровать фасонную поверхность ..." "Развернуть два глухих отверстия ...".

На пятом месте предусматривают указание условных обозначений поверхностей, конструктивных элементов и параметров. Под условными обозначениями поверхностей и конструктивных элементов следует понимать соответствующие обозначения, применяемые разработчиком документов в целях исключения текстовой записи

Правила записи информации по технологической оснастке

Информацию по технологической оснастке следует записывать во всех документах, где описывают содержание операций.

Указанная информация может быть записана и в сводный документ по оснастке на процесс - в ведомость оснастки (ВО) по ГОСТ 3.1122.

В документах, где описывают содержание операции, указание информации по технологической оснастке выполняют после содержания:

операции - при маршрутном описании технологического процесса; перехода - при операционном описании технологического процесса.

Порядок очередности записи информации по технологической оснастке в документах к операции и переходу представлен в таблице 19.2.

Таблица 19.2

| Очередность записи информации | Наименование видов технологической оснастки |
| --- | --- |
| 1 | Приспособление, штамп, пресс-форма, опока, кокиль, форма, модельный комплект и т.п. |
| 2 | Вспомогательный инструмент, наладки и базовым приспособлениям* |
| 3 | Режущий инструмент, слесарный инструмент |
| 4 | Средства измерения (приборы, измерительные устройства, калибры, скобы и т.п.) |

В основном информация по технологической оснастке состоит из двух

основных частей:

- обозначения;

- наименования, модели, типа обозначения стандарта и т.п.

Коды или обозначение технологической оснастки устанавливаются предприятиями (организациями) в соответствии с НД и записываются на первом месте в строке документа с привязкой к служебному символу "Т".

Наименование технологической оснастки следует указывать в соответствии с имеющимся технологическим паспортом или нормативной документацией (НД).

В целях сокращения текста записи наименования технологической оснастки рекомендуется применять допускаемые сокращения и обозначения.

Запись кода (обозначения) технологической оснастки следует выполнять перед ее наименованием с интервалом в 3-4 знака (рисунок 19.3).

Рисунок 19.3

При необходимости указания к операции (переходу) нескольких видов оснастки ее следует указывать в порядке очередности, представленной в таблице 17.2.

При маршрутном описании технологического процесса допускается указание по стандартизованной оснастке не приводить, при условии соответствующей организации производства и квалификации исполнителей.

В случае, если одно и то же обозначение технологической оснастки при операционном описании технологического процесса применяют в других переходах, в целях сокращения соответствующей информации и исключения ее дублирования, допускается после ее наименования (в том переходе, где ее применяют в первый раз) указывать в скобках номера соответствующих переходов (рисунок 19.4).

Рисунок 19.4

В этом случае в последующих переходах соответствующую информацию указывать не следует.

Правила записи информации о технологических режимах

Информацию о технологических режимах указывают при операционном описании технологических процессов после записи информации о технологической оснастке с привязкой к служебному символу "Р".

Запись данных о технологических режимах следует выполнять в соответствии с требованиями соответствующих стандартов ЕСТД, отраслевых НД и НД предприятий (организаций).

Запись параметров технологических режимов выполняют:

- в соответствующих графах, предусмотренных формами документов;

- на отдельных строках с привязкой к служебному символу "Р" и одновременным указанием данных по технологическим режимам и их параметрам;

- на строках, где выполняют запись содержания технологических переходов с привязкой к служебному символу "О".

При применении специализированных форм документов, предусматривающих соответствующие графы для указания технологических режимов, запись значения их параметров, как правило, выполняют с новой строки с привязкой к служебному символу "Р".

В этом случае обозначения соответствующих единиц величин следует вносить в графы, где указывают данные по обозначению или наименованию технологических режимов (при типографском издании или размножении бланков документов) или записывать в строках, где указывают параметры режимов.

Допускается не указывать в документах обозначения единиц величины, при условии разработки соответствующих НД.

При применении форм документов универсального назначения, не предусматривающих графы для указания данных по технологическим режимам, выполняют на отдельной строке с привязкой к служебному символу "Р" (рисунок 19.5).

Рисунок 19.5

При невозможности размещения информации по технологическим режимам на одной строке, ее допускается переносить на последующую строку (последующие строки).

Запись данных по технологическим режимам следует выполнять через разделительный знак ";".

При применении операционного описания технологического процесса и условии указания данных только по двум-трем параметрам допускается такую информацию записывать после текста содержания перехода (рисунок 19.6).

Рисунок 19.6

При невозможности размещения информации по технологическим режимам на первой строке допускается ее перенос на следующую строку (следующие строки).

При операционном описании ТП запись информации о технологических режимах в документах обязательна.

В приложении Ж приведен примерный состав условных обозначений данных технологических режимов, применяемых в документах при операционном описании технологических процессов.

Лекция 20. Общие правила выполнения графических технологических документов.

Общие положения

Графические документы следует применять совместно с текстовыми документами, в том числе документами, в которых текст разбит на графы, для описания технологических процессов и операций или других технологических действий, связанных с изготовлением (ремонтом) изделий (их составных частей), обслуживанием и подготовкой рабочих мест, средств технологического оснащения, регенерацией изделий (их составных частей), включая регенерацию материалов и газов, сбором и утилизацией отходов производства и т.п.

Обязательность выполнения графических документов определяет разработчик документов в зависимости от стадии их разработки, комплексности изложения совместно с текстовой информацией, наглядности, краткости и т.п.

Графические документы включают в себя:

- эскизы на изделия (их составные части), разрабатываемые к процессам и операциям с указанием всех необходимых параметров;

- эскизы на технологические установы и позиции;

- эскизы к картам наладки средств технологического оснащения;

- таблицы для указания исходных данных;

- схемы;

- графики и диаграммы, относящиеся к настройке оборудования, указанию режимов термической обработки, выполнению действий при испытании изделий и т.п.

Графические изображения следует выполнять на формах карт эскизов (КЭ) по ГОСТ 3.1105 или в соответствующих зонах форм операционных карт (ОК), или в других документах, установленных стандартами или рекомендациями 4-й и 5-й классификационных групп ЕСТД.

При разработке документов на стадиях предварительного проекта (литера "П") и опытного  образца (литера "О", "O ", "О  ") допускается:

- графические изображения к документам не выполнять, а вместо них

применять соответствующие конструкторские документы;

- графические изображения выполнять в документах, в которых описывают технологический процесс, с привязкой к служебному символу "О" или в технологических инструкциях.

К процессам на поковки и отливки допускается взамен карт эскизов применять учтенные копии чертежей на заготовки с выполнением всех необходимых требований по ГОСТ 3.1126 и ГОСТ 3.1125.

Графические изображения в документах следует выполнять с применением:

- средств автоматизации;

- средств механизации;

- чертежного инструмента, а также руки.

Графические изображения в документах следует выполнять линиями, установленными ГОСТ 2.303.

При выполнении графических изображений с применением средств автоматизации следует руководствоваться требованиями ГОСТ 2.004.

Допускается выполнять графические изображения на алфавитно- цифровых печатающих устройствах с применением соответствующих символов (набора символов).

Правила выполнения эскизов

В комплектах документов на технологические процессы эскизы должны быть общими к отдельным операциям, к группе операций или к технологическому процессу (операции).

Выбор соответствующего варианта осуществляет разработчик документов.

Эскиз (эскизы), являющийся общим (являющиеся общими) к технологическому процессу или группе операций, следует помещать на первом и последующих листах соответствующих форм КЭ.

В этом случае КЭ следует присваивать самостоятельное обозначение по ГОСТ 3.1201 и располагать перед или за описанием операции, в которой этот документ впервые применяют, с указанием обозначения в маршрутной карте     (МК),     карте     технологического     процесса     (КТП)     и     т.п.

При разработке КЭ к технологическому процессу в графе 8 основной надписи по ГОСТ 3.1103 в форме первого листа следует проставить прочерк.

При разработке КЭ к группе операций технологического процесса следует поставить над эскизом (эскизами) соответствующий номер (соответствующие номера) операции (операций).

Допускается указанную запись не выполнять при условии соответствующего введения обозначения КЭ к соответствующим операциям процесса (или группе операций).

При выполнении одним разработчиком ОК (КТП и др.) и КЭ к операции следует взамен формы первого или заглавного листа КЭ применять формы последующих листов с целью упростить процедуру оформления основных надписей в документах. КЭ следует располагать за документами, в которых описывают выполняемые действия, с указанием соответствующего обозначения ОК (или другого вида документа) и порядкового номера листа (листов).

При условии выполнения КЭ другим разработчиком (включая выполнение КЭ с использованием средств автоматизации) следует применять первый или заглавный лист КЭ с соответствующим обозначением по ГОСТ 3.1201.

В комплекте документов на типовые и групповые операции (ТО, ГО) КЭ следует располагать за картами типовых операций (КТО) перед ведомостью

деталей  к  типовой  операции  (ВТО)  или  перед  картами  технологической информации (КТИ).

В технологических инструкциях (ТИ) графические изображения следует выполнять на формах ТИ или последующих листах форм КЭ по усмотрению разработчика документов.

В этом случае обозначение по (ГОСТ 3.1201) КЭ или ТИ (КЭ), выполненное на одном или нескольких листах, должно соответствовать обозначению ТИ.

Эскизы следует выполнять:

- на заготовки, получаемые различными методами формообразования;

- на детали, изготовляемые методами формообразования;

- на сборочные единицы и изделия, изготовляемые (ремонтируемые) с применением различных методов сборки.

По усмотрению разработчика документов эскизы следует выполнять на действия, связанные с раскроем и отрезанием заготовок; на процессы термической обработки, испытаний, технического контроля, упаковки, консервации и перемещений, утилизации отходов производства, регенерации изделий и материалов.

При выполнении эскизов необходимо руководствоваться следующими общими требованиями.

На эскизах изображения заготовок (деталей, сборочных единиц и т.п.) в основном должны быть представлены в их рабочем положении.

Эскизы на изображения изделий и их составные части следует выполнять:

- с соблюдением масштаба;

- без соблюдения масштаба, но с примерным выдерживанием пропорций (графических элементов, составных частей и т.п.).

Изображение изделия (его составной части) на поле документа следует располагать таким образом, чтобы можно было комплексно разместить следующую информацию:

- размеры и их предельные отклонения;

- обозначение шероховатости;

- обозначения опор, зажимов и установочных устройств;

- допуски формы и расположения поверхностей;

- таблицы и технические требования к эскизам (при необходимости);

- обозначения позиций составных частей изделия (для процессов и операций сборки, разборки).

При выполнении изображений изделий и их составных частей следует указывать соответствующие их виды, разрезы и сечения. Правила выполнения на эскизах видов, разрезов и сечений - по ГОСТ 2.305.

Количество видов, разрезов и сечений устанавливает разработчик документов.

Наносить размеры и их предельные отклонения необходимо по ГОСТ

2.307 с учетом следующих особенностей.

В документах предельные отклонения линейных размеров указывают только в виде числовых значений в соответствии с рисунком 20.1.

При указании в чертежах конусности и уклонов без приведения угловых размеров в документах следует указывать их угловые размеры и предельные отклонения в виде числовых значений в соответствии с рисунком 21.2.

Рисунок 20.1	Рисунок 20.2

Размеры фасок и радиусов в основном следует приводить без указания предельных отклонений в соответствии с рисунком 20.3.

Рисунок 20.3

Исключения должны быть оговорены в конструкторских документах или предусмотрены условиями изготовления.

При симметричном расположении поля допуска знаки верхнего и нижнего отклонений могут быть указаны в строку, например:

40+-0,2.

Допускается указание для двусторонних предельных отклонений выполнять не в виде дроби, а в строку, с отделением через точку с запятой, например:

12-0,032; -0,059.

Для удобства записи информации о размерах и предельных отклонениях в документах с текстом, разбитым на графы (ОК, КТО, КТП и т.д.), рекомендуется все размеры, а также конструктивные элементы обрабатываемых поверхностей условно нумеровать арабскими цифрами. Порядковый номер размера или конструктивного элемента обрабатываемой поверхности в данном случае следует проставлять в окружности диаметром 6- 8 мм и соединять с размерной или выносной линией. Простановку номеров целесообразно выполнять по часовой стрелке, начиная с левой верхней части эскиза в соответствии с рисунком 20.4.

Рисунок 20.4

Для наглядности обозначения размеров или конструктивных элементов следует выполнять на одной линии (или по периметру зоны, в которой помещен эскиз).

При выполнении в одном документе нескольких эскизов к разным операциям одного технологического процесса допускается сквозная нумерация размеров или конструктивных элементов.

В этом случае номера одной и той же обрабатываемой поверхности или конструктивного элемента, встречаемых в разных операциях, могут быть неодинаковыми.

Для сложных криволинейных поверхностей, имеющих множество размеров, которые должны быть выдержаны в случае применения средств технологического оснащения (станки с ЧПУ, гидросуппорты, копиры и т.п.), следует приводить условное обозначение их поверхности, аналогичное условному обозначению размеров, только с использованием выносной линии со стрелкой в соответствии с рисунком 20.5.

Рисунок 20.5

В этом случае на эскизе показывают только основные базовые размеры. Выполнять на эскизе надпись по требованию 1.6 ГОСТ 2.307 "Размеры обеспечиваются	инструментом"	не	следует,	так	как	необходимую информацию	(модель	и	тип	оборудования,	обозначение	управляющей программы,  гидросуппорта,  копира  и  т.п.)  приводят  в  соответствующем

документе на операцию (процесс).

При указании справочных размеров достаточно на эскизе отметить их знаком "*" без приведения текстовой записи "Размеры (размер) для справок (справки)".

В целях оптимизации записи на эскизе размеров для отверстий рекомендуется применять требования ГОСТ 2.318 в соответствии с рисунком 20.6.

Рисунок 20.6

При указании в документах на операции и процессы специальных измерительных средств (пробки, скобы и т.п.), которые позволяют контролировать предельные отклонения размеров с учетом соответствующих погрешностей измерений для данных размеров, допускается на эскизах предельные отклонения не указывать, например: поверхность с метрической резьбой и т.п.

На эскизах к операциям обработки резанием, давлением и т.п. поверхности деталей, подлежащих обработке, следует выделять линиями толщиной 2   по ГОСТ 2.303 в соответствии с рисунком 20.7.

Рисунок 20.7

При разработке одного эскиза к процессу (группе операций) обрабатываемые поверхности линиями толщиной 2 допускается  не выделять.

Обозначения шероховатости поверхности на эскизах следует выполнять в соответствии с требованиями, указанными в конструкторских документах.

Обозначения шероховатости поверхности и их нанесение на поверхности деталей в эскизах следует выполнять в соответствии с ГОСТ 2.309.

Значения параметров шероховатости, диапазонов шероховатости и их предельные отклонения следует указывать по ГОСТ 2789 с приведением их в обозначении шероховатости, например: .

Допускается	отклонение	значений	параметров	шероховатости	от

указанных на чертеже в сторону их ужесточения на основании требований к технологическому процессу изготовления изделий (их составных частей), например, требования к сборке изделия.

С целью сократить обозначение шероховатости, одинаковой для некоторых поверхностей, необходимо указать его в правом верхнем углу эскиза вместе с условным обозначением  согласно рисункам 20.8 и 20.9.

При применении сечений, разрезов на одном эскизе или применении эскиза (эскизов) на группу операций обозначение шероховатости для одних и тех же поверхностей следует указывать только один раз. Дублирование указанной информации не допускается.

В целях оптимизации записи текстовой информации, связанной с записью переходов на установку и крепление изделия (составной части изделия) на оборудовании или в приспособлении с применением методов обработки резанием, давлением и сборки, следует указывать на эскизах обозначения опор, зажимов и установочных устройств по ГОСТ 3.1107 в соответствии с рисунком 20.10.

Приведенный пример базирования и крепления детали типа "вал" позволяет не включать в текст описания операции следующую запись вспомогательных переходов:

- Установить и закрепить на поверхн. 1 поводковый хомутик.

- Установить дет. с поводковым хомутиком в центрах (в передней бабке

- неподвижный центр, в задней бабке - вращающийся центр) и поджать задней бабкой.

- Указывать дет. по поверхн. 2 в люнет и закрепить".

Рисунок 20.8	Рисунок 20.9

Рисунок 20.10

Рисунок 20.11

Рисунок 20.12

Указывать  в  эскизах  допуски  формы  и  расположения  поверхностей следует на основании требований конструкторских документов и ГОСТ 2.308.

Лекция 21. Единая система технологической документации. Основные надписи

Термины и определения

атрибут документа: Идентифицированная (именованная) характеристика части реквизита.

аутентичный документ: Документ, одинаковый с исходным по содержанию и различный по формату и (или) кодам данных.

версия документа: Электронный документ, соответствующий определенной стадии (этапу) разработки документа

оформление документа: Проставление необходимых реквизитов и атрибутов, установленных правилами документирования

подпись: Реквизит документа, представляющий собой собственноручную подпись полномочного должностного лица.

реквизит документа: Элемент оформления документа, содержащий о нем сведения

электронный технологический документ: Документ, выполненный как структурированный набор данных, создаваемых программно-техническим средством и имеющий содержательную и реквизитную части, в том числе установленные подписи

Общие положения

Сочетание информационных блоков, расположенных в определенном порядке, образует основную надпись документа.

Основная надпись предназначена для указания назначения и области применения документа (комплекта документации, комплекта документов на технологический процесс или операцию) и для соответствующего оформления.

Основную надпись следует применять для всех видов документов, предусмотренных ГОСТ 3.1102.

Выбор блоков и их расположение определяются для каждого документа на   этапе   подготовки   к   размножению   бланков   или   при   разработке

программного	обеспечения	для	автоматизированного	проектирования документов на технологические процессы и операции.

Основная надпись представлена в виде информационных блоков (далее

- блоков):

  - БЛОК 1 (Б1) - блок адресной (поисковой) информации;

  - БЛОК 2 (Б2) - блок состава исполнителей;

  - БЛОК 3 (Б3) - блок внесения изменений;

  - БЛОК 4 (Б4) - блок дополнительной информации;

  - БЛОК 5 (Б5) - блок вспомогательной информации;

  - БЛОК 6 (Б6) - блок вида и назначения документа.

В зависимости от назначения и способа выполнения документа блоки основной надписи могут иметь различные формы, например, Б1ф1, Б1ф2, Б1ф3, Б1ф4 и т.д.

Элементы оформления технологических документов (внутренняя рамка и сочетание информационных блоков), создаваемые с использованием программно-технических средств, визуализируются (отображаются) на бумажном носителе при помощи графических или алфавитно-цифровых печатающих устройств вывода ЭВМ*.

Форматы документов, получаемых на графических устройствах вывода ЭВМ, должны соответствовать ГОСТ 2.301. На этих документах должна быть выполнена внутренняя рамка (поле подшивки, равное 20 мм, а по остальным сторонам формата - 5 мм).

Допускается:

  - увеличивать отступ внутренней рамки от сторон формата;

  - для документов, заполняемых рукописным способом и при печати документа на АЦПУ, блок Б6 располагать без отступа от нижней стороны формата документа.

Для документов, получаемых на АЦПУ, следует руководствоваться указаниями настоящего стандарта и ГОСТ 2.004.

Бланки форм документов с элементами оформления для рукописного заполнения могут быть получены на бумажном носителе типографским способом или отпечатаны на АЦПУ.

Формы блоков основной надписи в зависимости от способа выполнения бланка документа выбирают в соответствии с приложением Б.

Правила выполнения и расположения блоков основной надписи и поля подшивки

Допускается размеры блоков, указанные в виде десятичной дроби, округлять до целого числа.

Расположение блоков на первом (заглавном) листе, оборотной стороне или на последующих листах документов одного вида зависит от:

  - вида документа и его назначения;

  - применяемого способа печати документов;

  - расположения поля подшивки*.

При автоматизированном проектировании документов или использовании бланков, выполненных типографским способом на непрерывной бумажной ленте, допускается применять только первые (заглавные) листы.

Выбор, определение количества и разнообразия применяемых форм графического изображения блока Б3 устанавливает исполнитель, исходя из оптимальных условий размещения информации и удобства внесения изменений.

Рекомендуется на поле подшивки применять блок Б3ф1б для электронного представления бумажного документа, а блоки Б3ф1в и Б3ф1г для электронных документов.

Для графического изображения блока Б3, расположенного в нижней части формы (за исключением формата А4 с вертикальным расположением поля подшивки), выбор количества строк устанавливает разработчик документов.

Допускается не указывать блок Б3 на бумажном носителе:

  - в  нижней  части  формы,  если  он  указан  на  поле  подшивки  (для форматов А4 и A3) или в верхней части формы (для формата A3);

  - на  поле  подшивки,  если  он  указан  в  нижней  части  формы  (для форматов А4 и A3) или в верхней части формы (для формата A3);

  - при условии применения "Листа регистрации изменений" по ГОСТ

2.503.

Блок Б4 на бумажном носителе следует размещать на поле подшивки. Допускается не проставлять блок Б4 для документов, применяемых для

изготовления опытного образца (опытной партии), за исключением технологических инструкций и документов, разрабатываемых на типовые и групповые технологические процессы (операции).

Порядок заполнения основной надписи

При визуализации (отображении) технологического документа на электронном устройстве отображения информации (например, экране дисплея) или печати его на бумажном носителе с элементами оформления в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД в графах форм информационных блоков указывают значения реквизитов или атрибутов.

  - в графе 1 - краткое наименование или условное обозначение (код) организации (предприятия) - разработчика документа (документов);

  - в графе 2:

обозначение изделия (детали, сборочной единицы, комплекса, комплекта) по основному конструкторскому документу [для единичного технологического процесса или для отдельных видов документов (ВМ, ВТМ и т.д.)],

код ступени классификации по конструкторскому классификатору [для типового технологического процесса (операции)],

для  группового  технологического  процесса  (операции)  -  графу  не заполняют.

Для бумажных документов или документов, заполняемых рукописным способом,  допускается  в  графу  вносить  два  обозначения  изделий  при

заимствовании ранее разработанного документа (комплекта документов) на единичный технологический процесс (операцию) изготовления другого изделия или при одновременной разработке документа (комплекта документов) на технологический процесс изготовления двух изделий (деталей, сборочных единиц), имеющих общие конструктивные и технологические признаки (детали зеркального отражения).

В электронных технологических документах должно быть только одно обозначение изделия;

  - в графе 3:

код классификационных группировок технологических признаков, общих для группы деталей (сборочных единиц), характеризующих применяемый метод изготовления или ремонта, по "Технологическому классификатору деталей машиностроения и приборостроения" или "Технологическому классификатору сборочных единиц машиностроения и приборостроения" (для типовых и групповых технологических процессов)

  - в графе 4 - обозначение документа по ГОСТ3.1201.

Допускается в графе указывать обозначение комплекта документов:

  - для МК, КТП, КТТП, когда комплект документов оформляют без титульного листа,

  - для всех видов документов, входящих в комплект и не подлежащих обработке средствами вычислительной техники;

  - в графе 5 - литера, присвоенная документу (комплекту документов) по ГОСТ 3.1102.

На документе в бумажной форме графы заполняют последовательно слева направо;

  - в графе 6:

наименование изделия по основному конструкторскому документу [для документов, разрабатываемых на единичный технологический процесс (операцию) или отдельные виды документов (ВМ, ВТМ и т.д.)],

наименование группы изделий (деталей, сборочных единиц), характеризующихся общностью конструктивных признаков, например, "валы", "втулки", "зубчатые колеса" и т.д. [для типового технологического процесса (операции)],

наименование применяемого метода, например, "кадмирование", "хромирование" и т.д. [для группового технологического процесса (операции)].

Допускается графу не заполнять для ТИ, ВТП (ВТО), КК и т.д.;

  - в графе 7 - общая единица нормирования, принятая для всего технологического процесса.

Графу следует заполнять на основании требований, установленных в организации (предприятии)

  - в графе 8 - номер операции, выполняемой в технологической последовательности изготовления или ремонта изделия (включая контроль и перемещения).

Допускается графу не заполнять для отдельных видов документов, распространяющих свои требования не на одну, а на несколько операций или являющихся общими для разных комплектов документов.

Например, для КЭ, имеющей одно обозначение по ГОСТ 3.1201, применяемой при выполнении нескольких операций, для КТО, ВТО, КК и т.д.;

  - в графе 9 - номер рабочего места (конвейера, поточной линии или склада), на котором выполняется операция;

  - в графе 10 - номер участка, на котором выполняется операция;

  - в графе 11 - номер цеха, в котором выполняется операция.

Допускается взамен информации, вносимой в графы 9-11, указывать код рабочего места;

  - в графе 12 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ.

Свободные строки заполняют по усмотрению разработчика, например: "Нормировал", "Согласовал", "Утвердил" и т.д. Допустимые наименования

атрибутов и обязательность заполнения этих граф устанавливает организация (предприятие);

  - в графе 13 - фамилии лиц, подписавших документ;

  - в графе 14 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 13. Подпись	лица,	разработавшего	документ,	и	подпись	лица,

ответственного за нормоконтроль, являются обязательными.

Если на документе количество виз превышает количество строк графы 12, то разрешается их размещать на титульном листе или на поле подшивки первого или заглавного листа бумажного документа.

Необходимость указания других виз (с указанием или без указания занимаемой должности) устанавливает организация (предприятие).

При распечатке форм документов графу допускается не заполнять;

  - в графе 15 - дату подписания документа;

  - в графах 16-20 - сведения об изменениях, которые заполняют в соответствии с требованиями ГОСТ2.503;

  - в графе 21 - инвентарный номер подлинника по ГОСТ2.501;

  - в графах 22, 23 - сведения о приемке подлинника в службу технической документации (подпись и дата приемки);

  - в графе 24 - инвентарный номер подлинника, взамен которого выпущен данный подлинник по ГОСТ2.503;

  - в графе 25 - инвентарный номер дубликата по ГОСТ2.502;

  - в графах 26, 27 - сведения о приемке дубликата в службу технической документации (подпись и дата приемки);

  - в графе 28 - указание дополнительной информации (по применяемости в изделии, вариантам исполнения и т.д.). Графу следует заполнять на основании требований, установленных в организации (предприятии);

  - в графе 29 - обозначение номера изделия (сборочной единицы), с которого вводится данный документ. Графу следует заполнять на основании требований, установленных в организации (предприятии);

  - в графе 30 - обозначение основного документа (комплекта документов на технологический процесс или операцию, комплект документации), куда входит данный документ (комплект документов на технологический процесс или операцию), по ГОСТ3.1201.

Допускается для блоков Б5ф1б и Б5ф1в на бумажном документе графу не заполнять;

  - в графе 31 - общее количество листов документа;

  - в графе 32 - порядковый номер листа документа;

  - в графе 33 - код вида документа по ГОСТ3.1102;

  - в графе 34 - наименование документа или краткое наименование технологического метода формообразования, обработки, сборки и т.д. (процесса или операции), который описывается в данном документе. Например, для ОК - обработка на одношпиндельном токарно-револьверном автомате; для КТИ - к типовому технологическому процессу (ТТП) литья в песчаные формы.

Для МК, КЭ, КК, ТИ, ВТП и т.д. допускается графу не заполнять;

  - в графе 35 - имя файла, содержащего документ в электронной форме. Графу заполняют только для документов, изготовляемых в бумажной форме с помощью ЭВМ;

  - в графе 36 - номер версии электронного документа, с которого на устройствах вывода ЭВМ получен документ в бумажной форме;

  - в графе 37 - номер листа в комплекте документов на бумажном носителе. Проставляется рукописным способом при комплектовании документов, входящих в комплект единичных технологических процессов, в соответствии с ГОСТ3.1119.

Для электронных документов применяют следующие коды:

  - 0 - рабочий документ (документ, не имеющий подписи разработчика);

  - 1 - оригинал (документ, имеющий подпись разработчика);

  - 2 - подлинник;

  - 3 - дубликат;

  - 4 - копия.

- В графах 15, 20, 23, 27 при указании календарной даты на бумажном носителе	год	указывают	двумя	последними	цифрами.

коды:

В электронных документах для реквизита 29 применяют следующие

- 0 - рабочий документ (документ, не имеющий подписи разработчика);

- 1 - оригинал (документ, имеющий подпись разработчика);

- 2 - подлинник;

- 3 - дубликат;

- 4 - копия.

Лекция 22. Система обозначения технологической документации

Система обозначения технологической документации (далее - документации) предназначена для обозначения комплектов документации на изделия, комплектов документов на технологические процессы (операции) и отдельных видов технологических документов (далее - документов), имеющих самостоятельное применение в основном и в вспомогательном производствах с целью упорядочения учета, обращения и использования информационно- поисковых систем.

Обязательному обозначению подлежат:

  - комплекты документов на типовые и групповые технологические процессы (операции) и технологические инструкции;

  - комплекты документации, комплекты документов на единичные технологические процессы, применяемые в среднесерийном, крупносерийном и массовом типах производств;

  - отдельные виды документов, имеющие самостоятельное применение, предназначенные для обработки средствами вычислительной техники, например ведомость оснастки, ведомость материалов и т.д.

Допускается не обозначать комплекты документов на единичные технологические процессы в графе  4  основной  надписи  по ГОСТ  3.1103- 82 при   условии   простановки   в    графе    3    основной    надписи    кода по технологическому классификатору деталей машиностроения и приборостроения или отраслевым технологическим классификаторам, согласованным с ВНИИНМАШ.

Необходимость обозначения документации для прочих случаев устанавливается на отраслевом уровне или предприятием (организацией). Система обозначения технологической документации

Для комплектов документации на изделие, комплектов документов на процессы (операции) и отдельных видов документов устанавливают следующуя структуру и длину кодового обозначения:

Для кодового обозначения документации следует применять арабские цифры от 0 до 9.

После кода организации-разработчика и кода характеристики документации следует проставлять точку.

Порядковые регистрационные номера должны состоять из пяти цифр от 00001 до 99999. Номера присваиваются в пределах кода характеристики документации и кода организации-разработчика.

В целях сокращения записи информации по обозначению документации, не подлежащей обработке средствами вычислительной техники, передаче на другое предприятие (организацию) или на микрофильмирование, допускается не проставлять код организации-разработчика.

Устанавливаются следующие основные признаки характеристики документации:

  - вид документации;

  - вид технологического процесса (операции) по организации;

  - вид технологического процесса по методу выполнения.

Устанавливают следующую структуру и длину кода характеристики документации:

При необходимости указания вида технологического метода (наименования    операции)    в    структуру    обозначения    характеристики

документации допускается вводить дополнительный признак с увеличением длины кодового обозначения на два знака:

Код характеристики документации присваивает разработчик документации по табл. 22.1-22.3.

Код вида технологического метода (наименование операции) следует проставлять по Общесоюзному классификатору технологических операций машиностроения и приборостроения (ОКТО).

Вид технологического процесса по методу выполнения соответствует первой ступени классификации по OKTО, например, 02110, где

- - комплект документов технологического процесса, табл. 22.1; 1 - единичный процесс, табл. 22.2;

10 - литье металлов и сплавов, табл.22.3. Таблица 22.1

| Код | Вид документации |
| --- | --- |
| 01 | Комплект технологической документации |
| 02 | Комплект документов технологического процесса (операции) |
| 04 | Комплект временных документов технологического процесса (операции) |
| 05 | Комплект проектной технологической документации |
| 06 | Комплект директивной технологической документации |
| 07 | Комплект документов технологического процесса (операции) информационного назначения |
| 09 | Стандартный комплект документов технологического процесса (операции) |
| 10 | Маршрутная карта |
| 20 | Карта эскизов |
| 25 | Технологическая инструкция |
| 30 | Комплектовочная карта |
| 40 | Ведомость технологических документов |

| 41 | Ведомость технологических маршрутов |
| --- | --- |
| 42 | Ведомость оснастки |
| 43 | Ведомость материалов |
| 44 | Ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому (групповому) технологическому процессу (операции) |
| 45 | Ведомость сборки изделия |
| 46 | Ведомость оборудования |
| 47 | Ведомость специфицированных норм расхода материалов |
| 48 | Ведомость удельных норм расхода материалов |
| 50 | Карта технологического процесса |
| 55 | Карта типового (группового) технологического процесса |
| 57 | Карта типовой (групповой) операции |
| 59 | Карта технологической информации |
| 60 | Операционная карта |
| 62 | Карта наладки |
| 66 | Карта расчета информации |
| 67 | Карта кодирования информации |
| 70 | Технологическая ведомость |
| 71 | Ведомость применяемости |
| 72 | Ведомость операций |
| 75 | Технико-нормировочная карта |
| 77 | Ведомость деталей, изготовленных из отходов |
| 78 | Ведомость дефектации |
| 79 | Ведомость стержней |
| 80 | Ведомость держателей подлинников |

Таблица 22.2

| Код | Вид технологического процесса (операции) по организации |
| --- | --- |
| 0 | Без указания |
| 1 | Единичный процесс (операция) |
| 2 | Типовой процесс (операция) |
| 3 | Групповой процесс (операция) |

Код 0 проставляют при отсутствии необходимости обозначать конкретный вид, например, комплект документации и отдельные виды документов, не входящие в комплект и предназначенные для обработки информации средствами вычислительной техники (ведомость специфицированных норм расхода материалов, ведомость оборудования на изделие и др.).

Таблица 22.3

| Код | Вид технологического процесса по методу выполнения |
| --- | --- |
| 00 | Без указания |
| 01 | Общего назначения |
| 02, 03 | Технический контроль |
| 04 | Перемещение |
| 06, 07 | Испытания |
| 08 | Консервация и упаковывание |
| 10 | Литье металлов и сплавов |
| 21 | Обработка давлением |
| 41, 42 | Обработка резанием |
| 50, 51 | Термообработка |
| 55 | Фотохимико-физическая обработка |
| 60 | Формообразование из полимерных материалов, керамики, стекла и резины |

| 65 | Порошковая металлургия |
| --- | --- |
| 71 | Получение покрытия (металлического и неметаллического неорганического) |
| 73, 74 | Получение покрытий лакокрасочных (органических) |
| 75 | Электрофизическая, электрохимическая и радиационная обработка |
| 80, 81 | Пайка |
| 85 | Электромонтаж |
| 88 | Сборка |
| 90, 91 | Сварка |

Код 00 следует проставлять при отсутствии необходимости обозначения конкретного вида технологического процесса по методу изготовления, например, в комплекте документов на технологический процесс описаны два или более методов изготовления.

Вид технологического метода (наименование операции) соответствует второй ступени классификации по ОКТО, например, 0211065, где 65 - заливка свободная в песчаные формы.

В кодовом обозначении документации, предназначенной на ремонт изделий или их составных частей, после регистрационного номера допускается проставлять прописную букву "Р", например, 60110.00187Р или 6011065.00187Р.

Правила присвоения и порядок учета обозначений

Код организации - разработчика документов следует присваивать в соответствии с требованиями отраслевых НТД.

Обозначение, присвоенное документу, не допускается использовать для обозначения другого документа.

У заимствованной документации следует сохранять присвоенное ей обозначение.

Все листы документа, выполненного на нескольких листах, должны иметь одинаковое обозначение.

Код организации-разработчика следует проставлять в графе 4 основной надписи над характеристикой документации и порядковым регистрационным номером, например

Код организации-разработчика в графе 25 основной надписи проставлять не следует.

При разработке отдельных видов документов на формах, выполняющих функции других документов (МК/КК, МК/КТП, ОК/КТО и т.д.), им следует присваивать обозначение того документа, функции которого они выполняют, т.е. МК/КТП обозначается КТП и т.д.

Порядковые регистрационные номера должна присваивать служба предприятия (организации) - держателя подлинника, ответственная за ведение карточки учета обозначений.

Порядковые регистрационные номера аннулированных документов запрещается присваивать другим документам в течение всего времени деятельности предприятия (организации).

Обозначение следует регистрировать по карточкам учета обозначений документов (КУОД). Допускается регистрацию учета обозначений вести в журнале.

Оформление КУОД следует выполнять по формам 1 и 1а.

Графы форм КУОД следует заполнять в соответствии с табл. 22.4.

Таблица 22.4

| Номер графы | Наименование графы | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | Наименование документации с указанием необходимых данных, соответствующих характеристике. Допускается проставлять условное обозначение документа по ГОСТ 3.1102- 81 |
| 2 | - | Код характеристики документации |
| 3 | - | Общее количество листов КУОД. Заполняется по усмотрению ответственного подразделения за ведение КУОД |
| 4 | - | Порядковый номер страницы КУОД |
| 5 | - | Номер строки документа |
| 6 | ПРН | Порядковые регистрационные номера документов |
| 7 | Обозначение изделия | Обозначение изделия (составных частей изделия) по конструкторской документации |
| 8 | Наименование изделия | Наименование изделия (составной части изделия) по конструкторской документации. Допускается использовать для записи последующую строку (строки) |
| 9 | ОП | Обозначение подразделения предприятия (организации), откуда поступил документ для регистрации |
| 10 | Фамилия | Фамилия лица, регистрирующего документ |
| 11 | Подпись | Подпись лица, регистрирующего документ |
| 12 | Дата | Дата регистрации документа |

При необходимости указания дополнительных данных после каждого порядкового регистрационного номера допускается использовать последующую строку (строки).

Графы 7 и 8 для типовых и групповых технологических процессов заполнять не следует.

Допускается изменять высоту строки в формах с 4,25 до 8,5 с соответствующим уменьшением числа строк.

При рукописном способе заполнения КУОД линейные размеры граф допускается округлять до целого числа.

При полном заполнении обеих сторон первого листа КУОД дальнейшая регистрация должна проводиться на следующем листе карточки, на которой допускается не заполнять графы 1 и 2.

Все листы карточки на одну характеристику документа должны храниться вместе. Допускается брошюрование КУОД в альбомы.

При использовании средств автоматизации с применением для распечатки на алфавитно-цифровых печатающих установках ЭВМ бумажной ленты шириной 420 мм допускается распечатка первого листа и оборотной стороны КУОД с возможностью последующего сгиба в соответствии с порядком расположения, указанным в ГОСТ 3.1103-82.

Лекция 23. Формы и правила выполнения маршрутных карт

Маршрутная карта (МК) является составной и неотъемлемой частью комплекта технологических документов (далее - документов), разрабатываемых на технологические процессы изготовления или ремонта изделий и их составных частей.

Формы МК, установленные настоящим стандартом, являются унифицированными и их следует применять независимо от типа и характера производства и степени детализации описания технологических процессов.

Выбор и установление области применения соответствующих форм МК зависят от разрабатываемых видов технологических процессов, специализированных по применяемым методам изготовления и ремонта изделий и их составных частей, назначения формы в составе комплекта документов и применяемых методов проектирования документов. Выбор и установление области применения форм МК осуществляет разработчик документов в соответствии с порядком, установленным в отрасли или на предприятии (в организации) по табл. 23.1.

Таблица 23.1

| Вид технологического процесса | Номер формы МК | Назначение формы МК | Применяемый метод проектирования | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов обработки | 1 | Первый или заглавный лист | Все методы | При автоматизированной распечатке форм на АЦПУ размеры высоты граф следует увеличить до 8,5 мм за счет уменьшения количества основных строк, предназначенных для описания операций (см. форму 5) |
|  | 3 | То же | То же |  |
|  | 5 | " | Автоматизированное | Форма предусматривает вертикальное расположение поля подшивки с нанесением блока дополнительной |

| информации основной надписи резиновым штампом. Форма рассчитана на размещение 128 символов в строке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единичные технологические процессы сборки (разъемные и неразъемные соединения) | 2 | " | Все методы | См. применение форм 1 и 3 |
|  | 4 | " | То же | То же |
|  | 6 | " | Автоматизированное | См. применение формы 5 |
| Типовые и групповые технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта | 2 | " | Все методы | См. применение форм 1 и 3 |
|  | 4 | " | То же | То же |
|  | 6 | " | Автоматизированное | См. применение формы 5 |
| Единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта | 2 | Первый или заглавный лист | Все методы | В случае применения МК, взамен соответствующих КТП, совместно с соответствующей КТИ, содержащей переменную информацию |
|  | 4 | То же | То же |  |
|  | 6 | " | Автоматизированное |  |
| Единичные, типовые и групповые технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта | 1б | Последующие листы | Все методы | См. применение форм 1 и 3 |
|  | 3б | То же | То же | То же |

| 5а | " | Автоматизированное | См. применение формы 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1а | Оборотная сторона | Не механизированное и не автоматизированное | Рекомендуется применять для документов маршрутного описания и не подлежащих микрофильмированию |
| 3а | То же | То же |  |

При маршрутном и маршрутно-операционном описании технологического процесса МК является одним из основных документов, на котором описывается весь процесс в технологической последовательности выполнения операций.

При операционном описании технологического процесса МК выполняет роль сводного документа, в котором указывается адресная информация (номер цеха, участка, рабочего места, операции), наименование операции, перечень документов, применяемых при выполнении операции, технологическое оборудование и трудозатраты.

Правила оформления

Оформление форм, бланков и документов - по ГОСТ 3.1129-93 и ГОСТ 3.1130-93.

Для изложения технологических процессов в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ.

Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой в графах данного типа строки формы документа, и предназначены для обработки содержащейся информации средствами механизации и автоматизации.

Простановка служебных символов является обязательной и не зависит от применяемого метода проектирования документов.

Допускается не проставлять служебный символ на последующих строках, несущих ту же информацию, при описании одной и той же операции, на  данном  листе  документа,  для  документов,  заполняемых  рукописным

способом или с помощью печатающей машинки и не подлежащих обработке средствами механизации и автоматизации.

В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки и выполняемые прописной буквой, например, М01, A12 и т.д.

Указание соответствующих служебных символов для типов строк, в зависимости от размещаемого состава информации, в графах МК следует выполнять согласно табл. 23.2.

Таблица 23.2

| Обозначение служебного символа | Содержание информации, вносимой в графы, расположенные на строке |
| --- | --- |
| А | Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции, обозначение документов, применяемых при выполнении операции (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки) |
| Б | Код, наименование оборудования и информация по трудозатратам (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки) |
| В | Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки) |
| Г | Обозначение документов, применяемых при выполнении операции (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки) |
| Д | Код, наименование оборудования (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки) |
| Е | Информация по трудозатратам (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки) |
| К | Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки) |
| М | Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, информация о применяемых вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материала, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода |
| О | Содержание операции (перехода) |
| Т | Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке |
| Л | Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц |

(применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)

Н	Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием обозначения деталей, сборочных единиц, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)

Служебные символы, применяемые на строках, в которых указаны наименования и обозначения граф, рекомендуется выполнять типографским способом.

На строках, расположенных ниже граф, в которых указаны их наименования и обозначения, служебные символы проставляет разработчик документов с учетом выбранного им способа заполнения документов.

При заполнении информации на строках, имеющих служебные символы А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, следует руководствоваться правилами по заполнению соответствующих граф, расположенных на этих строках.

При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ О, следует руководствоваться требованиями государственных стандартов ЕСТД седьмой классификационной группы, устанавливающих правила записи операций и переходов. Запись информации следует выполнять в технологической последовательности по всей длине строки с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки. При операционном описании технологического процесса на МК номер перехода следует проставлять в начале строки.

При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ Т, следует руководствоваться требованиями соответствующих классификаторов, государственных и отраслевых стандартов на кодирование (обозначение) и наименование технологической оснастки. Информацию по применяемой на операции технологической оснастке записывают в следующей последовательности:

  - приспособления;

  - вспомогательный инструмент;

  - режущий инструмент;

  - слесарно-монтажный инструмент;

  - специальный инструмент, применяемый при выполнении специфических технологических процессов (операций), например, при сварке, штамповке и т.п.;

  - средства измерения.

Запись следует выполнять по всей длине строки с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки. Разделение информации по каждому средству технологической оснастки следует выполнять через знак ";". Количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки следует указывать после кода (обозначения) оснастки, заключая в скобки, например, АБВГ ХХХХХХ.ХХХ (2) фреза дисковая.

| Вид технологического процесса | Вид описания технологического процесса (операции) | Номер формы МК | Очередность заполнения служебных символов |
| --- | --- | --- | --- |
| Единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов обработки | Маршрутное | 1, 5 | М01, М02, А, Б, О, Т |
|  |  | 1а, 1б, 5а | А, Б, О, Т |
|  |  | 3 | М01, М02, М03, В, Г, Д, Е, О, Т |
|  | Операционное | 3а, 3б | В, Г, Д, Е, О, Т |
|  |  | 1, 5 | М01, М02, А, Б |
|  |  | 1а, 1б, 5а | А, Б |
|  |  | 3 | М01, М02, М03, В, Г, Д, Е |
| Единичные технологические процессы сборки | Маршрутное | 3а, 3б | В, Г, Д, Е |
|  |  | 2, 6 | А, Б, К, М, О, Т |
|  |  | 1а, 1б, 5а | А, Б, К, М, О, Т |
|  |  | 4 | В, Г, Д, Е, Л, Н, М, О, Т |

В случае отсутствия информации с каким-либо служебным символом записывается информация со следующим служебным символом по порядку. Таблица 3

Единичные технологические процессы сборки

Типовые и групповые технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и

3а, 3б	В, Г, Д, Е, Л, Н, М, О, Т

Операционное	2, 6	А, Б, К, М

1а, 1б, 5а	А, Б, К, М

4	В, Г, Д, Е, Л, Н, М

3а, 3б	В, Г, Д, Е, Л, Н, М

Маршрутное	2, 6	А, Б, К, М, Т

1а, 1б, 5а	А, Б, К, М, Т

ремонта	4	В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т

3а, 3б	В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т

Операционное	2, 6	А, Б, К, М, Т

1а, 1б, 5а	А, Б, К, М, Т

4	В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т

3а, 3б	В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т

При маршрутно-операционном описании технологического процесса очередность заполнения служебных символов производится в зависимости от вида описания данной операции.

| Номер графы | Наименование (условное обозначение) графы |  | Служебный символ | Содержание информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - | - | Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись выполняют на уровне одной строки, например, М02, Б04. Допускается при указании номера строки в пределах от 01 до 09 применять вместо 0 знак , например М 2, Б 4 |
| 2 |  | - | М01 | Наименование, сортамент, размер и марка материала, обозначение стандарта, технических условий. Запись выполняется на уровне одной строки с применением разделительного знака дроби "/", например, лист БОН- 2,5х1000х2500 ГОСТ19903-74 / III-IV В ст.3 ГОСТ 14637-89 |
| 3 | Код |  | М02 | Код материала по классификатору |
| 4 | ЕВ |  | М02, К, Н, М | Код единицы величины (массы, длины, площади и т.п.) детали, заготовки, материала по Классификатору СОЕВС. Допускается указывать единицы измерения величины |

Графы форм следует заполнять в соответствии с табл. 23.4. Таблица 23.4

| 5 | МД |  | М02 |  | Масса детали по конструкторскому документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ЕН |  | М02, Б, К, Е, Н, М |  | Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или норма времени, например 1, 10, 100 |
| 7 | Н. расх. |  | М02, К, Н, М |  | Норма расхода материала |
| 8 | КИМ |  | М02 |  | Коэффициент использования материала При автоматизированном проектировании допускается графу не заполнять |
| 9 | Код заготовки |  | М02, М03 |  | Код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (отливки, прокат, поковка и т.п.) |
| 10 | Профиль и размеры |  | М02, М03 |  | Профиль и размеры исходной заготовки. Информацию по размерам следует указывать исходя из имеющихся габаритов, например, лист 1,0x710х1420, 115х270х390 (для отливки). Допускается профиль не указывать |
| 11 | КД |  | М02, М03 |  | Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки |
| 12 | МЗ |  | М02, М03 |  | Масса заготовки |
| 13 |  | - |  | - | Графа для особых указаний. Порядок заполнения графы и обязательность заполнения устанавливаются в отраслевых нормативно- технических документах |
| 14 | Цех |  | А, В |  | Номер (код) цеха, в котором выполняется операция |
| 15 | Уч. |  | А, В |  | Номер (код) участка, конвейера, поточной линии и т.п. |
| 16 | РМ |  | А, В |  | Номер (код) рабочего места |
| 17 | Опер. |  | А, В |  | Номер операции (процесса) в технологической последовательности изготовления или ремонта изделия (включая контроль и перемещение) |
| 18 | Код, наименование операции |  | А, В |  | Код операции по технологическому классификатору, наименование операции. Примечание. Допускается код операции не указывать. |
| 19 | Обозначение документа |  | А, Г |  | Обозначение документов, инструкций по охране труда, применяемых при выполнении данной операции. Состав документов следует указывать через разделительный знак ";" с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки |
| 20 | Код, наименование оборудования |  | Б, Д |  | Код оборудования по классификатору, краткое наименование оборудования, его инвентарный номер Информацию следует указывать через разделительный знак ";". |

| Допускается взамен краткого наименования оборудования указывать его модель. Допускается не указывать инвентарный номер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | СМ | Б, Е | Степень механизации (код степени механизации). Обязательность заполнения графы устанавливается в отраслевых нормативно- технических документах |
| 22 | Проф. | Б, Е | Код профессии по классификатору ОКПДТР |
| 23 | Р | Б, Е | Разряд работы, необходимый для выполнения операции |
| 24 | УТ | Б, Е | Код условий труда по классификатору ОКПДТР и код вида нормы |
| 25 | КР | Б, Е | Количество исполнителей, занятых при выполнении операции |
| 26 | КОИД | Б, Е | Количество одновременно изготавливаемых (обрабатываемых, ремонтируемых) деталей (сборочных единиц) при выполнении одной операции Примечание. При выполнении процесса перемещения следует указывать объем грузовой единицы - количество деталей в таре |
| 27 | ОП | Б, Е | Объем производственной партии в штуках. На стадиях разработки предварительного проекта и опытного образца допускается графу не заполнять. Примечание. При выполнении процесса перемещения в графе следует указывать объем транспортной партии, количество грузовых единиц, перемещаемых одновременно |
| 28 | Кшт. | Б, Е | Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании |
| 29 | Тпз | Б, Е | Норма подготовительно-заключительного времени на операцию |
| 30 | Тшт. | Б, Е | Норма штучного времени на операцию Примечание. Допускается, в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими документами, для МК, применяемой при производстве опытного образца (опытной партии), взамен информации, предусмотренной для внесения в графы 29 и 30, вносить соответственно информацию по Тшт.к (норма штучно- калькуляционного времени на операцию) и Расц. (расценка на единицу нормирования, применяемая для операции) |

| 31 | Наименование детали, сб. единицы или материала | К, Л, М | Наименование деталей, сборочных единиц, материалов, применяемых при выполнении операции Примечание. Допускается не заполнять строку |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Обозначение, код | К, Н, М | Обозначение деталей, сборочных единиц по конструкторскому документу или материалов по классификатору |
| 33 | ОПП | К, Н, М | Обозначение подразделения (склада, кладовой и т.п.), откуда поступают комплектующие детали, сборочные единицы или материалы; при разборке - куда поступают |
| 34 | КИ | К, Н, М | Количество деталей, сборочных единиц, применяемых при сборке изделия; при разборке - количество получаемых |

Размеры граф форм следует выбирать в соответствии с табл. 23.5, исходя из шага печатающих устройств 2,6 мм.

Таблица 23.5

| Номер графы |  | Формы МК |  | Наименование (условное обозначение) графы |  | Обозначение служебного символа | Размер графы, мм | Количество знаков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6 |  | - |  | - |  | 13,0 | 5 (4) |
| 2 | 1, 5 |  | - |  | М01 |  | 231,4 | 89 (88) |
|  | 3 |  |  |  | М01 |  | 169,0 | 65 (64) |
| 3 | 1, 3, 5 |  | Код |  | М02 |  | 33,8 | 13 (12) |
| 4 | 1, 3, 5 |  | ЕВ |  | М02 |  | 10,4 | 4 (3) |
|  | 1а, 1б, 2, 5а, 6 |  |  |  | К, М |  | 13,0 | 5 (4) |
|  | 3а, 3б, 4 |  |  |  | Н, М |  | 13,0 | 5 (4) |
| 5 | 1, 3, 5 |  | МД |  | М02 |  | 18,2 | 7 (6) |
| 6 | 1, 3, 5 |  | ЕН |  | М02 |  | 15,6 | 6 (5) |
|  | 1, 5 |  |  |  | Б |  | 13,0 | 5 (4) |
|  | 1а, 1б, 2, 5а, 6 |  |  |  | Б, К, М |  | 13,0 | 5 (4) |
|  | 3 |  |  |  | Е |  | 13,0 | 5 (4) |
|  | 3а, 3б, 4 |  |  |  | Е, Н, М |  | 13,0 | 5 (4) |
| 7 | 1, 5 |  | Н. расх. |  | М02 |  | 18,2 | 7 (6) |
|  | 3 |  |  |  | М02 |  | 26,0 | 10 (9) |
|  | 1а, 1б, 2, 5а, 6 |  |  |  | К, М |  | 20,8 | 8 (7) |
|  | 3а, 3б, 4 |  |  |  | Н, М |  | 20,8 | 8 (7) |
| 8 | 1, 5 |  | КИМ |  | М02 |  | 13,0 | 5 (4) |

|  | 3 |  | М02 | 18,2 | 7 (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1, 5 | Код заготовки | М02 | 33,8 | 13 (12) |
|  | 3 |  | М03 | 33,8 | 13 (12) |
| 10 | 1, 5 3 | Профиль и размеры | М02 М03 | 54,6 54,6 | 21 (20) 21 (20) |
| 11 | 1, 5 | КД | М02 | 15,6 | 6 (5) |
|  | 3 |  | М03 | 15,6 | 6 (5) |
| 12 | 1, 5 | МЗ | М02 | 18,2 | 7 (6) |
|  | 3 |  | М03 | 18,2 | 7 (6) |
| 13 | 1 | - | М01, М02 | 41,6 | 16 (15) |
|  | 3 |  | М02, М03 | 46,8 | 18 (17) |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | В, Г, Д, Е | 15,6 | 6 (5) |
|  | 3а, 3б, 4 |  | Л, Н, М | 15,6 | 6 (5) |
|  | 5 |  | M01, M02 | 88,4 | 34 (33) |
| 14 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Цех | А В | 10,4 10,4 | 4 (3) 4 (3) |
| 15 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Уч. | А В | 10,4 18,2 | 4 (3) 7 (6) |
| 16 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | РМ | А В | 10,4 10,4 | 4 (3) 4 (3) |
| 17 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Опер. | А В | 13,0 13,0 | 5 (4) 5 (4) |
| 18 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 | Код, наименование операции | А А | 75,4 122,2 | 29 (28) 47 (46) |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | В | 101,4 | 39 (38) |
| 19 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Обозначение документа | А Г | 153,4 153,4 | 59 (58) 59 (58) |
| 20 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 | Код, наименование оборудования | Б Б | 119,6 166,4 | 46 (45) 64 (63) |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | Д | 153,4 | 59 (58) |

| 21 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 | СМ | Б | 10,4 | 4 (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | Е | 10,4 | 4 (3) |
| 22 | 1, 1a, 1б, 2, 5, 5а, 6 | Проф. | Б | 18,2 | 7 (6) |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | Е | 18,2 | 7 (6) |
| 23 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 | Р | Б | 10,4 | 4 (3) |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | Е | 10,4 | 4 (3) |
| 24 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 | УТ | Б | 13,0 | 5 (4) |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | Е | 13,0 | 5 (4) |
| 25 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 | КР | Б | 10,4 | 4 (3) |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | Е | 10,4 | 4 (3) |
| 26 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 | КОИД | Б | 13,0 | 5 (4) |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | Е | 13,0 | 5 (4) |
| 27 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 | ОП | Б | 13,0 | 5 (4) |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | Е | 13,0 | 5 (4) |
| 28 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 | Кшт. | Б | 13,0 | 5 (4) |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | Е | 13,0 | 5 (4) |
| 29 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 | Тпз (Тшт.к) | Б | 18,2 | 7 (6) |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | Е | 18,2 | 7 (6) |
| 30 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 | Тшт. (Расц.) | Б | 20,8 | 8 (7) |
|  | 3, 3а, 3б, 4 |  | Е | 20,8 | 8 (7) |
| 31 | 1а, 1б, 2 | Наименование детали, сб. единицы или материала | К, М | 119,6 | 46 (45) |
|  | 5а, 6 |  | К, М | 166,4 | 64 (63) |
|  | 3а, 3б, 4 |  | Л, М | 153,4 | 59 (58) |
| 32 | 1а, 1б, 2, 5а, 6 | Обозначение, код | К, М | 75,4 | 29 (28) |
|  | 3а, 3б, 4 |  | Н, М | 75,4 | 29 (28) |
| 33 | 1а, 1б, 2, 5а, 6 | ОПП | К, М | 13,0 | 5 (4) |
|  | 3а, 3б, 4 |  | Н, М | 13,0 | 5 (4) |

| 34 | 1а, 1б, 2, 5а, 6 | КИ | К, М | 18,2 | 7 (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3а, 3б, 4 |  | Н, М | 18,2 | 7 (6) |

Лекция 24. Схема сборки и сборности

Схема сборности показывает конструктивные связи деталей и сборочных единиц, составляющих изделие. Схема сборности составляется на основании сборочных чертежей и является основой для последующей разработки рабочих схем сборки. На схеме сборности не показывается последовательность сборки. Схема сборности не зависит от годового выпуска изделия.

Схема сборности строится по ступеням. На первой (нижней) ступени показывается россыпь сборочных компонентов, необходимых для сборки изделия. Сборочными компонентами могут служить как детали, так и сборочные единицы. Так как на первой ступени элементы представлены россыпью, то сборки происходить не может, то есть первая ступень является нулевой (0) ступенью сборки.

На второй ступени схемы, (или на первой ступени сборки) происходит образование сборочных единиц с 1 первой ступени схемы (или с нулевой ступени сборки). Минимальное количество сборочных компонентов, необходимое для образования сборочной единицы первой ступени сборки, равно двум. В то же время минимальное количество сборочных компонентов, присоединяемых к сборочной единицы на любой ступени, равно единице.

Схема сборности строится при условии одновременного образования наибольшего возможного количества сборочных единиц.

Образование сборочных единиц на схеме происходит при условии независимости их технологического существования, то подразумевается, что 47 они могут отдельно собираться, храниться, транспортироваться и так далее. Пример построения схемы сборности продемонстрирован на рисунке 24.1.

Рисунок 24.1 – Пример схемы сборности

На первой ступени схемы располагаются исходные сборочных компоненты. Детали, то есть компоненты, изготовленные из однородного материала без применения сборочных операций, представлены в виде овалов. Сборочные единицы, то есть изделие, составные части которых подлежат соединению между собой, изображаются в виде прямоугольников. Изображения сборочных компонентов представлены на рисунке 24.2.

Рисунок 24.2 – Изображения компонентов

Слева указывается порядковый номер из сборочного чертежа (или обозначение компонента на чертеже), а справа – количество компонента в изделии.

На схеме сборности слева указываются номера ступеней схемы сборности и номера ступеней сборки, а справа – коэффициенты кратности.

Коэффициенты кратности – количество компонентов. Они обозначаются буквой «m» и «d» двумя с нижним индексом. Нижний индекс обозначает принадлежность данного компонента к ступени сборки.

Разработка схемы сборки

Технологический процесс (ТП) сборки – это совокупность операций, в результате которых детали соединяются в узлы и т.д. наглядное представление ТП сборки выражено схемой сборки. Схемы сборки строятся на основании схемы сборности, типа производства и годового выпуска изделия. По схеме сборки составляется маршрут сборки и заполняются маршрутные карты.

В настоящее время существует несколько видов схем сборности:

- схема сборки, состоящая из базовой детали (рисунок 24.3а);

- схема сборки веерного типа (рисунок 24.3б);

- комбинированная схема сборки (рисунок 24.3в).

Рисунок 24.3а – Схема сборки с базовой деталью

Рисунок 24.3б – Схема сборки веерного типа

Рисунок 24.3в – Комбинированная схема сборки

Базовая деталь – это готовая деталь или сборочная единица, с которой начинается ТП сборки. За базовую деталь можно выбрать шасси, каркас, плату и другие детали, на которые устанавливаются все остальные детали и компоненты. Базовая деталь выбирается с расчетом удобства ее установки на сборочное приспособление, удобства выполнения сборки и электромонтажа.

Каждая операция представлена в виде прямоугольника. Название операции помещается в рамку, обведенную двойной линией. Пример оформления операций представлены на рисунке 24.4.

Рисунок 24.4 - Операции в схеме сборки

Элементы, участвующие в сборочном процессе, показываются также, как и в схеме сборности, то есть в рамке с указанием порядкового номера (или обозначения на чертеже) и количества данного элемента (рисунок 24.5). В простой рамке указываются материалы, с помощью которых осуществляется операция.

Рисунок 24.5 – Элементы, участвующие в ТП сборки

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Крыницкий Л.Г., Борисенко Т.М., Гельфман Т.Э. Основы надежности РЭС: Учеб. Пособие Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет).-М., 2000. - 83с.

- Баканов Г.Ф. Основы конструирования и технология радиоэлектронных средств: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.Ф. Баканов, С.С. Соколов, В.Ю. Суходольский; под редакцией И.Г. Мироненко – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.

- Муромцев Д.Ю. Конструирование узлов и устройств электронных средств: учебное пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин, О.А. Белоусов. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 540 с

- Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат: учебник / Е.В.Пирогова.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.-560 с.

- ГОСТ 2.103-68. Единая система конструкторской документации. Стадии разработки. – Введ. 01.01.1971. М.: Стандартинформ, 2010.

- ГОСТ 2.702-2011. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем. – Введ. 01.01.2012. М.: Стандартинформ, 2021.

- ГОСТ 2.701-2008. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. – Введ. 01.07.2009. М.: Стандартинформ, 2020

- ГОСТ 3.1102-2011. Единая система технологической документации (ЕСТД). Стадии разработки и виды документов. Общие положения. – Введ. 01.01.2012. М: Стандартинформ, 2020